CH32V003 Reference Manual

V1.7

Overview

Серия CH32V003 - это промышленные микроконтроллеры общего назначения, разработанные на основе 32-разрядного набора команд и архитектуры RISC-V. В них используется ядро QingKe V2A, набор команд RV32EC и поддерживается 2 уровня вложенности прерываний. Устройства этой серии оснащены широкими периферийными интерфейсами и функциональными модулями. Их внутренняя организационная структура соответствует сценариям встраиваемых приложений с низкой стоимостью и низким энергопотреблением.

Данное руководство содержит подробную информацию об использовании серии CH32V003 для разработки пользовательских приложений и применимо к продуктам данной серии с различным объемом памяти, функциональными ресурсами и пакетами; любые различия будут специально объяснены в соответствующих функциональных главах.

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками данного устройства в спецификации CH32V003DS0. Для получения информации о ядре, пожалуйста, обратитесь к руководству QingKeV2_Processor_Manual.

RISC-V обзор версии ядра

|  | Набор инструкций | кол-во аппаратных стеков | Уровни вложенности прерываний | Быстрые каналы прерывания | Линий потока (Flow Line) | Модель таблицы векторов (Vector table model) | Поддержка инструкций по подключению расширений | Интерфейс отладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QingKe V2A | RV32EC | 2 | 2 | 2 | 2 | Адреса или команды | Поддерживаеся | 1-wire |

Abbreviated description of the bit attribute in the register:

| Аббревиатура | Описание свойств |
| --- | --- |
| RF | Свойство только для чтения, которое считывает фиксированное значение. |
| RO | Атрибут, доступный только для чтения, изменяемый аппаратным обеспечением. |
| RZ | Свойство только для чтения, автоматическое удаление бита 0 после операции чтения. |
| WO | Атрибут только для записи (не читается, значение для чтения неопределенно) |
| WA | Атрибут, доступный только для записи в безопасном режиме. |
| WZ | Атрибут только для записи, автоматический сброс бита 0 после операции записи. |
| RW | Читаемый и доступный для записи. |
| RWA | Читаемый и доступный для записи в безопасном режиме. |
| RW1 | Читаемый, запись 1 допустима, запись 0 недопустима. |
| RW0 | Читаемый, запись 0 допустима, запись 1 недопустима. |
| RW1T | Читаемый, запись 0 недопустима, запись 1 перевернута. |

Глава 1. Архитектура памяти и шины

1.1 Архитектура шины

Серия CH32V003 разработана на основе набора команд RISC-V, и ее архитектура обеспечивает взаимодействие ядра, модуля арбитража, модуля DMA, хранилища SRAM и других компонентов через несколько шин. В конструкцию встроен универсальный контроллер DMA для снижения нагрузки на процессор и повышения эффективности доступа, а также механизмы защиты данных, механизмы автоматического переключения тактовых импульсов и другие меры для повышения стабильности системы. Структурная схема системы показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1-1 Структурная схема системы CH32V003

Система оснащена: универсальным контроллером DMA для снижения нагрузки на процессор и повышения эффективности; управлением древовидной иерархией тактирования для снижения общего энергопотребления периферийных устройств, а также механизмами защиты данных, механизмами защиты сторожевыми таймерами и другими мерами для повышения стабильности системы.

- Шина команд (I-Code) соединяет ядро с интерфейсом команд FLASH, и предварительная выборка выполняется по этой шине.

- Шина данных (D-Code) соединяет ядро с интерфейсом передачи данных FLASH для постоянной загрузки и отладки.

- Системная шина соединяет ядро с матрицей шин и используется для координации доступа к ядру, DMA, SRAM и периферийным устройствам.

- Шина DMA отвечает за DMA главного интерфейса HB, подключенного к матрице шины, доступ к которой осуществляется с помощью флэш-памяти, SRAM и периферийных устройств.

- Матрица шины отвечает за координацию доступа между системной шиной, шиной данных, шиной DMA, SRAM и мостом HB.

1.2 Образ памяти

Семейство CH32V003 содержит программную память, память данных, основные регистры, периферийные регистры и многое другое, все они расположены в линейном пространстве объемом 4 ГБ.

Системное хранилище хранит данные в сокращенном формате, т.е. младшие байты хранятся по младшему адресу, а старшие байты хранятся по старшему адресу.

Рисунок 1-2 Образ хранилища

1.2.1 Распределение памяти

Встроенная память SRAM емкостью 2 КБАЙТ, начальный адрес 0x20000000, поддерживает доступ к байтам, полусловам (2 байта) и полному слову (4 байта).

Встроенная программная флэш-память объемом 16 КБАЙТ (Code Flash) для хранения пользовательских приложений.

Встроенная системная память 1920B (bootloader) для хранения системного загрузчика (заводской загрузчик).

Встроенное пространство объемом 64 Б для хранения слов конфигурации поставщика, отлаженное на заводе-изготовителе и не изменяемое пользователями. Встроенное пространство объемом 64 Б для хранения пользовательских байт.

Глава 2 Управление питанием (PWR)

2.1 Обзор

Рабочее напряжение системы VDD колеблется от 2.7 to 5.5V, а встроенный регулятор напряжения обеспечивает рабочее питание, необходимое ядру.

Рисунок 2-1 Структурная схема структуры источника питания

2.2 Управление питанием

2.2.1 Сброс при включении питания и Сброс при выключении питания

Система имеет внутреннюю схему сброса при включении питания и схему PDR сброса при выключении питания. Когда напряжение питания микросхемы VDD если напряжение падает ниже соответствующего порогового значения, система сбрасывается с помощью соответствующей схемы, и дополнительная внешняя схема сброса не требуется. Параметры порогового напряжения при включении приведены в соответствующем техническом описании VPOR и пороговое напряжение отключения питания VPDR.

Рисунок 2-2 Принципиальная схема работы POR и PDR

2.2.2 Программируемый датчик напряжения

Программируемый монитор напряжения, PVD, в основном используется для отслеживания изменения основного источника питания системы и сравнения его с пороговым напряжением, установленным PLS[2:0] в регистре управления питанием PWR_CTLR, а при настройке регистра внешних прерываний (EXTI) он может генерировать соответствующие прерывания для своевременного уведомления системы о выполнении операций предварительного отключения питания, таких как сохранение данных.

Конкретная конфигурация заключается в следующем.

- Установите в поле PLS[2:0] регистра PWR_CTLR пороговое значение напряжения, которое будет контролироваться.

- Дополнительная обработка прерываний. функция PVD внутренне подключается к настройке запуска нарастающего/спадающего фронта в строке 8 модуля EXTI, включает это прерывание (настраивает EXTI) и генерирует прерывание PVD, когда VDD падает ниже порогового значения PVD или поднимается выше порогового значения PVD.

- Установите бит PVDE в регистре PWR_CTLR, чтобы включить функцию PVD.

- Считайте бит PVD0 регистра состояния PWR_CSR, чтобы получить текущее значение основного питания системы и соотношение пороговых значений настройки PLS[2:0], и выполните соответствующую мягкую обработку. Когда напряжение VDD превышает пороговое значение, установленное PLS[2:0], значение PVD0 равно 0; когда напряжение VDD ниже порогового значения, установленного PLS[2:0], значение PVD0 равно 1.

Figure 2-3 Schematic diagram of PVD operation

2.3 Режимы с низким энергопотреблением

После перезагрузки системы микроконтроллер переходит в нормальное рабочее состояние (режим запуска), в котором можно сэкономить энергопотребление системы, снизив основную частоту системы, отключив неиспользуемые периферийные часы или уменьшив рабочие периферийные часы. Если система не должна работать, вы можете перевести ее в режим пониженного энергопотребления и позволить системе выйти из этого состояния с помощью определенных событий.

В настоящее время микроконтроллеры предлагают 2 режима работы с низким энергопотреблением, разделенных с точки зрения различий в работе процессоров, периферийных устройств, регуляторов напряжения и т.д.

- Спящий режим: Ядро перестает работать, а все периферийные устройства (включая основные частные периферийные устройства) продолжают работать.

- Режим ожидания: Остановите все часы, проснитесь и переведите часы в режим HSI.

Таблица 2-1 Список режимов низкого энергопотребления

| Режим | Установки | Источник события пробуждения | Воздействие на тактирование | Регул. напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleep | WFI | Любое прерывание | Часы ядра выключены, не влияет на другие системы тактирования | Вкл |
|  | WFE | Событие Wake-Up |  |  |
| Standby | Установить SLEEPDEEP в 1 Установить PDDS в 1 WFI or WFE | AWU событие Note: Любое событие может вывести систему из сна, но после этого вызова Reset нет. | HSE, HIS, PLL и тактирование переферии выключено | Откл |

Примечание: Бит SLEEPDEEP относится к приватным битам управления периферийными устройствами ядра, ссылка на регистр PFIC_SCTLR контроллера CH32V003.

2.3.1 Варианты конфигурации с низким энергопотреблением

 	WFI и WFE

WFI: Микроконтроллер включается источником прерывания с ответом контроллера прерывания, и функция обслуживания прерывания будет выполнена первой после пробуждения системы (за исключением сброса микроконтроллера).

WFE: Событие пробуждения запускает микроконтроллер для выхода из режима пониженного энергопотребления. К событиям пробуждения относятся:

- Сконфигурируйте внешнюю или внутреннюю линию EXTI в режиме события, когда нет необходимости настраивать контроллер прерываний.

- Или настройте источник прерываний, эквивалентный пробуждению WFI, при котором система определяет приоритет выполнения функции обслуживания прерываний.

- Или настройте бит SLEEPONPEN так, чтобы он включал включение периферийных прерываний, но не включал прерывания в контроллере прерываний, и бит ожидания прерывания должен быть сброшен после пробуждения системы.

- SLEEPONEXIT

Включен: После выполнения команды WFI или WFE микроконтроллер гарантирует, что все ожидающие прерывания службы завершены, а затем переходит в режим пониженного энергопотребления.

Отключен: Микроконтроллер переходит в режим пониженного энергопотребления сразу после выполнения команды WFI или WFE.

- SEVONPEND

Включен: Все прерывания или события пробуждения могут привести к снижению энергопотребления, введенного при выполнении WFE.

Отключен: Только прерывания или события пробуждения, включенные в контроллере прерываний, могут активировать режим низкого энергопотребления, введенный при выполнении WFE.

2.3.2 Режим сна (SLEEP)

В этом режиме все контакты ввода-вывода находятся в рабочем состоянии, а все периферийные устройства работают нормально, поэтому попробуйте отключить бесполезные периферийные устройства перед переходом в спящий режим, чтобы снизить энергопотребление. В этом режиме пробуждение занимает меньше всего времени.

Вход в режим: Сконфигурируйте бит управления базовым регистром SLEEPDEEP=0, регистр управления питанием PDDS=0, выполните WFI или WFE, опционально SEVONPEND и SLEEPONEXIT.

Выход из режима: Произвольное прерывание или событие пробуждения.

2.3.3 Режим ожидания (STANDBY)

Режим ожидания представляет собой комбинацию периферийных механизмов управления тактовой частотой, основанных на режиме глубокого сна ядра (SLEEP DEEP), и позволяет регулятору напряжения работать с гораздо меньшим энергопотреблением. В этом режиме домен высокочастотных тактовых импульсов (HSE/HSI/PL) отключен, содержимое SRAM и регистра сохранено, а состояние pin-кода ввода-вывода сохранено. Система может продолжать работать после выхода из этого режима, и HSI называется системными часами по умолчанию.

Если выполняется программирование флэш-памяти, система не перейдет в режим ожидания до тех пор, пока не будет завершен доступ к памяти.

В режиме ожидания могут работать модули: независимый сторожевой таймер (IWDG), низкочастотные тактовые сигналы (LSI).

Вход в режим: Настройте управляющий бит основного регистра SLEEPDEEP=1, ODDS=1 в регистре управления питанием и выполните WFI или WFE, необязательно SEVONPEND и SLEEPONEXIT.

Выход из режима:

- Любое прерывание/событие (заданное во внешнем регистре прерываний).

- Событие AWU, часы переключаются на тактирование от HSI после этого пробуждения, система не сбрасывается.

2.3.4 Auto-пробуждение (AWU)

Может быть реализован автоматический режим пробуждения без внешних прерываний. Можно запрограммировать базу времени на периодический выход из режима ожидания.

Дополнительный внутренний низкочастотный генератор тактовых импульсов LSI частотой 128 кГц используется в качестве основы для автоматического подсчета времени пробуждения.

При включении функции прерывания AWU вам необходимо установить триггер нарастания/спада фронтов 9-й линии, внутренне подключенной к модулю EXTI, и включить это прерывание (конфигурация EXTI).

2.4 Описание регистров

Таблица 2-2 Список регистров, связанных с PWR

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R32_PWR_CTLR | 0x40007000 | Регистр управления питанием | 0x00000000 |
| R32_PWR_CSR | 0x40007004 | Регулятор питания/регистр состояния | 0x00000000 |
| R32_PWR_AWUCSR | 0x40007008 | Управление автоматическим пробуждением /регистрация состояния | 0x00000000 |
| R32_PWR_AWUWR | 0x4000700С | Регистр значений для сравнения в окне автоматического пробуждения | 0x0000003F |
| R32_PWR_AWUPSC | 0x40007010 | Регистр коэффициента пересечения с автоматическим включением | 0x00000000 |

2.4.1 Регистр управления питанием (PWR_CTLR)

Смещение адреса: 0x00

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  | PLS[0:2] |  |  | PVDE | Резерв |  | PDDS | Резерв |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [7:5] | PLS[2:0] | RW | Настройка порога контроля напряжения PVD. Подробные инструкции приведены в разделе "Электрические характеристики" спецификации |  | 0 |
|  |  |  | 000: | 2.85V восходящий фронт/2.7V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 001: | 3.05V восходящий фронт/2.9V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 010: | 3.3V восходящий фронт/3.15V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 011: | 3.5V восходящий фронт/3.3V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 100: | 3.7V восходящий фронт/3.5V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 101: | 3.9V восходящий фронт/3.7V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 110: | 4.1V восходящий фронт/3.9V нисходящий фронт |  |
|  |  |  | 111: | 4.4V восходящий фронт/4.2V нисходящий фронт |  |
| [4] | PVDE | RW | Бит флага включения функции контроля напряжения |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить функцию контроля напряжения |  |
|  |  |  | 0: | Отключить функцию контроля напряжения |  |
| [3:2] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [1] | PDDS | RW | Бит флага включения функции контроля напряжения |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Вход в режим ожидания |  |
|  |  |  | 0: | Вход в режим сна |  |
| [0] | Res | RO | Резерв |  | 0 |

2.4.2 Power Control/Status Register (PWR_CSR)

Смещение адреса: 0x04

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVD0 | Резерв |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:3] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [2] | PVD0 | RO | Бит флага состояния вывода PVD. Этот бит действителен, когда значение PVDE=1 в регистре PWR_CTLR |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Значения VDD и VDDA ниже порогового значения PVD, установленного PLS[2:0] |  |
|  |  |  | 0: | Значения VDD и VDDA превышают пороговое значение PVD, установленное PLS[2:0] |  |
| [1:0] | Res | RO | Резерв |  | 0 |

2.4.3 Auto-wakeup Control/Status Register (PWR_AWUCSR)

Смещение адреса: 0x08

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AWUEN | Резерв |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [1] | AWUEN | RW | Включить автоматическое пробуждение |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включение авто пробуждения |  |
|  |  |  | 0: | недостоверный |  |
| [0] | Res | RO | Резерв |  | 0 |

2.4.4 Auto-wakeup Window Comparison Value Register (PWR_AWUWR)

Смещение адреса: 0x0C

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AWUUWR[5:0] |  |  |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:6] | Res | RO | Резерв | 0 |
| [5:0] | AWUEN | RW | Значение окна AWU: Значение AWU окна равно входному значению AWU + 1; Значение окна AWARF используется для сравнения со значением счетчика вверх. Когда значение счетчика равно значению окна, генерируется сигнал пробуждения | 0 |

2.4.5 Auto-wakeup Crossover Factor Register (PWR_ AWUPSC)

Смещение адреса: 0x10

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AWUPSC[3:0] |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:4] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [3:0] | AWUPSC [3:0] | RW | База счета времени |  | 0 |
|  |  |  | 0000: | Прескаллер выключен |  |
|  |  |  | 0001: | Прескаллер выключен |  |
|  |  |  | 0010: | Делитель 2 |  |
|  |  |  | 0011: | Делитель 4 |  |
|  |  |  | 0100: | Делитель 8 |  |
|  |  |  | 0101: | Делитель 16 |  |
|  |  |  | 0110: | Делитель 32 |  |
|  |  |  | 0111: | Делитель 64 |  |
|  |  |  | 1000: | Делитель 128 |  |
|  |  |  | 1001: | Делитель 256 |  |
|  |  |  | 1010: | Делитель 512 |  |
|  |  |  | 1011: | Делитель 1024 |  |
|  |  |  | 1100: | Делитель 2048 |  |
|  |  |  | 1101: | Делитель 4096 |  |
|  |  |  | 1110: | Делитель 10240 |  |
|  |  |  | 1111: | Делитель 61440 |  |  |

Глава 3 Сброс и управление тактовой частотой (RCC)

Контроллер предоставляет различные типов сбросов и настраиваемые древовидные структуры синхронизации, основанные на разделении областей электропитания и особенностях управления питанием периферийных устройств в приложениях. В этом разделе описывается область применения каждой системы тактирования.

3.1 Основные характеристики

- Несколько типов сброса

- Несколько источников тактовой частоты, управление тактовой частотой шины

- Встроенная система мониторинга и защиты внешнего источника частоты

- Независимое управление всеми периферийными часами: сброс, включение, выключение

- Поддержка вывода внутреннего тактирования

3.2 Сброс

Контроллер обеспечивает 2 вида сброса: сброс питания и сброс системы.

3.2.1 Сброс питания

Когда происходит сброс питания, все регистры сбрасываются.

Сброс питания генерируется при возникновении следующего события:

- Сброс настроек включения/выключения питания (POR/PDR)

3.2.2 Сброс системы

Когда происходит сброс системы, она сбрасывает флаг сброса в дополнение к регистру управления/состояния RCC_RSTSCKR и всем регистрам. Источник события сброса определяется путем просмотра бита флага сброса состояния в регистре RCC_RSTSCKR.

Сброс системы происходит при возникновении одного из следующих событий:

- Низкий уровень сигнала на выводе NRST (внешний сброс)

- Окончен счет оконного сторожевого таймера (WWDG сброс) Окончен счет независимого сторожевого таймера (IWDG сброс)

- Программный сброс (SW сброс)

- Сброс от контроллера пониженного напряжения питания

Сброс оконного/независимого сторожевого таймера: генерируется триггером переполнения цикла подсчета периферийного таймера оконного/независимого сторожевого таймера, подробное описание которого приведено в соответствующем разделе.

Сброс программного обеспечения: Устройство CH32V003 выполняет сброс системы с помощью позиции 1 регистра RSTSYS конфигурации прерываний PFIC_CFGR в программируемом контроллере прерываний PFIC или позиции SYSRST 1 регистра конфигурации PFIC_SCTLR для сброса системного блока, подробности приведены в соответствующей главе.Low Power Management Сброс: Сброс режима ожидания будет активирован путем установки значения STANDBY_RST в положение 1 в выбранном пользователем байте. При этом будет выполнен сброс системы вместо перехода в режим ожидания после завершения процесса перехода в режим ожидания.

Рисунок 3-1: Структура сброса системыНачало формы

System

Reset

Power Reset

Software Reset

WWDG Reset

IWDG Reset

Low-power Management Reset

R

PU

V

DD

/V

DDA

NRST

3.3 Тактирование

3.3.1 Структура системы тактирования

Таблица 3-2 CH32V003 диаграмма дерева тактирования

3.3.2 High-speed Clock (HSI/HSE)

HSI - это высокоскоростной тактовый сигнал, генерируемый внутренним RC-генератором системы с частотой 24 МГц. RC-генератор HSI может обеспечивать синхронизацию системы без каких-либо внешних устройств. Он имеет короткое время запуска. ЭТО включается и отключается установкой бита HSI в регистре RCC_CTLR, а бит DIRTY указывает, является ли генератор RC HSI стабильным или нет. По умолчанию в системе для значений HSION и HSIRDY установлено значение 1 (рекомендуется не отключать их). Если установлен бит HSIRDYIE в регистре RCC_INTR, будет сгенерировано соответствующее прерывание.

- Заводская калибровка: Различия в производственном процессе приводят к разной частоте RC-колебаний для каждой микросхемы, поэтому калибровка HSI выполняется для каждой микросхемы перед отправкой. После сброса системы заводское значение калибровки загружается в HSICAL[7:0] регистра RCC_CTLR.

- Пользовательская настройка: В зависимости от различных напряжений или температур окружающей среды приложение может регулировать частоту HSI, используя биты HSITRIM[4:0] в регистре RCC_CTLR.

Примечание: Если кварцевый генератор HSE выходит из строя, часы HSI используются в качестве резервного источника тактового сигнала (система защиты часов).

HSE - это внешний высокоскоростной тактовый сигнал, включающий генерацию внешнего кристаллического/керамического резонатора или внешнюю высокоскоростную подачу тактового сигнала.

- Внешний керамический резонатор/генератор (HSE Crystal): Внешний генератор с частотой 4 - 25 МГц обеспечивает более точный источник тактовых импульсов для системы. Дополнительную информацию можно найти в разделе "Электрические характеристики" спецификации. Кристалл HSE можно включать и выключать, установив бит HSEON в регистре RCC_CTLR. Бит HSERDY указывает, стабильны ли колебания кристалла HSE или нет, и аппаратное обеспечение подает тактовый сигнал в систему только после установки HSERDY в положение 1. Если установлен бит HSERDYIE регистра RCC_INTR, то будет сгенерировано соответствующее прерывание.

Рисунок 3-3 Схема подключения высокоскоростного внешнего резонатора

OSC_IN

OSC_OUT

C

L1

C

L2

4～25МГц

Нагрузочная емкость

Примечание: Нагрузочный конденсатор должен располагаться как можно ближе к контакту генератора, а значение емкости должно быть выбрано в соответствии с параметрами кристалла.

- Внешний высокоскоростной источник тактовой частоты (HSE Bypass): В этом режиме источник тактовой частоты подается непосредственно с внешнего устройства на вывод OSC_IN, при этом вывод OSC_OUT не подключен. Максимальная поддерживаемая частота составляет 25 МГц. Приложению необходимо установить бит HSEBYP для включения функции обхода HSE с битом HSEON равным 0, а затем снова установить бит HSEON.

Рисунок 3-3 Схема подключения высокоскоростного внешнего генератора

OSC_IN

fHSE_ext

Внешний источник тактирования

OSC_OUT

(Не используется)

3.3.3 Низкоскоростные тактовые импульсы (LSI)

LSI - это низкочастотный тактовый сигнал, генерируемый внутренним RC-генератором системы с частотой около 128 кГц. Он может поддерживаться в рабочем состоянии в режиме выключения и ожидания и обеспечивает синхронизацию для часов RTC, независимого сторожевого таймера и блока пробуждения. Более подробную информацию можно найти в разделе "Электрические характеристики" спецификации. LSI можно включать и отключать, устанавливая бит LSION в регистре RCC_RSTSCKR, а затем определяя, стабильны ли RC-колебания LSI, запрашивая бит LSIRDY, и аппаратное обеспечение подает тактовый сигнал только после позиции LSIRDY 1. Если установлен бит LSIRDYIE в регистре RCC_INTR, то будет сгенерировано соответствующее прерывание.

3.3.4 PLL тактирование

Настроив регистр RCC_CFGR0 и расширенный регистр EXTEND_CTR, внутренние часы PLL могут выбирать 2 источника синхронизации, эти настройки необходимо выполнить до включения PLL, после запуска PLL эти параметры изменить нельзя. Установите бит PLLON в регистре RCC_CTLR включенным и выключенным, бит PLLRDY - для указания стабильности синхронизации PLL, а аппаратное обеспечение - для подачи синхронизации в систему только после позиции 1 PLL. Если установлен бит PLLRDYIE регистра RCC_INTR, то будет сгенерировано соответствующее прерывание.

PLL источник тактирования:

- HSI тактирование

- HSE тактирование

3.3.5 Тактирование шины/периферии

3.3.5.1 Системное тактирование (SYSCLK)

Настройте источник системных тактовых импульсов, настроив регистр RCC_CFGR0 биты SW[1:0], СЕК[1:0] указывает текущий источник системных тактовых импульсов.

- HSI как источник тактов для системы

- HSE как источник тактов для системы

- PLL как источник тактов для системы

После перезагрузки контроллера в качестве системного источника тактовых импульсов выбираются часы HSI по умолчанию. Переключение между источниками тактовых импульсов должно происходить только тогда, когда целевой источник тактовых импульсов готов.

3.3.5.2 HB тактирование шины периферии (HCLK)

Тактовые частоты шины HB можно настроить, настроив биты PRE[3:0] регистра RCC_CFGR0. Тактовые частоты шины определяют опорную частоту доступа к периферийному интерфейсу, которая устанавливается под ними. Приложения могут настраивать различные значения, чтобы снизить энергопотребление при работе некоторых периферийных устройств. Различные разряды в регистрах RCC_APB1RSTR и RCC_APB2PRSTR могут возвращать различные периферийные модули в исходное состояние.

Каждый бит в регистрах RCC_AHBLPENR, RCC_APB1PCENR и RCC_APB2PCENR может использоваться для индивидуального включения или выключения интерфейса синхронизации связи для различных периферийных модулей. При использовании периферийного устройства вам сначала необходимо включить его бит включения тактовой частоты, чтобы получить доступ к его регистрам.

3.3.5.3 Тактирование независимого сторожевого таймера

Если независимый сторожевой таймер был установлен с помощью аппаратной конфигурации или запущен с помощью программного обеспечения, генератор LSI будет включен принудительно и не может быть выключен. После стабилизации генератора LSI тактовый сигнал подается на IWDG.

3.3.5.4 Выход тактирования микроконтроллера (MCO)

Микроконтроллер позволяет выводить тактовые сигналы на контакты MCO. Следующие 4 тактовых сигнала могут быть выбраны в качестве выходных сигналов синхронизации MCO путем настройки режима мультиплексированного двухтактного вывода в соответствующих регистрах порта GPIO путем настройки битов MCO[2:0] регистра RCC_CFGR0.

- Системный (SYSCLK) вывод тактов

- HSI вывод тактов

- HSE вывод тактов

- PLL вывод тактов

3.3.6 Защита системы тактирования

Система clock safety system - это механизм оперативной защиты контроллера, который переключается на внутреннее тактирование HSI в случае сбоя внешнего тактирования HSE и генерирует прерывании, позволяющее прикладному программному обеспечению выполнить обработку этого события.

Система clock security system активируется установкой CSSON в положение 1 регистра RCC_CTLR. После этого мониторинг часов может быть включен после задержки запуска генератора HSE (HSERDY=1) и будет выключен после отключения часов HSE. Как только часы HSE выйдут из строя во время работы системы, генератор HSE будет выключен, событие сбоя часов будет отправлено на TIM1_BKIN вход таймера расширенного управления (TIM1), и будет сгенерировано защитное прерывание часов с позицией CSSF 1, и приложение перейдет в немаскируемое прерывание NMI. Установив бит CSSC, можно снять флаг бита CSSF и отменить бит ожидания прерывания NMI.

Если в качестве системного тактирования используется текущее значение HSE или если текущее значение HSE используется в качестве входных тактов для PLL, а PLL используется в качестве системного тактирования, система безопасности тактирования автоматически переключит системную на генератор HSI и отключит генератор HSE и PLL в случае сбоя HSE.

3.4 Описание регистров

Таблица 3-1 Список регистров, связанных с RCC

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R32_RCC_CTLR | 0x40021000 | Регистр управления тактированием | 0x0000xx83 |
| R32_RCC_CFGR0 | 0x40021004 | Регистр конфигурации тактирования 0 | 0x00000020 |
| R32_RCC_INTR | 0x40021008 | Регистр прерываний тактирования | 0x00000000 |
| R32_RCC_APB2PRSTR | 0x4002100C | Регистр сброса периферийной шины PB2 | 0x00000000 |
| R32_RCC_APB1PRSTR | 0x40021010 | Регистр сброса периферийной шины PB1 | 0x00000000 |
| R32_RCC_AHBPCENR | 0x40021014 | Регистр включения тактирования периферийной шины HB | 0x00000004 |
| R32_RCC_APB2PCENR | 0x40021018 | Регистр включения тактирования периферийной шины PB2 | 0x00000000 |
| R32_RCC_APB1PCENR | 0x4002101C | Регистр включения тактирования периферийной шины PB1 | 0x00000000 |
| R32_RCC_RSTSCKR | 0x40021024 | Регистр статуса/управления | 0x0C000000 |

3.4.1 Регистр управления тактированием (RCC_CTLR)

Смещение адреса: 0x00

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  | PLL RDY | PLL ON | Резерв |  |  |  | CSS ON | HSEBYP | HSERDY | HSEON |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HSICAL[7:0] |  |  |  |  |  |  |  | HSITRIM[4:0] |  |  |  |  | Рез. | HSIRDY | HSION |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:26] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [25] | PLLRDY | RO | Бит готовности к блокировке тактовой частоты PLL |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Частота PLL заблокирована |  |
|  |  |  | 0: | Частота PLL не заблокирована |  |
| [24] | PLLON | RW | Управляющий бит включения такттирования PLL |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить такрирование PLL |  |
|  |  |  | 0: | Отключить такрирование PLL |  |
| [23:20] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [19] | CSSON | RW | Бит включения зищиты системы тактирования |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включение защиты тактирования. Когда HSE готов (флаг HSERDY=1), аппаратное обеспечение активирует функцию мониторинга тактовой частоты HSE и устанавливает флаг CSSF и прерывание NMI при обнаружении аномалии в работе HSE; когда HSE не готов, аппаратное обеспечение отключает функцию мониторинга тактового сигнала HSE |  |
|  |  |  | 0: | Отключение защиты тактирования |  |
| [18] | HSEBYP | RW | Бит управления обходом внешнего высокоскоростного тактирования |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Байпас внешнего кварцевого генератора/резонатора |  |
|  |  |  | 0: | Байпас отключен |  |
|  |  |  | Примечание: этот бит будет записан при HSEON=0 |  |  |
| [17] | HSERDY | RO | Бит готовности внешнего высокоскоростного тактового генератора (устанавливается аппаратно) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Стабильное внешнее тактирование |  |
|  |  |  | 0: | Внешнее тактирование не стабильно |  |
|  |  |  | Примечание: этот бит будет записан при HSEON=0 через 6 тактов |  |  |
| [16] | HSEON | RW | Бит управления включением внешнего высокоскоростного кристаллического генератора |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить такрирование HSE |  |
|  |  |  | 0: | Отключить такрирование HSE |  |
|  |  |  | Примечание: Этот бит автоматически сбрасывается в 0 аппаратным обеспечением после входа в режим Standby |  |  |
| [15:8] | HSICAL | RO | Значение калибровки внутреннего высокоскоростного тактового генератора, которое автоматически инициализируется при запуске системы |  | xxh |
| [7:3] | HSITRIM | RW | Внутреннее значение регулировки высокоскоростного тактового генератора. Пользователь может ввести корректирующее значение, которое будет наложено на значение HSICAL[7:0], чтобы настроить частоту внутреннего RC-генератора HSI с учетом изменений напряжения и температуры. По умолчанию установлено значение 16, что позволяет настроить HSI на 24 МГц ±1%. Изменение значения HSICAL регулируется примерно на 60 кГц за шаг |  | 10000 |
| [2] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [1] | HSIRDY | RO | Бит готовности внутреннего тактового генератора (24MHz) (устанавливается аппаратно) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Стабильное внутреннее тактирование |  |
|  |  |  | 0: | Внутреннее тактирование не стабильно |  |
|  |  |  | Примечание: этот бит будет записан при HSEON=0 через 6 тактов |  |  |
| [0] | HSION | RW | Бит управления включением внутреннего тактового генератора |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить такрирование HSI |  |
|  |  |  | 0: | Отключить такрирование HIS |  |
|  |  |  | Примечание: Этот бит автоматически сбрасывается в 0 аппаратным обеспечением после входа в режим Standby |  |  |

3.4.2 Регистр конфигурации тактирования 0 (RCC_CFGR0)

Смещение адреса: 0x04

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  | MCO[2:0] |  |  | Резерв |  |  |  |  |  |  | PLLSRC |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ADCPRE[4:0] |  |  |  |  | Резерв |  |  | HPRE[3:0] |  |  |  | SWS[1:0] |  | SW[1:0] |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:27] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [26:24] | MCO[2:0] | RW | Управление тактированием выхода микроконтрроллера на пин MCO |  | 0 |
|  |  |  | 0xx: | Нет тактирования на выход |  |
|  |  |  | 100: | Выход тактируется от системных часов (SYSCLK) |  |
|  |  |  | 101: | Выход тактируется от HSI (24MHz) |  |
|  |  |  | 110: | Выход тактируется от внешнего резонатора HSE |  |
|  |  |  | 111: | Выход тактируется от PLL |  |
| [23:17] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [16] | PLLSRC | RW | Источник входного тактового сигнала для PLL (записывается только при выключенном PLL) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | HSE подается на PLL без деления частоты |  |
|  |  |  | 0: | HSI подается на PLL без деления частоты |  |
| [15:11] | ADCPRE [4:0] | RW | Управление предделителем источника тактовой частоты АЦП {13:11,15:14} |  | 0 |
|  |  |  | 000xx: | HBCLK деленное на 2 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 010xx: | HBCLK деленное на 4 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 100xx: | HBCLK деленное на 6 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 110xx: | HBCLK деленное на 8 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 00100: | HBCLK деленное на 4 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 00101: | HBCLK деленное на 8 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 00110: | HBCLK деленное на 16 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 00111: | HBCLK деленное на 32 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 01100: | HBCLK деленное на 8 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 01101: | HBCLK деленное на 16 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 01110: | HBCLK деленное на 32 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 01111: | HBCLK деленное на 64 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 10100: | HBCLK деленное на 12 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 10101: | HBCLK деленное на 24 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 10110: | HBCLK деленное на 48 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 10111: | HBCLK деленное на 96 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 11100: | HBCLK деленное на 16 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 11101: | HBCLK деленное на 32 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 11110: | HBCLK деленное на 64 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | 11111: | HBCLK деленное на 128 как тактирование для АЦП |  |
|  |  |  | Примечание: Тактовая частота АЦП не должна превышать максимальное значение 24 МГц |  |  |
| [10:8] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [7:4] | HPRE[3:0] | RW | Управление предделителем источника тактовой частоты HB |  | 0010 |
|  |  |  | 0000: | Предделитель отключен |  |
|  |  |  | 0001: | SYSCLK / 2 |  |
|  |  |  | 0010: | SYSCLK / 3 |  |
|  |  |  | 0011: | SYSCLK / 4 |  |
|  |  |  | 0100: | SYSCLK / 5 |  |
|  |  |  | 0101: | SYSCLK / 6 |  |
|  |  |  | 0110: | SYSCLK / 7 |  |
|  |  |  | 0111: | SYSCLK / 8 |  |
|  |  |  | 1000: | SYSCLK / 2 |  |
|  |  |  | 1001: | SYSCLK / 4 |  |
|  |  |  | 1010: | SYSCLK / 8 |  |
|  |  |  | 1011: | SYSCLK / 16 |  |
|  |  |  | 1100: | SYSCLK / 32 |  |
|  |  |  | 1101: | SYSCLK / 64 |  |
|  |  |  | 1110: | SYSCLK / 128 |  |
|  |  |  | 1111: | SYSCLK / 256 |  |
|  |  |  | Примечание: Если коэффициент предделителя источника тактовой частоты HB больше 1, необходимо включить буфер предварительной выборки. |  |  |
| [3:2] | SWS[1:0] | RO | Статус системных часов (SYSCLK) (устанавливается аппаратно) |  | 0 |
|  |  |  | 00: | Тактирование SYSCLK по тактированию из HSI |  |
|  |  |  | 01: | Тактирование SYSCLK по тактированию из HSE |  |
|  |  |  | 10: | Тактирование SYSCLK по тактированию из PLL |  |
|  |  |  | 11: | Недоступно |  |
| [1:0] | SW[1:0] | RW | Выбор источника тактирования для системных часов (SYSCLK) |  | 0 |
|  |  |  | 00: | Тактирование SYSCLK по тактированию из HSI |  |
|  |  |  | 01: | Тактирование SYSCLK по тактированию из HSE |  |
|  |  |  | 10: | Тактирование SYSCLK по тактированию из PLL |  |
|  |  |  | 11: | Недоступно |  |
|  |  |  | Примечание: При включении функции защиты тактового сигнала (CSSON=1) в случае возврата из режимов Standby и Stop или при отказе внешнего генератора HSE, используемого в качестве системного тактового сигнала, внутренний генератор HSI принудительно выбирается аппаратно в качестве системного тактового сигнала |  |  |

3.4.3 Регистр прерываний тактирования (RCC_INTR)

Смещение адреса: 0x08

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  | CSSC | Резерв |  | PLLRDYC | HSERDYC | HSIRDYC | Ре з. | LSIRDYC |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  | PLLEDYIE | HSERDYIE | HSIRDYIE | Ре з. | LSIRDYIE | CSSF | Резерв |  | PLLRDYF | HSERDYF | HSIRDYF | Ре з. | LSIRDYF |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:24] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [23] | CSSC | WO | Сбросить флаг прерывания системы безопасности тактового генератора (CSSF) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сбросить флаг прерывания CSSF |  |
|  |  |  | 0: | Не сбрасывать |  |
| [22:21] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [20] | PLLRDYC | WO | Сбросить флаг готовности прерывания PLL |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Отчистить флаг прерывания PLLRDYF |  |
|  |  |  | 0: | Не сбрасывать |  |
| [19] | HSERDYC | WO | Сбросить флаг готовности прерывания HSE |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Отчистить флаг прерывания HSERDYF |  |
|  |  |  | 0: | Не сбрасывать |  |
| [18] | HSIRDYC | WO | Сбросить флаг готовности прерывания HSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Отчистить флаг прерывания HSIRDYF |  |
|  |  |  | 0: | Не сбрасывать |  |
| [17] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [16] | LSIRDYC | WO | Сбросить флаг готовности прерывания LSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Отчистить флаг прерывания LSIRDYF |  |
|  |  |  | 0: | Не сбрасывать |  |
| [15:13] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [12] | PLLRDYIE | RW | Бит разрешения прерывания по готовности PLL |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Отключить прерывание |  |
| [11] | HSERDYIE | RW | Бит разрешения прерывания по готовности HSE |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Отключить прерывание |  |
| [10] | HSIRDYIE | RW | Бит разрешения прерывания по готовности HSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Отключить прерывание |  |
| [9] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [8] | LSIRDYIE | RW | Бит разрешения прерывания по готовности LSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Отключить прерывание |  |
| [7] | CSSF | RO | Флаг прерывания по системе безопасности тактового генератора |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Отказ тактового сигнала HSE, который генерирует прерывание безопасности тактового сигнала CSSI |  |
|  |  |  | 0: | Нет прерывания от системы безопасности тактового генератора. Устанавливается аппаратно, программная запись бита CSSC со значением 1 очищает его |  |
| [6:5] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [4] | PLLRDYF | RO | Флаг блокировки прерывания готовности тактового сигнала PLL |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Блокировка тактового сигнала PLL, вызывающая прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Нет блокировки прерывания тактового сигнала PLL |  |
|  |  |  | Устанавливается аппаратно, программная запись бита PLLRDYC=1 очищает его |  |  |
| [3] | HSERDYF | RO | Флаг блокировки прерывания готовности тактового сигнала HSE |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Блокировка тактового сигнала HSE, вызывающая прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Нет блокировки прерывания тактового сигнала HSE |  |
|  |  |  | Устанавливается аппаратно, программная запись бита HSERDYC=1 очищает его |  |  |
| [2] | HSIRDYF | RO | Флаг блокировки прерывания готовности тактового сигнала HSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Блокировка тактового сигнала HSI, вызывающая прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Нет блокировки прерывания тактового сигнала HSI |  |
|  |  |  | Устанавливается аппаратно, программная запись бита HSIRDYC=1 очищает его |  |  |
| [1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | LSIRDYF | RO | Флаг блокировки прерывания готовности тактового сигнала LSI |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Блокировка тактового сигнала LSI, вызывающая прерывание |  |
|  |  |  | 0: | Нет блокировки прерывания тактового сигнала LSI |  |
|  |  |  | Устанавливается аппаратно, программная запись бита LSIRDYC=1 очищает его |  |  |

3.4.4 Регистр сброса периферийной шины PB2 (RCC_APB2PRSTR)

Смещение адреса: 0x0С

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Рез. | USART 1RST | Рез. | SPI1 RST | TIM1 RST | Рез. | ADC1 RST | Резерв |  |  | IOPD RST | IOPC RST | Рез. | IOPA RST | Рез. | AFIO RST |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:15] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [14] | USART1 RST | RW | Управление сбросом интерфейса USART1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [15] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [12] | SPI1RST | RW | Управление сбросом интерфейса SPI1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [11] | TIM1RST | RW | Управление сбросом интерфейса TIM1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [10] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9] | ADC1RST | RW | Управление сбросом интерфейса ADC1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [8:6] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [5] | IOPDRST | RW | Управление сбросом порта ввода-вывода D |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [4] | IOPCRST | RW | Управление сбросом порта ввода-вывода C |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [3] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [2] | IOPARST | RW | Управление сбросом порта ввода-вывода A |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | AFIORST | RW | Управление сбросом интерфейса вспомогательных функций портов ввода-вывода |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |

3.4.5 Регистр сброса периферийной шины PB1 (RCC_APB1PRSTR)

Смещение адреса: 0x10

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  | PWRRST | Резерв |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  | WWDG RST | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIM2 RST |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [28] | PWRRST | RW | Управление сбросом интерфейса управления питанием |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [27:22] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [21] | I2C1RST | RW | Управление сбросом интерфейса шины I2C1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [20:12] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [11] | WWDGRST | RW | Управление сбросом интерфейса оконного сторожевого таймера |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |
| [10:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | TIM2RST | RW | Управление сбросом интерфейса таймера TIM2 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сброс модуля |  |
|  |  |  | 0: | Без изменений |  |

3.4.6 Регистр включения тактирования периферийной шины HB (RCC_AHBPCENR)

Смещение адреса: 0x14

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRAM EN | Рез. | DMA1 EN |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:3] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [2] | SRAMEN | RW | Бит включения тактового сигнала модуля интерфейса SRAM |  | 1 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал модуля интерфейса SRAM остается активным во время режима сна |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал модуля интерфейса SRAM отключается в режиме сна |  |
| [1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | DMA1EN | RW | Бит включения тактового сигнала модуля DMA1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал модуля включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал модуля отключен |  |

3.4.7 Регистр включения тактирования периферийной шины PB2 (RCC_APB2PCENR)

Смещение адреса: 0x18

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |  | 20 |  | 19 |  | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 |
| Рез. | USART1EN | Рез. | SPI1EN | TIM1EN | Рез. | ADC1 EN | Резерв |  |  |  | IOPDEN |  | IOPCEN |  | Рез. | IOPAEN | Рез. | AFIOEN |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:15] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [14] | USART1EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса USART1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [13] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [12] | SPI1EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса SPI1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [11] | USART1EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса TIM1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [10] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9] | ADC1EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса ADC1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [8:6] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [5] | IOPDEN | RW | Бит включения тактового сигнала порта I/O D |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [4] | IOPCEN | RW | Бит включения тактового сигнала порта I/O C |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [3] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [2] | IOPAEN | RW | Бит включения тактового сигнала порта I/O A |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | AFIOEN | RW | Бит включения тактового сигнала вспомогательных функций портов |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |

3.4.8 Регистр включения тактирования периферийной шины PB1 (RCC_APB1PCENR)

Смещение адреса: 0x1С

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  | PWREN | Резерв |  |  |  |  |  | I2C1EN | Резерв |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  | WWDGEN | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIM2EN |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [28] | PWREN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса управления питанием |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [27:22] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [21] | I2C1EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса I2C1 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [20:12] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [11] | WWDGEN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса WWGD |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |
| [10:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [0] | TIM2EN | RW | Бит включения тактового сигнала интерфейса TIM2 |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Тактовый сигнал включен |  |
|  |  |  | 0: | Тактовый сигнал отключен |  |

3.4.9 Control/Status Register (RCC_RSTSCKR)

Смещение адреса: 0x24

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPWR RSTF | WW DG RSTF | IW DG RSTF | SFT RSTF | POR RSTF | PIN RSTF | Рез. | RM VF | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSI RDY | LSI ON |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Знач. сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31] | LPWRRSTF | RO | Флаг сброса по низкому питанию |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [30] | WWDG RSTF | RO | Флаг события сброса сторожевого таймера окна |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [29] | IWDG RSTF | RO | Флаг события сброса сторожевого таймера |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [28] | SFTRSTF | RO | Флаг события программного сброса |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [27] | PORRSTF | RO | Флаг события сброса PowerUp/PowerDn |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [26] | PINRSTF | RO | Флаг события сброса по внешнему сбросу (пин NRST) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие было |  |
|  |  |  | 0: | События не было |  |
|  |  |  | Устанавливается в 1 аппаратно при возникновении события; очищается программной записью в бит RMVF |  |  |
| [25] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [24] | RMVF | RW | Флаг управляющий сбросом флагов событий |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Сбросить флаги событий |  |
|  |  |  | 0: | Нет эффекта |  |
| [23:2] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [1] | LSIRDY | RO | Флаг готовности низкочастотного тактового генератора (LSI) устанавливается аппаратно |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Генератор LSI стабилен |  |
|  |  |  | 0: | Генератор LSI не стабилен |  |
|  |  |  | Примечание: После сброса LSION, требуется 3 LSI такта для сброса этого флага |  |  |
| [0] | LSION | RW | Бит включения низкочастотного тактирования (LSI) |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить осциллятор LSI (128КГц) |  |
|  |  |  | 0: | Отключить осциллятор LSI (128КГц) |  |

Примечание: Флаг очистки сброса может быть очищен за исключением бита BIT1, который очищается при включении питания.

Глава 4 Независимый сторожевой таймер (IWDG)

Система оснащена независимым сторожевым таймером (IWDG), который предназначен для обнаружения логических ошибок и сбоев программного обеспечения, вызванных внешними воздействиями окружающей среды. Источник тактового сигнала IWDG берется от низкочастотного генератора (LSI) и может работать независимо от основной программы, что делает его подходящим для приложений, где не требуется высокая точность.

4.1 Основные возможности

- 12-битный саморазрядуемый счетчик

- Источник тактовой частоты: делитель LSI, может работать в режиме пониженного энергопотребления.

- Условие сброса: Значение счетчика уменьшается до нуля

4.2 Описание функции

Начало формы

4.2.1 Принцип работы и применение

Независимый сторожевой таймер использует в качестве источника тактового сигнала генератор LSI, и его функция продолжает работать даже в режимах отключения питания и ожидания. Когда счетчик сторожевого таймера самостоятельно уменьшается до нуля, генерируется системный сброс, поэтому время ожидания составляет (значение перезагрузки + 1) тактовый цикл.

Рисунок 4-1 Блок-схема структуры независимого сторожевого таймераНачало формы

- Включить независимый сторожевой таймер

После системного сброса сторожевой таймер выключен, и запись значения 0xCCCC в регистр IWDG_CTLR включает его, после чего он не может быть снова отключён, если только не произойдёт новый сброс. Если бит включения аппаратного независимого сторожевого таймера (IWDG_SW) установлен в байтах пользовательских опций, то IWDG будет автоматически включён после сброса микроконтроллера.

- Конфигурация сторожевого таймера

Сторожевой таймер представляет собой внутренний 12-битный счётчик, который работает по принципу уменьшения. Когда значение счётчика достигает нуля, происходит системный сброс. Чтобы включить функцию IWDG, необходимо выполнить следующие действия:

- Базовое время счёта: Источником тактового сигнала IWDG является LSI; через регистр IWDG_PSCR устанавливается значение деления LSI, которое используется в качестве базового времени счёта для IWDG. Метод работы заключается в том, чтобы сначала записать значение 0x5555 в регистр IWDG_CTLR, а затем изменить значение деления в регистре IWDG_PSCR. Бит PVU в регистре состояния IWDG_STATR указывает статус обновления значения деления, и это значение можно изменять и считывать только при завершении обновления.

- Значение перезагрузки: Используется для обновления текущего значения счётчика в автономном сторожевом таймере, причём счётчик уменьшается на это значение. Бит RVU в регистре статуса IWDG_STATR показывает состояние обновления значения перезагрузки, и регистр IWDG_RLDR может быть изменён и прочитан только при завершённом обновлении.

- Включение сторожевого таймера: Запись значения 0xCCCC в регистр IWDG_CTLR активирует функцию сторожевого таймера.

- «Кормление собаки»: То есть обновление текущего значения счётчика перед тем, как счётчик сторожевого таймера уменьшится до нуля, чтобы предотвратить системный сброс. Для этого следует записать значение 0xAAAA в регистр IWDG_CTLR, что позволит оборудованию обновить значение регистра IWDG_RLDR в счётчике сторожевого таймера. Это действие должно выполняться регулярно после активации функции сторожевого таймера, иначе произойдёт сброс системы по сигналу сторожевого таймера.

4.2.2 Режим наладки

Когда система переходит в режим отладки, счётчик IWDG может быть настроен через регистр модуля отладки таким образом, чтобы продолжать работу или останавливаться.

4.3 Описание регистров

Таблица 4-1 Список регистров, связанных с IWDG

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R16_IWDG_CTLR | 0x40003000 | Регистр управления | 0x0000 |
| R16_IWDG_PSCR | 0x40003004 | Регистр прескейлера | 0x0000 |
| R16_IWDG_RLDR | 0x40003008 | Регистр перезагрузки | 0x0FFF |
| R16_IWDG_STATR | 0x4000300C | Регистр статуса | 0x0000 |

4.3.1 Регистр управления (IWDG_CTLR)

Адрес смещения: 0x00

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEY[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:0] | KEY | WO | Используйте следующие ключи: |  | 0 |
|  |  |  | 00xAAAA: | Кормление сторожевого таймера. Загрузка значения регистра IWDG_RLDR в счетчик независимого сторожевого таймера. |  |
|  |  |  | 0x5555: | Позволяет модификацию регистров R16_IWDG_PSCR и R16_IWDG_RLDR. |  |
|  |  |  | 0xCCCC: | Запустите сторожевой таймер, если он еще не был запущен с использованием пользовательских настроек. |  |

4.3.2 Регистр прескейлера (IWDG_PSCR)

Адрес смещения: 0x04

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PR[2:0] |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:3] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [2:0] | PR[2:0] | RW | Коэффициент деления тактового сигнала IWDG: перед изменением этого поля запишите значение 0x5555 в регистр KEY. |  | 0 |
|  |  |  | 000: | Делитель 4 |  |
|  |  |  | 001: | Делитель 8 |  |
|  |  |  | 010: | Делитель 16 |  |
|  |  |  | 011: | Делитель 32 |  |
|  |  |  | 100: | Делитель 64 |  |
|  |  |  | 101: | Делитель 128 |  |
|  |  |  | 110: | Делитель 256 |  |
|  |  |  | 111: | Делитель 256 |  |
|  |  |  | Время счета IWDG основано на базе LSI, деленной на коэффициент деления. |  |  |
|  |  |  | Примечание: Перед чтением значения этого поля убедитесь, что бит PVU в регистре IWDG_STATR равен 0, иначе прочитанное значение будет недействительным. |  |  |

4.3.3 Регистр перезагрузки (IWDG_RLDR)

Адрес смещения: 0x08

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  | RL[11:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:12] | Res | RO | Резерв | 0 |
| [11:0] | RL[11:0] | RW | Значение перезагрузки счетчика. Запишите 0x5555 в регистр KEY перед изменением этого поля. | 0 |
|  |  |  | Когда в регистр KEY записывается значение 0xAAAA, значение этого поля загружается в счетчик аппаратно, после чего счетчик начинает уменьшаться от этого значения. |  |
|  |  |  | Примечание: Перед чтением или записью значения этого поля убедитесь, что бит RVU в регистре IWDG_STATR равен 0, иначе чтение или запись данного поля будут недействительны. |  |

4.3.4 Регистр статуса (IWDG_STATR)

Адрес смещения: 0x0C

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RVU | PVU |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:12] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [1] | RVU |  | Флаг обновления значения перезагрузки. Устанавливается или сбрасывается аппаратно в 0. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Идет процесс обновления значения перезагрузки. |  |
|  |  |  | 0: | Завершение обновления перезагрузки (до 5 циклов LSI). |  |
|  |  |  | Примечание: Регистр перезагрузки значений IWDG_RLDR может быть доступен для чтения или записи только после того, как бит RVU будет очищен до 0. |  |  |
| [0] | PVU |  | Флаг обновления коэффициента деления тактовой частоты. Устанавливается или сбрасывается аппаратно в 0. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Идет обновление значения коэффициента деления тактовой частоты. |  |
|  |  |  | 0: | Завершение обновления значения коэффициента деления тактовой частоты (до 5 циклов LSI). |  |
|  |  |  | Примечание: Регистр коэффициента деления IWDG_PSCR может быть доступен для чтения или записи только после того, как бит PVU будет очищен до 0. |  |  |

Примечание: После обновления значения предделителя или значения перезагрузки нет необходимости ждать сброса битов RVU или PVU, и выполнение следующего кода может продолжиться. (Эта операция записи будет выполнена до завершения даже в режиме пониженного энергопотребления.)

Глава 5 Оконный сторожевой таймер Начало формы

(WWDG)

Оконный сторожевой таймер обычно используется для мониторинга работы системы на предмет программных сбоев, таких как внешние помехи, непредвиденные логические ошибки и другие условия. Он требует обновления счетчика (подачи сторожевого таймера) в пределах определенного временного окна (с верхним и нижним пределами); в противном случае раньше или позже этого временного окна схема сторожевого таймера сгенерирует системный сброс.

5.1 Основные характеристики

- Программируемый 7-битный счетчик с убыванием

- Двойное условие сброса: значение счетчика меньше 0x40 или значение счетчика перезагружается вне временного окна

- Функция раннего уведомления пробуждения (EWI) для своевременной подачи сторожевого таймера, предотвращающей системный сброс

5.2 Описание функций

5.2.1 Принцип работы и применение

Работа оконного сторожевого таймера основана на 7-битном счетчике с убыванием, который подключен к шине HB и считает частоту деления источника тактовой частоты WWDG_CLK (HCLK/4096) с коэффициентом деления, установленным в поле WDGTB[1:0] регистра конфигурации WWDG_CFGR. Счетчик находится в свободном состоянии выполнения, и счет продолжается независимо от того, включена функция сторожевого таймера или нет. На рисунке 5-1 показана блок-схема внутренней структуры оконного сторожевого таймера.

Рисунок 5-1 Блок-схема структуры оконного сторожевого таймера

-

W6

W5

W4

W3

W2

W1

W0

WDGA

T6

T5

T4

T3

T2

T1

T0

/4096

WDGTB[1:0]

HCLK

Watchdog control register(WWDG_CTLR)

RESET

Запись WWDG_CTLR[6:0]

Регистр конфигурации сторожевого таймера(WWDG_CFGR)

T[6:0]

>

W[6:0]

WWDG_CLK

WWDG enable control, software on

- Включение оконного сторожевого таймера

После системного сброса сторожевой таймер выключен. Установка бита WDGA в регистре WWDG_CTLR включает сторожевой таймер, и после этого его нельзя отключить повторно, пока не произойдет сброс.

Примечание: Функционирование сторожевого таймера можно косвенно остановить, установив регистр RCC_APB1PCENR для отключения источника тактовой частоты WWDG и приостановки счета WWDG_CLK, либо установив регистр RCC_APB1PRSTR для сброса модуля WWDG, что эквивалентно роли сброса.

- Настройка сторожевого таймера

Сторожевой таймер представляет собой внутренний 7-битный счётчик, который непрерывно уменьшает своё значение и поддерживает доступ на чтение и запись. Чтобы воспользоваться функцией сброса сторожевого таймера, необходимо выполнить следующие действия:

- База времени счёта: Через битовые поля WDGTB[1:0] регистра WWDG_CFGR, обратите внимание, что модуль WWDG блока RCC должен быть включен.

- Счётчик окна: Установите битовые поля W[6:0] в регистре WWDG_CFGR. Этот счётчик используется оборудованием для сравнения с текущим значением счётчика. Его значение задаётся программным обеспечением пользователя и не изменяется. Оно служит максимальным пределом для временного окна.

- Включение сторожевого таймера: Установив бит WDGA в регистре WWGD_CTLR в значение 1, включаем функцию сторожевого таймера. При этом возможно выполнение системного сброса.

- «Кормление собаки»: То есть обновление текущего значения счётчика, для чего необходимо настроить битовые поля T[6:0] регистра WWGD_CTLR. Эта операция должна выполняться в рамках заданного временного окна после включения функции сторожевого таймера. В противном случае произойдёт сброс системы по сигналу сторожевого таймера.

- Временное окно «кормления собаки»

Как показано на Рисунке 5-2, заштрихованная область — это зона мониторинга оконного сторожевого таймера. Верхнее время t2 соответствует моменту, когда текущее значение счётчика достигает значения окна W[6:0], а нижнее время t3 — моменту, когда текущее значение счётчика становится равным 0x3F. В течение этого интервала времени t2 < t < t3 можно провести операцию «кормления собаки» (записать T[6:0]), чтобы обновить текущее значение счётчика.

Рисунок 5-2 Режим счёта оконного сторожевого таймера

RESET

T6 bit

Обновление запрещено

Обновление разрешено

0

x3F

W[6:0]

Max=0x7F

Y[6:0] CNT Текущее значение

Время

t1

t2

t3

Обновление будет сброшено в зоне запрета обновления

i

nd

o

w

ar

ea

W

HCLK1

Timeout:T      *4096*2     *(T[5:0]+1])

WDGTB

Счетчик будет сброшен, когда значение CNT станет меньше 0x40.

- Сброс сторожевого таймера

- Когда значение счётчика T[6:0] меняется с 0x40 на 0x3F из-за отсутствия своевременной операции «кормления собаки», произойдёт «сброс оконного сторожевого таймера», и будет сгенерирован системный сброс. То есть, оборудование обнаруживает, что бит T6 равен нулю, и происходит системный сброс.

Примечание: Приложение может установить бит T6 в ноль программным способом, чтобы вызвать системный сброс, что аналогично функции программного сброса.

- Когда выполняется действие обновления счётчика в запрещённое для «кормления» время, т.е. операция записи битового поля T[6:0] производится в период времени t1 ≤ t ≤ t2, произойдёт «сброс оконного сторожевого таймера» и будет выполнен системный сброс.

- Предварительное пробуждение

Чтобы предотвратить системный сброс, вызванный несвоевременным обновлением счётчика, модуль сторожевого таймера предоставляет уведомление о раннем прерывании пробуждения (EWI). Когда счётчик самостоятельно уменьшается до 0x40, генерируется сигнал раннего пробуждения, и флаг EWIF устанавливается в 1. Если бит EWI установлен, одновременно будет вызвано прерывание оконного сторожевого таймера. В этот момент остаётся всего один такт счётчика (самоуменьшение до 0x3F) до аппаратного сброса, и приложение может немедленно выполнить операцию «кормления собаки» в течение этого времени.

5.2.2 Режим наладки

Когда система переходит в режим отладки, счётчик WWDG может быть настроен через регистр модуля отладки таким образом, чтобы продолжить работу или остановиться.

5.3 Описание регистров

Таблица 5-1 Список регистров, связанных с WWDG

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R16_WWDG_CTLR | 0x40002C00 | Регистр управления | 0x007F |
| R16_WWDG_CFGR | 0x40002C04 | Регистр настройки | 0x007F |
| R16_WWDG_STATR | 0x40002C08 | Регистр статуса | 0x0000 |

5.3.1 Регистр управления (WWDG_CTLR)

Адрес смещения: 0x00

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  | WDGA | T[6:0] |  |  |  |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:8] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [7] | WDGA | RW | Бит разрешения сброса сторожевого таймера окна. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить функцию сторожевого таймера (которая генерирует сигнал сброса). |  |
|  |  |  | 0: | Отключить функцию сторожевого таймера. Программная запись 1 включена, но только позволяет оборудованию сбросить 0 после сброса. |  |
| [6:0] | T[6:0] | RW | 7-битный самоуменьшающийся счетчик уменьшается на 1 каждые 4096 * 2^WDGTB циклов HCLK. Сброс сторожевого таймера генерируется, когда счетчик уменьшает свое значение с 0x40 до 0x3F, то есть, когда T6 переходит к 0. |  | 7Fh |

5.3.2 Регистр конфигурации (WWDG_CFGR)

Адрес смещения: 0x04

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  | EWI | WDGTB[1:0] |  | W[6:0] |  |  |  |  |  |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:8] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9] | EWI | RW | Бит включения прерывания раннего пробуждения. Если этот бит установлен в 1, генерируется прерывание при достижении счетчиком значения 0x40. Этот бит может быть сброшен в 0 только аппаратно после сброса. |  | 0 |
| [8:7] | WDGTB [1:0] | RW | Выбор коэффициента деления тактового сигнала для оконного сторожевого таймера. |  | 0 |
|  |  |  | 00: | Делитель 1, база времени счета =HCLK/4096 |  |
|  |  |  | 01: | Делитель 2, база времени счета =HCLK/4097/2 |  |
|  |  |  | 10: | Делитель 4, база времени счета =HCLK/4098/4 |  |
|  |  |  | 11: | Делитель 8, база времени счета =HCLK/4099/8 |  |
| [6:0] | W[6:0] | RW | 7-битное окно оконного сторожевого таймера. Используется для сравнения со значением счетчика. Операция кормления собаки может выполняться только тогда, когда значение счетчика меньше значения окна и больше 0x3F. |  | 7Fh |

5.3.3 Регистр статуса (WWDG_STATR)

Адрес смещения: 0x08

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EWIF |

| Бит | Название | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:1] | Res | RO | Резерв | 0 |
| [0] | EWIF | RW | Флаг прерывания раннего пробуждения. Когда счетчик достигает значения 0x40, этот бит устанавливается аппаратно и должен быть сброшен в 0 программно; настройка пользователя недействительна. Даже если EWI не установлен, этот бит все равно будет устанавливаться, как обычно, при возникновении события. | 0 |

Глава 6 Прерывания и события

(PFIC)

Серия CH32V003 имеет встроенный программируемый быстрый контроллер прерываний (PFIC), поддерживающий до 255 векторов прерываний. Текущая система управляет 23 периферийными каналами прерываний и 4 основными каналами прерываний, остальные зарезервированы.

6.1 Основные возможности

6.1.1 PFIC

- 23 периферийных прерывания, каждое прерывание имеет независимые биты триггера и маски, со специальными битами состояния

- Программируемое многоуровневое вложение прерываний, максимальная глубина вложения 2 уровня, глубина аппаратного стека 2 уровня

- Быстрая система входа и выхода из прерывания с автоматической аппаратной обработкой стека

- Механизм обработки прерываний Vector Table Free (VTF), прямое программирование доступа к адресам вектора прерывания двумя способами

6.2 Системный таймер

- Серия CH32V003

Ядро оснащено 32-битным суммирующим счётчиком (SysTick), который поддерживает HCLK или HCLK/8 в качестве временной базы с высоким приоритетом и может использоваться в качестве эталонного времени после калибровки.

6.3 Таблица векторов прерываний и исключений

Таблица 6-1 Таблица векторов серии CH32V003

| No | Приоритет | Тип | Имя | Описание | Адрес входа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - | 0x00000000 |
| 1 | - | - | - | - | 0x00000004 |
| 2 | -2 | fixed | NMI | Немаскируемые прерывания | 0x00000008 |
| 3 | -1 | fixed | HardFault | Аномальные прерывания | 0x0000000С |
| 4-11 | - | - |  | Зарезервировано | 0x00000010- 0x0000002С |
| 12 | 0 | prog | SysTick | Прерывание системного таймера | 0x00000030 |
| 13 | - | - |  | Зарезервировано | 0x00000034 |
| 14 | 1 | prog | SW | Програмные прерывания | 0x00000038 |
| 15 | - | - |  | Зарезервировано | 0x0000003С |
| 16 | 2 | prog | WWDG | Прерывание таймера оконного сторожевого таймера | 0x00000040 |
| 17 | 3 | prog | PVD | Прерывание детектора напряжения питания (EXTI) | 0x00000044 |
| 18 | 4 | prog | FLASH | Глобальное прерывание Flash | 0x00000048 |
| 19 | 5 | prog | RCC | Прерывания сброса и тактирования | 0x0000004С |
| 20 | 6 | prog | EXTI7_0 | Прерывания EXTI линии 0-7 | 0x00000050 |
| 21 | 7 | prog | AWU | Прерывание пробуждения | 0x00000054 |
| 22 | 8 | prog | DMA_CH1 | Глобальное прерывание DMA1 канал 1 | 0x00000058 |
| 23 | 9 | prog | DMA_CH2 | Глобальное прерывание DMA1 канал 2 | 0x0000005С |
| 24 | 10 | prog | DMA_CH3 | Глобальное прерывание DMA1 канал 3 | 0x00000060 |
| 25 | 11 | prog | DMA_CH4 | Глобальное прерывание DMA1 канал 4 | 0x00000064 |
| 26 | 12 | prog | DMA_CH5 | Глобальное прерывание DMA1 канал 5 | 0x00000068 |
| 27 | 13 | prog | DMA_CH6 | Глобальное прерывание DMA1 канал 6 | 0x0000006С |
| 28 | 14 | prog | DMA_CH7 | Глобальное прерывание DMA1 канал 7 | 0x00000070 |
| 29 | 15 | prog | ADC | Глобальное прерывание АЦП | 0x00000074 |
| 30 | 16 | prog | I2C1_EV | Прерывание событий I2C1 | 0x00000078 |
| 31 | 17 | prog | I2C1_ER | Прерывание ошибок I2C1 | 0x0000007C |
| 32 | 18 | prog | USART1 | Глобальное прерывание USART1 | 0x00000080 |
| 33 | 19 | prog | SPI1 | Глобальное прерывание SPI1 | 0x00000084 |
| 34 | 20 | prog | TIM1BRK | Прерывание останова TIM1 | 0x00000088 |
| 35 | 21 | prog | TIM1UP | Прерывание обновления TIM1 | 0x0000008С |
| 36 | 22 | prog | TIM1TRG | Прерывание вызываемое TIM1 | 0x00000090 |
| 37 | 23 | prog | TIM1CC | Прерывание TIM1 захвата и сравнения | 0x00000094 |
| 38 | 24 | prog | TIM2 | Глобальное прерывание TIM2 | 0x00000098 |

6.4 Контроллер внешних прерываний и событий (EXTI)

6.4.1 Обзор

Рисунок 6-1 Блок-схема интерфейса внешнего прерывания (EXTI)

HBbus

Интерфейс переферии

INTFR

INTENR

SWIEVR

RTENR

FTENR

HCLK

10

10

10

10

10

Генератор импульсов

EVENR

Схема детектора фронтов

В контроллер прерываний  PFIC

10

10

10

10

10

10

10

10

Input

Line

Как видно из рисунка 6-1, источником запуска внешнего прерывания может быть программное прерывание (SWIEVR) или реальный внешний канал прерывания. Сигнал внешнего канала прерывания сначала пройдет через схему детектора фронтов. Как только возникает одно из сигналов программного прерывания или внешнего прерывания, оно будет выведено на две схемы с вентилем ИЛИ, разрешения события и разрешения прерывания, через схему с вентиль ИЛИ на рисунке. Пока разрешено хотя бы одно прерывание или событие, будет сгенерировано прерывание или событие. Процессор получает доступ к шести регистрам EXTI через интерфейс HB.Начало формы

6.4.2 Событие пробуждения

Система может вывести микроконтроллер из режима сна, вызванного командой WFE, посредством события пробуждения. Событие пробуждения генерируется одним из двух следующих способов:

- Разрешение прерывания в периферийном регистре, но без разрешения этого прерывания в PFIC ядра, и одновременное разрешение бита SEVONPEND в ядре. Например, в EXTI это означает разрешить прерывание EXTI, но не разрешать прерывание EXTI в PFIC, и одновременно разрешить бит SEVONPND. Когда микроконтроллер просыпается от команды WFE, ему нужно сбросить бит флага прерывания EXTI и бит ожидания PFIC.

- Конфигурация канала EXTI как канала события устраняет необходимость для микроконтроллера сбрасывать бит флага прерывания и бит ожидающего состояния PFIC после пробуждения от команды WFE.

6.4.3 Описание

Использование внешнего прерывания требует настройки соответствующего канала внешнего прерывания, то есть выбора соответствующего фронта срабатывания и разрешения соответствующего прерывания. Когда установленный фронт срабатывания появляется на канале внешнего прерывания, генерируется запрос на прерывание, и соответствующий бит флага прерывания устанавливается. Флаг можно сбросить, записав 1 в бит флага.

Шаги использования внешних аппаратных прерываний.

- Конфигурация операций GPIO.

- Настройка бита разрешения прерывания (EXTI_INTENR) для соответствующего канала внешнего прерывания.

- Настройка фронта срабатывания (EXTI_RTENR или EXTI_FTENR) для выбора нарастающего фронта, спадающего фронта или двойного фронта.

- Настройка прерываний EXTI в PFIC ядра, чтобы обеспечить их корректное реагирование.

Шаги для использования внешних аппаратных событий.

- Конфигурация операций GPIO.

- Настройте бит разрешения события (EXTI_EVENR) для соответствующего канала внешнего прерывания.

- Настройте фронт срабатывания (EXTI_RTENR или EXTI_FTENR) для выбора нарастающего фронта, спадающего фронта или двойного фронта.

Шаги по использованию программного прерывания/события.

- Разрешите внешние прерывания (EXTI_INTENR) или внешние события (EXTI_EVENR).

- Если используются функции обслуживания прерываний, прерывание EXTI необходимо настроить в PFIC ядра.

- Установите запуск программного прерывания (EXTI_SWIEVR), то есть будет сгенерировано прерывание.

6.4.4 Внешняя карта событий

Таблица 6-2 Соответствие прерываний EXTI

| Внешние прерывания/ линии событий | Описание таблицы событий |
| --- | --- |
| EXTI0~EXTI7 | Контакты Px0–Px7 (где x = A/C/D) могут использоваться для внешней функции прерывания/события. Конфигурация осуществляется через регистр AFIO_EXTICR. |
| EXTI8 | Событие PVD: превышение порогового значения напряжения контроля.Начало формы Конец формы |
| EXTI9 | События авто-пробуждения |

6.5 Описание регистров

6.5.1 Регистры EXTI

Таблица 6-3 Список регистров, связанных с EXTI

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R32_EXTI_INTENR | 0x40010400 | Регистр включения прерываний | 0x00000000 |
| R32_EXTI_EVENR | 0x40010404 | Регистр включения событий | 0x00000000 |
| R32_EXTI_RTENR | 0x40010408 | Регистр включения триггеров восходящих фронтов | 0x00000000 |
| R32_EXTI_FTENR | 0x4001040C | Регистр включения триггеров нисходящих фронтов | 0x00000000 |
| R32_EXTI_SWIEVR | 0x40010410 | Регистр программного прерывания события | 0x00000000 |
| R32_EXTI_INTFR | 0x40010414 | Регистр флагов прерываний | 0x0000xxxx |

6.5.1.1 Регистр включения прерываний (EXTI_INTENR)

Адрес смещения: 0x00

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | MR9 | MR8 | MR7 | MR6 | MR5 | MR4 | MR3 | MR2 | MR1 | MR0 |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9:0] | MRx | RW | Разрешить сигнал запроса прерывания для внешнего канала прерываний x. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Включить прерывание по линии x |  |
|  |  |  | 0: | Маскировать прерывание по линии x |  |

6.5.1.2 Event Enable Register (EXTI_EVENR)

Адрес смещения: 0x04

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | MR9 | MR8 | MR7 | MR6 | MR5 | MR4 | MR3 | MR2 | MR1 | MR0 |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9:0] | MRx | RW | Разрешить сигнал запроса события для внешнего канала прерываний x. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Событие включает канал x |  |
|  |  |  | 0: | Событие отключает канал x |  |

6.5.1.3 Rising Edge Trigger Enable Register (EXTI_RTENR)

Адрес смещения: 0x08

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | TR9 | TR8 | TR7 | TR6 | TR5 | TR4 | TR3 | TR2 | TR1 | TR0 |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9:0] | TRx | RW | Разрешить срабатывание по нарастающему фронту внешнего канала прерывания x. |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Разрешить срабатывание по нарастающему фронту для этого канала. |  |
|  |  |  | 0: | Отключить срабатывание по нарастающему фронту для этого канала. |  |

6.5.1.4 Falling Edge Trigger Enable Register (EXTI_FTENR)

Адрес смещения: 0x0С

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | TR9 | TR8 | TR7 | TR6 | TR5 | TR4 | TR3 | TR2 | TR1 | TR0 |

| Бит | Название | Доступ | Описание |  | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:1] | Res | RO | Резерв |  | 0 |
| [9:0] | TRx | RW | Разрешить срабатывание по ниспадающему фронту внешнего канала прерывания x |  | 0 |
|  |  |  | 1: | Разрешить срабатывание по ниспадающему фронту для этого канала. |  |
|  |  |  | 0: | Отключить срабатывание по ниспадающему фронту для этого канала. |  |

6.5.1.5 Software Interrupt Event Register (EXTI_SWIEVR)

Адрес смещения: 0x10

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | SWIER9 | SWIER8 | SWIER7 | SWIER6 | SWIER5 | SWIER4 | SWIER3 | SWIER2 | SWIER1 | SWIER0 |  |

| Бит | Название | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:10] | Res | RO | Резерв | 0 |
| [9:0] | SWIERx | RW | Программное прерывание установлено на соответствующий внешний канал прерывания. Установка его здесь приводит к тому, что флаг прерывания (EXTI_INTFR) соответствует биту позиции, и если разрешение прерывания (EXTI_INTENR) или разрешение события (EXTI_EVENR) включены, то будет сгенерировано прерывание или событие. | 0 |

6.5.1.6 Interrupt Flag Register (EXTI_INTFR)

Адрес смещения: 0x14

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Резерв |  |  |  |  |  | IF9 | IF8 | IF7 | IF6 | IF5 | IF4 | IF3 | IF2 | IF1 | IF0 |

| Бит | Название | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [15:10] | Res | RO | Резерв | 0 |
| [9:0] | IFx | RW | Флаг прерывания: данный бит указывает, что произошло соответствующее внешнее прерывание. Запись значения "1" очищает этот бит. | 0 |

6.5.2 PFIC Registers

Таблица 6-4 Список регистров, связанных с PFIC

| Наименование | Адрес | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- |
| R32_PFIC_ISR1 | 0xE000E000 | Регистр состояния разрешения прерывания PFIC 1 | 0x0000000C |
| R32_PFIC_ISR2 | 0xE000E004 | Регистр состояния разрешения прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPR1 | 0xE000E020 | Регистр состояния ожидания прерывания PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPR2 | 0xE000E024 | Регистр состояния ожидания прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_ ITHRESDR | 0xE000E040 | Регистр конфигурации порога приоритета прерывания PFIC | 0x00000000 |
| R32_PFIC_CFGR | 0xE000E048 | Регистр конфигурации прерывания PFIC | 0x00000000 |
| R32_PFIC_GISR | 0xE000E04C | Регистр глобального состояния прерывания PFIC | 0x00000000 |
| R32_PFIC_VTFIDR | 0xE000E050 | Регистр конфигурации идентификатора VTF прерывания PFIC | 0x00000000 |
| R32_PFIC_ VTFADDRR0 | 0xE000E060 | Регистр смещения адреса прерывания VTF PFIC 0 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_ VTFADDRR1 | 0xE000E064 | Регистр смещения адреса прерывания VTF PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IENR1 | 0xE000E100 | Регистр установки разрешения прерывания PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IENR2 | 0xE000E104 | Регистр установки разрешения прерывания PFIC 2 Начало формы Конец формы | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IRER1 | 0xE000E180 | Регистр очистки разрешения прерывания PFIC 1 | 0x00000000 Начало формы Конец формы |
| R32_PFIC_IRER2 | 0xE000E184 | Регистр очистки разрешения прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPSR1 | 0xE000E200 | Регистр установки ожидания прерывания PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPSR2 | 0xE000E204 | Регистр установки ожидания прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPRR1 | 0xE000E280 | Регистр очистки ожидания прерывания PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPRR2 | 0xE000E284 | Регистр очистки ожидания прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IACTR1 | 0xE000E300 | Регистр состояния активации прерывания PFIC 1 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IACTR2 | 0xE000E304 | Регистр состояния активации прерывания PFIC 2 | 0x00000000 |
| R32_PFIC_IPRIORx | 0xE000E400 | Регистр конфигурации приоритета прерывания PFIC | 0x00000000 |
| R32_PFIC_SCTLR | 0xE000ED10 | Регистр управления системой PFIC | 0x00000000 |

Примечание:

- Значение по умолчанию регистра PFIC_ISR1 равно 0xC, то есть NMI и исключение всегда включены по умолчанию.

- NMI и EXC поддерживают операции очистки и установки ожидания прерывания, но не поддерживают операции очистки и установки разрешения прерывания.

6.5.2.1 PFIC Interrupt Enable Status Register 1 (PFIC_ISR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.2 PFIC Interrupt Enable Status Register 2 (PFIC_ISR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.3 PFIC Interrupt Pending Status Register 1 (PFIC_IPR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.4 PFIC Interrupt Pending Status Register 2 (PFIC_IPR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.5 PFIC Interrupt Priority Threshold Configuration Register (PFIC_ITHRESDR)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.6 PFIC Interrupt Configuration Register (PFIC_CFGR)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.7 PFIC Interrupt Global Status Register (PFIC_GISR)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.8 PFIC VTF Interrupt ID Configuration Register (PFIC_VTFIDR)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.9 PFIC VTF Interrupt 0 Address Register (PFIC_VTFADDRR0)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.10 PFIC VTF Interrupt 1 Address Register (PFIC_VTFADDRR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.11 PFIC Interrupt Enable Setting Register 1 (PFIC_IENR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.12 PFIC Interrupt Enable Setting Register 2 (PFIC_IENR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.13 PFIC Interrupt Enable Clear Register 1 (PFIC_IRER1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.14 PFIC Interrupt Enable Clear Register 2 (PFIC_IRER2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.15 PFIC Interrupt Pending Setup Register 1 (PFIC_IPSR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.16 PFIC Interrupt Pending Setup Register 2 (PFIC_IPSR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.17 PFIC Interrupt Pending Clear Register 1 (PFIC_IPRR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.18 PFIC Interrupt Pending Clear Register 2 (PFIC_IPRR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.19 PFIC Interrupt Activation Status Register 1 (PFIC_IACTR1)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.20 PFIC Interrupt Activation Status Register 2 (PFIC_IACTR2)

Адрес смещения: 0x00

6.5.2.21 PFIC Interrupt Priority Configuration Register (PFIC_IPRIORx) (x=0-63)

Адрес смещения: 0x00

Контроллер поддерживает 256 прерываний (от 0 до 255), каждое из которых использует 8 бит для установки управляющего приоритета.

|  | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPRIOR63 | PRIO_255 |  | PRIO_254 |  | PRIO_253 |  | PRIO_252 |  |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  |
| IPRIORx | PRIO_(4x+3) |  | PRIO_(4x+2) |  | PRIO_(4x+1) |  | PRIO_(4x+0) |  |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  |
| IPRIOR0 | PRIO_3 |  | PRIO_2 |  | PRIO_1 |  | PRIO_0 |  |

| Бит | Имя | Доступ | Описание | Значение сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2047:2040] | IP_255 | RW | Такое же что и у IP_0 | 0 |
| … | … | … | … | … |
| [31:24] | IP_3 | RW | Такое же что и у IP_0 | 0 |
| [23:16] | IP_2 | RW | Такое же что и у IP_0 | 0 |
| [15:8] | IP_1 | RW | Такое же что и у IP_0 | 0 |
| [7:0] | IP_0 | RW | Конфигурация приоритета прерывания ноль. [7:6:4]: биты управления приоритетом. Если вложенность не настроена, отсутствуют биты предварительной выборки. Бит 7 является предварительным выбором, если настроены два уровня вложенности. [5:0]: зарезервировано, установлено на 0, запись недействительна. | 0 |

6.5.2.22 Регистр управления системой PFIC (PFIC_SCTLR)

6.5.3 Специальные регистры CSR

Архитектура RISC-V определяет ряд регистров управления и состояния (CSR), предназначенных для настройки, идентификации или регистрации рабочего состояния. Регистры CSR являются внутренними для ядра и используют выделенное 12-битное адресное пространство; микросхема CH32V003 дополнительно содержит несколько регистров, определенных производителем, помимо стандартных регистров, описанных в документации привилегированной архитектуры RISC-V, к которым требуется доступ с использованием инструкции csr.

Примечание: Эти регистры помечены как "MRW, MRO, MRW1" и требуют, чтобы система находилась в машинном режиме для доступа к ним.

6.5.3.1 Interrupt System Control Register (INTSYSCR)

6.5.3.2 Exception Entry Base Address Register (MTVEC)

6.5.4 STK Register Description

Table 6-5 STK-related registers list

6.5.4.1 System Count Control Register (STK_CTLR)

6.5.4.2 System Count Status Register (STK_SR)

6.5.4.3 System Counter Register (STK_CNTL)

6.5.4.4 Counting Comparison Register (STK_CMPLR)

Глава 7 Общие входы-выходы (GPIO) и их альтернативные функции (GPIO/AFIO)

Порт GPIO может быть сконфигурирован для различных режимов ввода или вывода, оснащен встроенными подтягивающими или тянущими резисторами, которые могут быть отключены, и может быть настроен для выполнения функций типа push-pull или open-drain. Порт GPIO также может мультиплексироваться для других функций.

7.1 Основные характеристики

Каждый контакт порта может быть настроен на один из нескольких режимов:

- Floating input (вход с плавающим потенциалом)

- Open drain output (выход с открытым стоком)

- Pull-up input (вход с подтяжкой вверх)

- Push-pull output (выход типа push-pull)

- Dropdown input (вход с подтягиванием вниз)

- Multiplexing the inputs and outputs of functions (мультиплексирование входов и выходов функций)

Многие контакты имеют возможность мультиплексирования, и многие другие периферийные устройства отображают свои выходные и входные каналы на эти контакты. Конкретное использование этих мультиплексированных контактов должно определяться индивидуально для каждого периферийного устройства, а содержание того, мультиплексируются ли эти контакты и переназначаются, объясняется в данной главе.

7.2 Описание функций

7.2.1 Обзор

Рисунок 7-1 Блок-схема базовой структуры модуля GPIO

Примечание: (1) VDDx — это VDD, когда GPIO работает в нормальном режиме ввода-вывода, и VDDx — это VDD_FT, когда GPIO используется в режиме FT.

Как показано на рисунке 7-1 структура порта ввода-вывода, каждый контакт имеет две защитные диоды внутри чипа, и порт ввода-вывода может быть разделён на модули драйвера ввода и вывода. Из них драйвер ввода имеет опциональные слабые подтягивающие и тянущие резисторы, которые могут быть подключены к АЦП и другим аналоговым периферийным устройствам; если ввод осуществляется на цифровое периферийное устройство, то он должен пройти через триггер Шмитта TTL, а затем подключиться к регистрам ввода GPIO или другим мультиплексированным периферийным устройствам. Драйвер вывода имеет пару МОП-транзисторов, и порт ввода-вывода можно настроить на открытый сток или выходной сигнал типа push-pull путём настройки того, включены ли верхний и нижний МОП-транзисторы; драйвер вывода также может быть настроен внутри для управления выводом через GPIO или другие мультиплексированные периферийные устройства.

7.2.2 Функция инициализации GPIO

Сразу после сброса порты GPIO работают в начальном состоянии, при котором большинство портов ввода-вывода находятся в состоянии плавающего ввода, но существуют также связанные с периферией выводы, такие как HSE, работающие на функции мультиплексирования периферии. За конкретной информацией об инициализации обратитесь к главе, связанной с описанием выводов.

7.2.3 Внешние прерывания

Все порты GPIO могут быть настроены с внешними каналами ввода прерываний, но один внешний канал ввода прерываний может быть сопоставлен максимум с одним контактом GPIO, и номер последовательного порта внешнего прерывания должен совпадать с номером бита порта GPIO. Например, PA1 (или PC1, PD1 и т.д.) может быть сопоставлено только с EXTI1, и EXTI1 может принимать только один из PA1, PC1 или PD1 и так далее. Отображение обеих сторон является взаимно однозначным.

7.2.4 Функции мультиплексирования

Важно отметить следующее при использовании функции мультиплексирования:

- Для использования функции мультиплексирования в направлении ввода порт должен быть настроен в мультиплексированный режим ввода, а настройка подтягивания может быть установлена в соответствии с фактическими потребностями.

- Для использования функции мультиплексирования в направлении вывода порт должен быть настроен в мультиплексированный режим вывода, и можно выбрать тип push-pull или open-drain в зависимости от реальной ситуации.

- В случае двунаправленного мультиплексирования порт должен быть настроен в режим мультиплексированного вывода, а драйвер — в режим плавающего ввода.

Один и тот же порт ввода-вывода может иметь несколько периферийных устройств, мультиплексируемых на этот контакт, поэтому для максимального увеличения пространства для каждой периферии мультиплексированные контакты периферийных устройств могут быть переназначены на другие контакты в дополнение к контактам по умолчанию, избегая занятых контактов.

7.2.5 Механизм блокировки (

Locking Mechanism)

Механизм блокировки фиксирует конфигурацию порта ввода-вывода. После определенной последовательности записи конфигурация выбранного контакта ввода-вывода будет заблокирована и не сможет изменяться до следующего сброса.

7.2.6 Настройка входа

Рисунок 7-2 Блок-схема структуры конфигурации ввода модуля GPIO

Когда порт ввода-вывода настроен в режим ввода, выходной драйвер отключается, подтягивание и опускание ввода выбираются, и никакие мультиплексированные функции или аналоговые входы не подключаются. Данные на каждом порту ввода-вывода собираются в регистр данных ввода на каждом такте HB, и уровень сигнала соответствующего контакта определяется чтением соответствующего бита регистра данных ввода.

7.2.7 Конфигурация выхода

Рисунок 7-3 Блок-схема структуры конфигурации вывода модуля GPIO

Когда порт ввода-вывода настроен на режим вывода, пара МОП-транзисторов в выходном драйвере может быть настроена на режим push-pull или open-drain в зависимости от необходимости, без использования функции мультиплексирования. Подтягивающие и тянущие резисторы драйвера ввода отключаются, активируется триггер Шмитта TTL, и уровни, появляющиеся на контактах ввода-вывода, будут собираться в регистры данных ввода на каждом такте HB. Таким образом, чтение регистров данных ввода даст состояние ввода-вывода, а в режиме вывода push-pull доступ к регистрам данных вывода даст последнее записанное значение.

7.2.8 Конфигурация функции мультиплексирования

Рисунок 7-4 Структура модуля GPIO при его мультиплексировании другой периферией

При включении мультиплексирования включается выходной драйвер, который может быть настроен на режим открытого стока или push-pull в зависимости от требований, включается триггер Шмитта, соединяются линии ввода и вывода функции мультиплексирования, но отключаются регистры выходных данных, и уровни, появляющиеся на контактах ввода-вывода, будут собираться в регистры данных ввода на каждом такте HB. В режиме открытого стока чтение регистра данных ввода даст текущее состояние порта ввода-вывода; в режиме push-pull чтение регистра выходных данных даст последнее записанное значение.

7.2.9 Конфигурация аналогового входа

Рисунок 7-5 Структура конфигурации модуля GPIO в качестве аналогового входа

Когда включен аналоговый вход, буфер вывода отключается, вход триггера Шмитта в драйвере ввода отключается для предотвращения генерации потребления на порту ввода-вывода, подтягивающие и тянущие резисторы отключаются, и регистр чтения входных данных всегда будет содержать 0.

7.2.10 Настройки GPIO для периферийных устройств

В следующей таблице рекомендуются соответствующие конфигурации порта GPIO для каждого контакта периферийного устройства.

Начало формы

Table 7-1 Advanced-control timer (TIM1)

7.2.11 Alternate Function Remapping GPIO Configuration 7.2.11.1 Timer Alternate Function Remapping

Note: For the mapping function of TIM1_CH1 in the table, the condition is TIM1_1_RM=0. When TIM1_1_RM=1, TIM1_CHI is mapped to LSI (for LSI calibration).

Table 7-9 TIM2 alternate function remapping

7.2.11.2 USART Alternate Function Remapping

Table 7-10 USART1 alternate function remapping

7.2.11.3 SPI Alternate Function Remapping

Table 7-11 SPI alternate function remapping

7.2.11.4 I2C Alternate Function Remapping

Table 7-12 I2C alternate function remapping

7.2.11.4 ADC Alternate Function Remapping

Table 7-13 ADC external trigger injection conversion alternate function remapping

Table 7-13 ADC external trigger rule conversion alternate function remapping

7.3 Register Description

7.3.1 GPIO Register Description

Unless otherwise specified, the registers of the GPIO must be operated as words (operate these registers with 32 bits).

Table 7-8 GPIO-related registers list

7.3.1.1 Port Configuration Register Low (GPIOx_CFGLR) (x=A/C/D) Offset address: 0x00

7.3.1.2 Port Input Register (GPIOx_INDR) (x=A/C/D)

7.3.1.3 Port Output Register (GPIOx_OUTDR) (x=A/C/D)

7.3.1.4 Port Reset/Set Register (GPIOx_BSHR) (x=A/C/D)

7.3.1.5 Port Reset Register (GPIOx_BCR) (x=A/C/D)

7.3.1.6 Port Configuration Lock Register (GPIOx_LCKR) (x=A/C/D) Offset address: 0x18

7.3.2 AFIO Register Description

Unless otherwise specified, AFIO registers must be operated as words (operate these registers with 32 bits).

Table 7-9 List of AFIO-related registers

7.3.2.1 Remap Register 1 (AFIO_PCFR1)

Offset address: 0x04

7.3.2.2 External Interrupt Configuration Register 1 (AFIO_EXTICR)

Глава 8 Управление прямым доступом к памяти (DMA)

Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) обеспечивает высокоскоростной метод передачи данных между периферийными устройствами и памятью или между памятью и памятью без вмешательства процессора, а данные могут быть быстро перемещены с помощью DMA для экономии ресурсов процессора для других операций. Каждый канал контроллера DMA предназначен для управления запросами на доступ к памяти от одного или нескольких периферийных устройств. Также существует арбитр для координации приоритетов между каналами.

8.1 Основные характеристики

- Несколько независимых настраиваемых каналов

- Каждый канал напрямую подключен к выделенному аппаратному запросу DMA и поддерживает программный триггер

- Управление буфером с поддержкой циклов

- Приоритет запросов между несколькими каналами может быть установлен программированием (очень высокий, высокий, средний и низкий), а при равенстве приоритет определяется номером канала (чем ниже номер канала, тем выше приоритет)

- Поддерживает передачу данных "периферия-память", "память-периферия" и "память-память"

- В качестве источников и целей доступа можно использовать флеш-память, SRAM, периферийный SRAM и периферии HB

- Программируемое количество байт для передачи данных: до 65 535

8.2 Описание функций

8.2.1 Обработка каналов DMA

1) Приоритеты арбитража

Запросы DMA, поступающие от нескольких независимых каналов, поступают в контроллер DMA через логическую схему типа "ИЛИ", и в любой момент времени обслуживается только один из них. Арбитр внутри модуля выбирает, какой доступ к периферии или памяти следует инициировать, исходя из приоритета поступившего запроса.

С помощью программного управления приложение может настроить уровень приоритета для каждого канала индивидуально, установив соответствующие значения бит PL[1:0] в регистре конфигурации DMA (DMA_CFGRx). Доступны четыре уровня приоритета: самый высокий, высокий, средний и низкий. Если уровни приоритета, установленные программно, совпадают у нескольких каналов, то выбор между ними производится на основании фиксированного аппаратного приоритета: чем меньше номер канала, тем выше его приоритет по сравнению с другими каналами.

2) Конфигурация DMA

Когда контроллер DMA получает сигнал запроса, он обращается к запрашиваемой периферии или памяти и устанавливает передачу данных между периферией или памятью и памятью. Он состоит из следующих трех основных этапов работы.

Начало формы

- Извлечение данных из адреса памяти, указанного регистром данных периферии или текущим регистром адреса периферии/памяти. Начальный адрес для первой передачи – это базовый адрес периферии или адрес памяти, указанный в регистрах DMA_PADDRx или DMA_MADDRx.

- Сохранение данных по адресу памяти, указанному регистром данных периферии или текущим регистром адреса периферии/памяти. Начальным адресом для первой передачи является базовый адрес периферии или адрес памяти, указанные в регистрах DMA_PADDRx или DMA_MADDRx.

- Выполнение операции декремента значения в регистре DMA_CNTRx, которое указывает количество текущих ожидающих выполнения передач.

Каждый канал включает в себя 3 типа методов передачи данных DMA.

- Передача данных с периферии в память (MEM2MEM = 0, DIR = 0)

- Передача данных из памяти на периферию (MEM2MEM = 0, DIR = 1)

- Передача данных между областями памяти (MEM2MEM = 1)

Начало формы

Примечание: Режим передачи данных между областями памяти не требует сигнала запроса от периферии. После настройки этого режима (MEM2MEM = 1) включается канал (EN = 1), чтобы начать передачу данных. Этот режим не поддерживает циклический режим.

Процесс конфигурации выглядит следующим образом:Начало формы

- Установите первый адрес регистра периферии или адрес данных памяти в режиме передачи данных между областями памяти (MEM2MEM = 1) в регистре DMA_PADDRx. Этот адрес станет исходным или целевым адресом для передачи данных при возникновении запроса DMA.

- Установите адрес данных памяти в регистре DMA_MADDRx. При возникновении запроса DMA переданные данные будут считаны из этого адреса или записаны в него.

- Установите объем данных, которые должны быть переданы, в регистре DMA_CNTRx. Это значение уменьшается после каждой передачи данных.

- Установите приоритет канала в битах PL[1:0] регистра DMA_CFGRx.

- Установите направление передачи данных, циклический режим, инкрементный режим для периферии и памяти, ширину данных для периферии и памяти, прерывание на половину передачи, завершение передачи и ошибку передачи в регистре DMA_CFGRx.

- Установите бит ENABLE в регистре DMA_CCRx для запуска канала x.

Примечание: Регистры DMA_PADDRx/DMA_MADDRx/DMA_CNTRx и биты управления направлением передачи данных (DIR), циклическим режимом (локацией) и инкрементным режимом для периферии и памяти (MINC/PINC) в регистре DMA_CFGRx могут быть настроены только тогда, когда канал DMA выключен.

3) 	Циклический режим

Установка бита CIRC в 1 в регистре DMA_CFGRx активирует функцию циклического режима для передачи данных по каналу. В циклическом режиме, когда количество передач данных становится равным нулю, содержимое регистра DMA_CNTRx автоматически перезагружается до своего первоначального значения, а внутренние регистры адреса периферии и памяти перезагружаются до начальных значений адресов, установленных регистрами DMA_PADDRx и DMA_MADDRx. Операция DMA будет продолжаться до тех пор, пока канал не будет отключен или режим DMA не будет деактивирован.

4) Статус обработки DMA

Начало формы

- Передача половины данных: Соответствует установке бита HTIFx в регистре DMA_INTFR. Флаг, указывающий на передачу половины байтов DMA, будет сгенерирован, когда количество передач DMA уменьшится менее чем наполовину от начального установленного значения, и если установлен бит HTIE в регистре DMA_CCRx, произойдет прерывание. Аппаратное обеспечение использует этот флаг, чтобы предупредить приложение о том, что оно может подготовиться к новому циклу передачи данных.

- Завершение передачи: Соответствует настройке бита TCIFx в регистре DMA_INTFR. Когда количество передаваемых байтов DMA уменьшается до нуля, генерируется флаг завершения передачи DMA, и, если установлен бит TCIE в регистре DMA_CCRx, происходит прерывание.

- Ошибка передачи: Соответствует установленной аппаратуре биту TEIFx в регистре DMA_INTFR. Чтение или запись в зарезервированную область адреса приведет к возникновению ошибки передачи DMA. Одновременно аппаратное обеспечение модуля автоматически сбросит бит EN в регистре DMA_CCRx соответствующего канала, в котором произошла ошибка, и канал будет отключен. Если установлен бит TEIE в регистре DMA_CCRx, также произойдет прерывание.

Когда приложение запрашивает статус канала DMA, оно сначала может получить доступ к биту GIFx регистра DMA_INTFR, чтобы определить, какой канал в настоящее время испытывает событие DMA, а затем обработать конкретное содержание события DMA для этого канала.

8.2.2 Программируемый общий размер передаваемых данных/ширина битов данных/выравнивание

Общий размер данных, передаваемых за один цикл работы канала DMA, программируется до 65535 раз, и количество оставшихся байтов для передачи указывается в регистре DMA_CNTRx. При EN=0 записывается установленное значение, а при EN=1, когда канал передачи DMA включен, этот регистр становится атрибутом только для чтения со значением, уменьшающимся после каждой передачи.

Значение данных, извлекаемое из периферии и памяти, поддерживает функцию автоматического увеличения указателя адреса с программируемым увеличением указателя. Первый адрес передаваемых данных, к которому они обращаются, хранится в регистрах DMA_PADDRx и DMA_MADDRx. Путём установки бита PINC или положения MINC равным 1 в регистре DMA_CFGRx соответственно можно включить режим автоувеличения адреса периферии или автоувеличения адреса памяти. PSIZE[1:0] задаёт размер данных и размер автоувеличения для извлечения адреса периферии. MSIZE[1:0] задает размер данных для извлечения из памяти и размер её автоувеличения, включая три варианта: 8-битные, 16-битные и 32-битные. Конкретные методы передачи данных перечислены в следующей таблице.

Таблица 8-1 Передача DMA с различной шириной битов данных (PINC=MINC=1)

8.2.3 Сопоставление запросов DMA (DMA Request Mapping)

Контроллер DMA предоставляет семь каналов, каждый из которых соответствует нескольким запросам периферийных устройств. Включать или отключать функцию DMA для каждого периферийного устройства можно независимо, устанавливая соответствующие биты управления DMA в соответствующих регистрах периферийного оборудования. Вот конкретные соответствия.

Рисунок 8-1 DMA1 марта запросов

Таблица 8-2 Таблица сопоставления периферийных устройств DMA1 для каждого канала

| Переферия | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Канал 5 | Канал 6 | Канал 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC1 | ADC1 |  |  |  |  |  |  |
| SPI1 |  | SPI1_RX | SPI1_TX |  |  |  |  |
| USART1 |  |  |  | USART1_TX | USART1_RX |  |  |
| I2C1 |  |  |  |  |  | I2C1_TX | I2C1_RX |
| TIM1 |  | TIM1_CH1 | TIM1_CH2 | TIM1_CH4 TIM1_TRIG TIM1_COM | TIM1_UP | TIM1_CH3 |  |
| TiIM2 | TIM2_CH3 | TIM2_UP |  |  | TIM2_CH1 |  | TIM2_CH2 TIM2_CH4 |

8.3 Описание регистров

Таблица 8-3 Список регистров, связанных с DMA

8.3.1 Регистр состояния прерывания DMA (DMA_INTFR)

8.3.2 DMA Interrupt Flag Clear Register (DMA_INTFCR)

8.3.3 DMA Channel x Configuration Register (DMA_CFGRx) (x=1/2/3/4/5/6/7)

8.3.4 DMA Channel x Number of Data Register (DMA_CNTRx) (x=1/2/3/4/5/6/7)

8.3.5 DMA Channel x Peripheral Address Register (DMA_PADDRx) (x=1/2/3/4/5/6/7)

Note: This register can only be changed when EN=0 and cannot be written when EN=1.

8.3.6 DMA Channel x Memory Address Register (DMA_MADDRx) (x=1/2/3/4/5/6/7)

Note: This register can only be changed when EN=0 and cannot be written when EN=1.

Глава 9 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Начало формы

Модуль АЦП содержит 10-битный аналого-цифровой преобразователь последовательных приближений с входной тактовой частотой до 24 МГц. Он поддерживает выборку до 8 внешних каналов и 2 внутренних источников сигналов. Можно выполнять одиночное преобразование и непрерывное преобразование каналов, автоматическое сканирование между каналами, прерывистый режим, режим внешнего запуска, двойную выборку, задержку запуска и многое другое. С помощью функции аналогового сторожевого таймера можно контролировать напряжение на канале, чтобы убедиться, что оно находится в пределах порогового диапазона.

9.1 Основные возможности

- Разрешение 10 бит

- Поддержка 8 внешних каналов и 2 внутренних источников сигналов для выборки

- Многочисленные методы преобразования выборок для нескольких каналов: однократная, непрерывная, сканирующая, запускаемая, прерывистая и т.д.

- Режимы выравнивания данных: выровненные слева, выровненные справа

- Время выборки может быть запрограммировано отдельно для каждого канала

- Как обычное, так и инъекционное преобразование поддерживают внешний запуск

- Аналоговый сторожевой таймер для мониторинга напряжения на канале, функция самокалибровки

- Диапазон входного сигнала канала АЦП: 0 ≤ VIN ≤ VDDA

- Задержка запуска

9.2 Описание функциональности

9.2.1 Структура модуля

Рисунок 9-1 Блок-схема модуля АЦП

9.2.2 Конфигурирование ADC

1) 	Включение модуля

Бит ADON, установленный в 1 в регистре ADC_CTLR2, указывает, что модуль АЦП включен. Когда модуль АЦП переходит в состояние включения (ADON=1) из режима пониженного энергопотребления (ADON=0), требуется период задержки tSTAB для стабилизации модуля. После этого бит ADON снова устанавливается в 1 и используется в качестве сигнала начала для старта преобразования АЦП программным обеспечением. Сбросив бит ADON, можно завершить текущее преобразование и перевести модуль АЦП в режим пониженного энергопотребления, в котором АЦП практически не потребляет энергию.

2) 	Тактирование

Работа регистра модуля основана на тактовой частоте HBCLK (шина HB), а опорная частота его блока преобразования, ADCCLK, конфигурируется полем ADCPRE регистра RCC_CFGR0 для деления частоты. За подробной информацией обратитесь к техническому описанию CH32V003DS0.

3) 	Конфигурирование каналов

Модуль АЦП предоставляет 10 источников выборки каналов, включая 8 внешних каналов и 2 внутренних канала. Они могут быть сконфигурированы в две группы преобразования: обычные группы и группы инъекции. Это позволяет достичь группового преобразования, состоящего из серии преобразований в любом порядке на любом количестве каналов.

- Обычная группа: состоит максимум из 16 преобразований. Каналы обычной группы и порядок их преобразования устанавливаются в регистре ADC_RSQRx. Общее количество преобразований в обычной группе должно быть записано в L[3:0] регистра ADC_RSQR1.

- Группа инъекции: состоит максимально из 4 преобразований. Каналы группы инъекции и порядок их преобразований устанавливаются в регистре ADC_ISQR. Общее число преобразований в группе инъекции должно быть указано в JL[1:0] регистра ADC_ISQR.

Примечание: Если во время преобразования изменяются регистры ADC_RSQRx или ADC_ISQR, текущее преобразование прекращается, и новый стартовый сигнал отправляется в АЦП для преобразования вновь выбранной группы.

2 внутренних канала.

- Внутреннее опорное напряжение Vref: подключено к каналу ADC_IN8.

- Напряжение внутренней калибровки Vcal: подключено к каналу ADC_IN9, выбираемое двумя шагами.

- Начало формы

4) 	Калибровка

АЦП имеет встроенный режим самотестирования. Сеанс калибровки значительно снижает погрешность точности, вызванную изменениями в банках внутренних конденсаторов. Во время калибровки код коррекции ошибок рассчитывается для каждого конденсатора, который используется для устранения ошибок, возникающих на каждом конденсаторе в последующих преобразованиях. Инициализируйте регистр калибровки, установив положение RSTCAL в регистре ADC_CTLR2 в 1, и дождитесь, пока аппаратное обеспечение RSTCAL очистит 0, что указывает на завершение инициализации. Установите бит CAL, чтобы запустить функцию калибровки. После завершения калибровки аппаратное обеспечение автоматически очистит бит CAL и сохранит код калибровки в ADC_RDATAR. После этого можно начинать нормальную функцию преобразования. Рекомендуется проводить калибровку АЦП при включении модуля АЦП.

Примечание: Прежде чем приступить к калибровке, необходимо убедиться, что модуль АЦП находится во включенном состоянии (ADON=1) не менее двух полных циклов тактового сигнала АЦП.

5) Программируемое время выборки

ЦП использует несколько циклов ADCCLK для выборки входного напряжения. Количество циклов выборки для канала можно изменить, используя биты SMPx[2:0] в регистрах ADC_SAMPTR1 и ADC_SAMPTR2.

Каждому каналу можно присвоить отдельное время выборки. Общее время преобразования вычисляется следующим образом.Начало формы

TCONV = время выборки + 11TADCCLK

Преобразование каналов по правилам АЦП поддерживает функцию DMA. Значение преобразования канала по правилам сохраняется в регистре данных ADC_RDATAR. Чтобы предотвратить несвоевременное получение данных из регистра ADC_RDATAR при последовательном преобразовании нескольких каналов по правилу, можно включить функцию DMA АЦП. Аппаратное обеспечение будет генерировать запрос DMA в конце преобразования канала по правилу (установлен EOC) и передавать преобразованные данные из регистра ADC_RDATAR по заданному пользователем адресу назначения. После завершения настройки канала модуля контроллера DMA запишите позицию DMA в регистре ADC_CTLR2 в 1, чтобы включить функцию DMA для АЦП.

Примечание: Преобразование группы инъекции не поддерживает функцию DMA.

6) Выравнивание данныхНачало формы

Бит ALIGN в регистре ADC_CTLR2 выбирает способ выравнивания хранения данных, преобразованных АЦП. Для 10-битных данных поддерживаются режимы выравнивания по левому и правому краям.

Регистр данных ADC_RDATAR канала обычной группы хранит фактическое преобразованное 10-битное цифровое значение; в то время как регистр данных ADC_IDATARx канала группы инъекции представляет собой фактически преобразованные данные минус значение, записанное после смещения, определенного в регистре ADC_IOFRx. Могут возникать положительные и отрицательные случаи, поэтому имеются биты знака (SIGNB).

Таблица 9-1 Выравнивание данных по левому краю

Начало формы

Регистр данных обычной группы

D9 	D8 	D7 	D6 	D5 	D4 	D3 	D2 	D1 	D0 	0 	0 	0 	0 	0 	0

Регистр данных группы инъекции

Начало формы

SIGNB 	D9 	D8 	D7 	D6 	D5 	D4 	D3 	D2 	D1 	D0 	0 	0 	0 	0 	0

Таблица 9-2 Выравнивание данных по правому краю

Регистр данных обычной группы

0 	0 	0 	0 	0 	0 	D9 	D8 	D7 	D6 	D5 	D4 	D3 	D2 	D1 	D0

Регистр данных группы инъекции

SIGNB SIGNB 	SIGNB 	SIGNB 	SIGNB 	SIGNB 	D9 	D8 	D7 	D6 	D5 	D4 	D3 	D2 	D1 	D0

9.2.3 Источник внешнего запуска

Начало преобразования АЦП может быть инициировано внешним событием. Если установлены биты EXTTRIG или JEXTTRIG в регистре ADC_CTLR2, преобразование канала обычной группы или группы инъекции может быть запущено внешним событием соответственно. В этом случае конфигурация битов EXTSEL[2:0] и JEXTSEL[2:0] определяет источник внешнего события для обычной группы и группы инъекции.

Примечание: Когда для преобразования АЦП по правилу или инъекции выбран внешний сигнал запуска, только его передний фронт может начать преобразование.

Таблица 9-3 Источники внешнего запуска для каналов обычной группы

9.2.4 Режим преобразования

Таблица 9-5 Комбинации режимов преобразования

Начало формы

Примечание: Внешние события запуска для обычных групп и групп инъекции различаются, и бит 'ACON' может инициировать только преобразование канала обычной группы, поэтому события инициации для преобразования каналов обычной группы и группы инъекции являются независимыми.

1) 	Единичный одноканальный режим преобразования

В этом режиме выполняется только одно преобразование для текущего канала. Этот режим выполняет преобразование канала, который отсортирован первым в обычной группе или группе инъекции, где он инициируется установкой бита ADON в положении 1 регистра ADC_CTLR2 (только для каналов обычной группы) или может быть инициирован внешним запуском (для каналов обычной группы или каналов инъекции). После завершения преобразования выбранного канала оно завершится. Если преобразование выполняется для канала обычной группы, данные преобразования сохраняются в 16-битном регистре ADC_RDATAR, устанавливается флаг EOC, и вызывается прерывание АЦП, если установлен бит EOCIE. Если преобразование выполняется для канала группы инъекции, данные преобразования сохраняются в 16-битном регистре ADC_IDATAR1, устанавливаются флаги EOC и JEOC, и возникает прерывание АЦП, если установлены биты JEOCIE или EOCIE.

2) 	Преобразование в режиме однократного сканирования

Режим сканирования АЦП включается путем установки бита SCAN в регистре ADC_CTLR1 в 1. Этот режим используется для сканирования группы аналоговых каналов и выполнения однократного преобразования для всех каналов, выбранных регистром ADC_RSQRx (для обычных каналов) или ADC_ISQR (для каналов инъекции), по одному, и следующий канал в той же группе преобразуется автоматически, когда завершается преобразование текущего канала. В режиме сканирования существует разделение на режимы запуска инъекции и автоматической инъекции в зависимости от состояния бита JAUTO.

- Запуск инъекции

Бит JAUTO равен 0. Когда во время сканирования каналов обычной группы происходит событие запуска преобразования канала группы инъекции, текущее преобразование сбрасывается, и последовательность каналов инъекции выполняется в одном сканировании, и прерванное преобразование последнего канала обычной группы возобновляется после завершения сканирующего преобразования всех выбранных каналов группы инъекции.

Если во время текущего сканирования последовательности каналов группы инъекции происходит событие начала преобразования канала обычной группы, преобразование группы инъекции не прерывается, но последовательность преобразований правила выполняется повторно после завершения последовательности преобразований инъекции.

Примечание: При использовании преобразований с запуском инъекции необходимо обеспечить, чтобы интервал между событиями запуска был больше, чем сама последовательность инъекции. Например, если общее время, необходимое для завершения преобразования последовательности инъекции, составляет 28 ADCCLK, то минимальное значение интервала событий для запуска канала инъекции равно 29 ADCCLK.

- Автоматическая инъекция

Бит JAUTO установлен в 1, и преобразование выбранного канала группы инъекции выполняется автоматически после сканирования всех каналов, выбранных для преобразования группой правил. Этот метод позволяет преобразовать до 20 последовательностей преобразований в регистрах ADC_RSQRx и ADC_ISQR. В этом режиме внешняя активация канала инъекции должна быть отключена (IEXTTRIG JEXTTRIG=0).

Примечание: Для коэффициента предварительного масштабирования тактовой частоты АЦП (ADCPRE[1:0]), равного 4–8, автоматически вставляется интервал 1 ADCCLK при переключении с обычного преобразования на последовательность инъекции или с преобразования инъекции на последовательность правил; когда коэффициент предварительного масштабирования тактовой частоты составляет 2, вводится задержка в два интервала ADCCLK.

3) Преобразование в режиме единичного прерывистого режима

Режимом прерывистой работы для обычной группы или группы инъекции управляет установка бита RDISCEN или IDISCEN в регистре ADC_CTLR1 в 1. Этот режим отличается от сканирования полного набора каналов в режиме сканирования, но делит набор каналов на несколько коротких последовательностей, и каждое внешнее событие запуска выполнит короткую последовательность переходов сканирования. Длина короткой последовательности n (n <= 8) определяется в DISCNUM[2:0] регистра ADC_CTLR1, когда RDISCEN равно 1, это означает прерывающийся режим работы для группы правил, а общая длина для преобразования определяется в L[3:0]. в регистре ADC_RSQR1; когда IDISCEN установлено на 1, это прерывающаяся работа для группы инъекции, и общая длина для конвертации определяется в JL[1:0] в регистре ADC_ISQR. Невозможно установить оба режима для обычной и группы инъекций в прерывистом режиме.

Пример прерывистого режима работы для обычной группы.

RDISCEN=1, DISCNUM[2:0]=3, L[3:0]=8, каналы для преобразования = 1, 3, 2, 5, 8, 2, 7

Первый внешний триггер: последовательность преобразований: 1, 3, 2

Второй внешний триггер: последовательность преобразований: 5, 8, 4

Третий внешний триггер: последовательность преобразований: 10, 6, при генерации событий EOC

Четвертый внешний триггер: последовательность преобразований: 1, 3, 2

IDISCEN=1, DISCNUM[2:0]=1, JL[1:0]=3, каналы для преобразования: 1, 3, 2

Первый внешний триггер: последовательность преобразований: 1

Второй внешний триггер: последовательность преобразований: 3

Третий внешний триггер: преобразуются каналы: 2, генерируются события EOC и JEOC

Четвертый внешний триггер: начинается новая последовательность преобразований: 1

Примечание:

- При преобразовании обычной группы или группы инъекции в прерывистом режиме последовательность преобразований не начинает автоматически начинаться с самого начала после завершения. Когда все подгруппы были преобразованы, следующее событие триггера запускает преобразование первой подгруппы.

- Вы не можете одновременно использовать автоинъекцию (JAUTO=1) и прерывистый режим.

- Вы не сможете настроить прерываемый режим как для обычных групп, так и для групп инъекции, и вы можете использовать прерывистую работу только для одной группы преобразований.

4) Непрерывное преобразование

В режиме непрерывного преобразования новое преобразование начинается сразу после завершения предыдущего преобразования. Преобразование не останавливается на последнем канале выбранной группы, а продолжается с первого канала выбранной группы. Запускающими событиями в этом режиме являются внешние триггерные события, а бит ADON устанавливается в 1. После настройки запуска бит CONT должен быть установлен в 1.

Если производится преобразование обычного канала, данные преобразования хранятся в регистре ADC_RDATAR, устанавливается флаг окончания преобразования EOC, и если установлен бит EOCIE, генерируется прерывание. При преобразовании канала инжекции данные преобразования сохраняются в регистре ADC_IDATARx, устанавливается флажок завершения преобразования JEOC, а если установлен флаг JEOCIE, создается прерывание.

9.2.5 Сторожевой таймер АЦП

Флаг состояния аналогового сторожа (AWD) устанавливается, если аналоговое напряжение, которое преобразуется АЦП, ниже низкого порога или выше высокого порога. Настройки порогов находятся в десяти младших значащих разрядах регистров ADC_WDHTR и ADC_WDLTR. Бит AWDIE в регистре ADC_CTLR1 устанавливается для генерации соответствующего прерывания.

Рисунок 9-4 Область порога сторожевого таймера АЦП

ADC_WDHTR

ADC_WDLTR

Нижний предупредительный порог

Верхний предупредительный порог

Зона предупреждения

Значения преобразования аналогового напряжения

Настройте биты AWDSGL, AWDEN, JAWDEN и AWDCH[4:0] в регистре ADC_CTLR1 для выбора канала для сигнализации аналогового сторожа, как показано в следующей таблице.

Таблица 9-6 Выбор канала аналогового сторожевого таймера

| Имитация канала оповещения сторожа | Биты управления регистром ADC_CTLR1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AWDSGL | AWDEN | JAWDEN | AWDCH[4:0] |
| Отсутствие реакции | Ignore | 0 | 0 | Ignore |
| Все инжектированные каналы | 0 | 0 | 1 | Ignore |
| Все обычные каналы | 0 | 1 | 0 | Ignore |
| Все обычные и инжектированные каналы | 0 | 1 | 1 | Ignore |
| Один инжектированый канал | 1 | 0 | 1 | Зависит от номера канала |
| Один обычный канал | 1 | 1 | 0 | Зависит от номера канала |
| Один инжектированный и обычный канал | 1 | 1 | 1 | Зависит от номера канала |

9.3 Описание регистров

Таблица 9-7 Список регистров, связанных с АЦП

9.3.1 ADC Status Register (ADC_STATR)

9.3.2 ADC Control Register 1 (ADC_CTLR1)

9.3.3 ADC Control Register 2 (ADC_CTLR2)

Note: A conversion is initiated when only ADON is changed in the register, and no new conversion is initiated

9.3.4 ADC Sample Time Configuration Register 1 (ADC_SAMPTR1)

9.3.5 ADC Sample Time Configuration Register 2 (ADC_SAMPTR2)

9.3.6 ADC Injected Channel Data Offset Register x (ADC_IOFRx) (x=1/2/3/4)

9.3.7 ADC Watchdog High Threshold Register (ADC_WDHTR)

Note: You can change the values of WDHTR and WDLTR during the conversion process, but they will take effect at the next conversion.

9.3.8 ADC Watchdog Low Threshold Register (ADC_WDLTR)

Note: You can change the values of WDHTR and WDLTR during the conversion process, but they will take effect at the next conversion.

9.3.9 ADC Regular Sequence Register 1(ADC_RSQR1)

9.3.10 ADC Regular Sequence Register 2(ADC_RSQR2)

9.3.11 ADC Regular Sequence Register 3(ADC_RSQR3)

9.3.12 ADC Injected Sequence Register (ADC_ISQR)

Примечание: В отличие от обычной последовательности преобразований, если длина JL[1:0] меньше 4, порядок преобразования начинается с (4 - JL).

Например, когда JL[1:0]=3 (4 инжектированных перехода в секвенсере), АЦП будет преобразовывать каналы в следующем порядке: JSQ1[4:0], JSQ2[4:0], JSQ3[4:0] и JSQ4[4:0].

Когда JL[1:0]=2 (3 инжектированных перехода в секвенсере), АЦП будет преобразовывать каналы в следующем порядке: JSQ2[4:0], JSQ3[4:0] и JSQ4[4:0]; Когда JL[1:0]==1 (два инжектированных перехода в секвенсер), АЦП сначала преобразует JSQ3[4:0], а затем JSQ4[4:0].

Когда JL[1:0] == 0 (одно инжектированное преобразование ввода в секвенсере), АЦП будет преобразовывать только каналы JSQ4[4:0]. Если ADCx_ISQR[21:0]=10 00111 00011 00111 00010, АЦП преобразует каналы в следующем порядке: JSQ2[4:0], JSQ3[4:0], и JSQ4[4:0], указывая, что сканирующие преобразования выполняются в следующем порядке каналов: 7, 3, 7.

9.3.13 ADC Injected Data Register (ADC_IDATARx) (x=1/2/3/4)

9.3.14 ADC Regular Data Register (ADC_RDATAR)

9.3.15 ADC Delayed Data Register (ADC_DLYR)

Глава 10. Таймер управления с расширенными функциями (ADTM)

Модуль таймера управления с расширенными функциями содержит мощный 16-битный таймер с авто перезагрузкой, TIM1, который может использоваться для измерения ширины импульса или генерации импульсов, ШИМ-сигналов и т.д. Он применяется в управлении двигателями, источниках питания и других приложениях.

10.1 Основные возможности

Основные особенности таймера управления с расширенными функциями TIM1 включают:.

- 16-битный счетчик с автоперезагрузкой, поддерживающий режимы инкрементального счета, декрементального счёта и комбинированного инкрементально-декрементального режима.

- 16-битное предварительное деление с динамически настраиваемыми коэффициентами деления от 1 до 65536.

- Поддержка четырех независимых каналов сравнения/захвата.

- Каждый канал сравнения/захвата поддерживает несколько режимов работы, таких как захват входных сигналов, сравнение выходных сигналов, генерация ШИМ-сигнала и однократная генерация импульса.

- Комплементарные выходы с возможностью программирования мертвого времени.

- Возможность управления таймером внешними сигналами.

- Обновление состояния таймера через заданный интервал времени с использованием счетчика повторений.

- Перезапуск таймера или установка его в состояние "OK" с помощью сигнала торможения.

- Поддержка использования DMA в нескольких режимах.

- Работа с инкрементальными энкодерами.

- Каскадирование и синхронизация между несколькими таймерами.

10.2 Принципы и структура

Этот раздел посвящен внутреннему устройству таймеров управления с расширенными функциями..

10.2.1 Обзор

Как показано на Рисунке 10-1, структура таймера управления с расширенными функциями может быть условно разделена на три части: блок входного тактового сигнала, ядро счетчика и часть канала сравнения/захвата.

Таймер управления с расширенными возможностями может получать тактовый сигнал от шины HB (CK_INT), внешнего входа тактового сигнала (TIMx_ETR), других таймеров с выходом тактового сигнала (ITRx) или входа канала сравнения/захвата (TIMx_CHx). Эти сигналы после различных операций фильтрации и деления преобразуются в сигнал CK_PSC, который подается на секцию ядра счетчика. Кроме того, эти сложные источники тактовых сигналов могут также выводиться как TRGO для других периферийных устройств, таких как таймеры и АЦП.

Центральным элементом таймера является 16-битный счетчик (CNT), на который поступает сигнал CK_CNT, полученный путем деления CK_PSC с помощью предделителя (PSC). Вспомогательный счетчик подсчитывает количество раз, когда регистр ATRLR загружает начальное значение в CNT, и генерирует определенное событие, когда достигнуто число, установленное в регистре повтора (RPTCR).

У таймера имеется четыре набора каналов сравнения/захвата, каждый из которых может принимать импульсы с отдельных выводов или выводить сигналы на выводы, то есть каналы сравнения/захвата поддерживают как входной, так и выходной режимы. Вход каждого канала регистра захвата поддерживает операции фильтрации, деления и обнаружения фронтов, поддерживает взаимную активацию между каналами, а также обеспечивает тактовый сигнал для основного счетчика CNT. Каждый канал сравнения/захвата имеет набор регистров сравнения/захвата (CHxCVR), которые сравнивают значения с главным счетчиком (CNT) для формирования импульсных сигналов.

.

Рисунок 10-1. Блок-схема структуры таймера управления с расширенными функциями.

10.2.2 Clock Input

Рисунок 10-2. Блок-схема источника сигнала CK_PSC для таймера управления с расширенными функциями.

Encoder

mode

External clock

mode 1

External clock

mode 2

Internal clock

mode

CK_PSC

TI2F

TI1F

or

or

TRGI

ETRF

CK_INT

or

)

(

internal clock

TS[2:0]

TIMx_SMCR

xx

0

100

101

110

111

ITRx

TI1_ED

TI1FP1

TI2FP2

ETRF

0

1

CC2P

TIMx_CCER

Edge

detector

TI2F_Rising

TI2F_Falling

Filter

ICF[3:0]

TIMx_CCMR1

TI2

ETR pin

ETP

TIMx_SMCR

0

1

ETR

Divider

/1,/2,/4,/8

ETPS[1:0]

TIMx_SMCR

ETF[3:0]

TIMx_SMCR

ETRP

f

DTS

Filter

downcounter

ECE

TIMx_SMCR

SMS[2:0]

Для тактового сигнала CK_PSC таймера управления с расширенными функциями существует множество источников, которые можно разделить на 4 категории:

- Маршрут ввода тактового сигнала от внешнего вывода (ETR): ETR → ETRP → ETRF;

- Маршрут ввода внутреннего тактового сигнала APB: CK_INT;

- Маршрут от вывода канала сравнения/захвата (TIMx_CHx): TIMx_CHx → TIx → TIxFPx; этот маршрут также используется в режиме энкодера;

- Вход от других внутренних таймеров: ITRx;

Реальная операция может быть разделена на 4 категории путем определения выбора входного импульса для источника CK_PSC:

- Выбор внутреннего тактового источника (CK_INT);

- Внешний тактовый источник, режим 1;

- Внешний тактовый источник, режим 2;

- Режим энкодера.

Эти 4 операции позволяют выбирать любой из перечисленных выше 4 источников тактового сигнала.

10.2.2.1 Внутренний источник тактирования (CK_INT)

Если поле SMS удерживается в состоянии 000b для запуска таймера управления с расширенными функциями, то выбирается внутренний тактовый источник (CK_INT) в качестве тактового сигнала. В этом случае CK_INT становится CK_PSC.

10.2.2.2 Внешний источник тактирования Mode 1

Когда область SMS установлена в 111b, включается внешний тактовый источник Mode 1. При активации внешнего тактового источника 1, в качестве источника CK_PSC выбирается TRGI. Важно отметить, что источник TRGI также должен быть выбран путем конфигурации области TS. Область TS может выбрать следующие типы импульсов в качестве источников тактового сигнала:

- Внутренние триггеры (ITRx, где x = 0, 1, 2, 3).

- Сигнал после прохождения через детектор фронта канала захвата 1 (TI1F_ED).

- Сигналы TI1FP1, TI2FP2 канала захвата.

- Сигнал ETRF от входа внешнего тактового вывода

10.2.2.3 Внешний источник тактирования Mode 2

Используйте внешний режим триггера 2 для подсчета на каждом восходящем или нисходящем фронте входного сигнала внешнего тактового вывода. Когда позиция ECE установлена, используется внешний тактовый источник режима 2. При использовании внешнего тактового источника режима 2, в качестве CK_PSC выбирается ETRF. Пин ETR превращается в ETRP после прохождения через необязательный инвертор (ETP), делитель (ETPS), а затем в ETRF после прохождения через фильтр (ETF).

При установке битов позиции ECE и SMS на 111b, это эквивалентно выбору ETRF в качестве входа областью TS

10.2.2.4 Режим энкодера

Установка SMS на 001b, 010b или 011b включит режим энкодера. Включение режима энкодера позволяет выбрать определенный уровень в TI1FP1 и TI2FP2 для передачи сигнала с другим перепадом фронта в качестве сигнала. Этот режим используется при работе с внешним энкодером. За подробностями о конкретных функциях обратитесь к разделу 10.3.9

10.2.3 Счетчики и переферия

CK_PSC поступает на предделитель (PSC) для деления. PSC является 16-битным, и реальный коэффициент деления равен значению R16_TIMx_PSC + 1. CK_PSC проходит через PSC и становится CK_INT. Изменение значения R16_TIM1_PSC не вступает в силу немедленно, но обновляется в PSC после события обновления. Событием обновления является очистка и сброс бита UG. Ядро таймера представляет собой 16-битный счётчик (CNT). В конечном итоге CK_CNT подаётся на CNT, который поддерживает режимы инкрементного счёта, декрементного счёта и комбинированного инкрементно-декрементного счёта. Также имеется регистр автоматической перезагрузки (ATRLR), который перезагружает начальное значение для CNT в конце каждого цикла счёта. Есть также вспомогательный счётчик, который отслеживает количество раз, когда ATRLR перезагружал начальное значение для CNT, и может генерировать определённое событие, когда достигается количество раз, установленное в регистре счётчика повторений (RPTCR).

10.2.4 Каналы сравнения/захвата и периферии

Ядром таймера являются регистры сравнения/захвата, которые дополняются цифровой фильтрацией, делением частоты и мультиплексированием между каналами в секции входных периферийных компонентов, компаратором и управлением выхода в выходной секции.

Рисунок 10-3. Блок-схема структуры канала сравнения/захвата

Блок-схема структуры канала сравнения/захвата показана на рисунке 10-3. Сигнал поступает с вывода канала x и опционально формируется как TIx (источником TI1 может быть не только CH1, см. блок-схему структуры таймера 10-1), TI1 проходит через фильтр (ICF[3:0]), формируя TI1F, затем делится на TI1F_Rising и TI1FP_Falling через детектор фронта, эти два сигнала выбираются (CC1P) для создания TI1FP1, TI1FP1 и TI2FP1 из второго канала отправляются вместе в CC1S для выбора и превращаются в IC1, который отправляется в регистр сравнения/захвата после деления ICPS.

Регистр сравнения/захвата состоит из регистра предварительной загрузки и теневого регистра, а процесс чтения/записи выполняется только над регистром предварительной загрузки. В режиме захвата захват происходит в теневом регистре, а затем копируется в регистр предварительной загрузки; в режиме сравнения содержимое регистра предварительной загрузки копируется в теневой регистр, а затем содержимое теневого регистра сравнивается с основным счетчиком (CNT)

10.3 Функциональность и реализация

Реализация сложных функций таймера управления с расширенными возможностями осуществляется посредством работы каналов сравнения/захвата таймера, схемы ввода тактового сигнала, счетчика и периферийных компонентов. Тактовый сигнал, подаваемый на таймер, может поступать из множества источников, включая ввод от канала сравнения/захвата. Работа канала сравнения/захвата и выбор источника тактового сигнала непосредственно определяют его функциональность. Канал сравнения/захвата является двунаправленным и может работать как в режиме ввода, так и в режиме вывода.

10.3.1 Режим захвата входа (Input Capture)

Режим захвата входного сигнала является одной из базовых функций таймера. Принцип работы режима захвата входного сигнала заключается в том, что событие захвата происходит, когда обнаруживается определенный фронт сигнала ICxPS, и текущее значение счетчика фиксируется в регистре сравнения/захвата (R16_TIMx_CHCTLRx). Когда происходит событие захвата, устанавливается флаг CCxIF (в R16_TIMx_INTFR), и если разрешено прерывание или DMA, генерируется соответствующее прерывание или запрос DMA. Если флаг CCxIF уже установлен, когда происходит событие захвата, то устанавливается бит CCxOF. Флаг CCxIF может быть сброшен программно или аппаратно при чтении регистра сравнения/захвата. Бит CCxOF сбрасывается программно. Пример использования режима захвата на входе для канала 1 приведен ниже.

- Настройте область CCxS для выбора источника сигнала ICx. Например, установите значение 10b и выберите TI1FP1 в качестве источника IC1 вместо использования значений по умолчанию, где область CCxS по умолчанию делает модуль сравнения/захвата каналом вывода.

- Настройте область ICxF для установки цифрового фильтра для сигнала TI. Цифровой фильтр будет выборочно считывать сигнал с определенной частотой указанное количество раз, а затем выдавать скачок. Эта частота выборки и количество выборок определяется полем ICxF.

- Настройте бит CCxP для установки полярности сигнала TIxFPx. Например, оставьте бит CC1P низким и выберите переходы по нарастающему фронту.

- Настройте область ICxPS для установки коэффициента пересчета сигнала ICx. Например, оставляйте ICxPS равным 00b без пересчета.

- Настройте бит CCxE для разрешения записи значения основного счетчика (CNT) в регистр сравнения/захвата. Установите бит CC1E.

- Настройте биты CCxIE и CCxDE по мере необходимости, чтобы определить, следует ли разрешить прерывания или DMA. На этом завершается конфигурация канала сравнения/захвата.

Когда захваченный импульс подается на TI1, значение основного счетчика (CNT) записывается в регистр сравнения/захвата, устанавливается бит CC1IF, и бит CCIOF устанавливается, если ранее был установлен бит CC1IF. Если установлен бит CC1IE, то генерируется прерывание; если установлен бит CC1DE, генерируется запрос DMA. Событие захвата на входе может быть сгенерировано программно путем записи в регистр генерации событий (TIMx_SWEVGR)

.

10.3.2 Режимы выходного сравнения (Compare Output)

Режим выходного сравнения является одной из основных функций таймера. Принцип работы этого режима заключается в том, что при совпадении значения основного счетчика (CNT) со значением регистра сравнения/захвата на выходе формируется конкретное изменение или волна. Поле OCxM (в R16_TIMx_CHCTLRx) и бит CCxP (в R16_TIMx_CCER) определяют, будет ли на выходе зафиксирован высокий или низкий уровень, или же произойдет смена уровня. Бит CCxIF также устанавливается, когда генерируется событие совпадения сравнения. Если заранее установлен бит CCxIE, генерируется прерывание; если заранее установлен бит CCxDE, генерируется запрос DMA.

Для настройки режима выходного сравнения выполните следующие действия:

- Настройте источник тактового сигнала и значение авто перезагрузки основного счетчика (CNT).

- Установите значение для сравнения в регистр сравнения/захвата (R16_TIMx_CHxCVR).

- Если требуется сгенерировать прерывание, установите бит CCxIE.

- Оставьте OCxPE равным 0, чтобы отключить регистр предварительной загрузки регистра сравнения.

- Настройте режим вывода, установив поле OCxM и бит CCxP.

- Включите вывод, установив бит CCxE.

- Установите бит CEN для запуска таймера.

10.3.3 Режим принудительного вывода (Forced Output)

Шаблон вывода канала сравнения/захвата таймера может быть принудительно изменен программным обеспечением для вывода определенного уровня без необходимости сравнивать теневой регистр регистра сравнения/захвата с основным счетчиком. Для этого нужно установить OCxM в значение 100b, что приведет к принудительному снижению уровня OCxREF, или установить OCxM в 101b, чтобы принудительно повысить уровень OCxREF.

Обратите внимание, что при принудительном установлении OCxM на 100b или 101b процесс сравнения внутренних основных счетчиков и регистров сравнения/захвата все равно продолжается, соответствующие флаги устанавливаются, и продолжают генерироваться прерывания и запросы DMA.

10.3.4 Режим входа ШИМ (PWM Input)

Режим ввода ШИМ используется для измерения коэффициента заполнения и частоты сигнала ШИМ и является специальным случаем режима захвата входного сигнала. Операция аналогична режиму захвата входного сигнала, за исключением следующих отличий: ШИМ занимает два канала сравнения/захвата, и полярность ввода этих двух каналов установлена противоположной, один из сигналов настроен как вход триггера, а SMS установлен в режим сброса.

Например, чтобы измерить период и частоту входящего сигнала ШИМ от TI1, необходимы следующие операции.

- Установите TI1 (TI1FP1) в качестве входа сигнала IC1. Установите CC1S на 01b.

- Установите TI1FP1 на активный передний фронт. Держите CC1P на нуле.

- Установите TI1 (TI1FP2) в качестве входа для сигнала IC2. Установите CC2S на 10b.

- Выберите TI1FP2 для активного заднего фронта. Установите CC2P на 1.

- Выберите TI1FP1 в качестве источника тактового сигнала. Установите TS на 101b.

- Установите SMS в режим сброса, то есть 100b.

- Разрешите захват входного сигнала. Устанавливайте cc1e и cc2e.

Таким образом, значение регистра сравнения/захвата 1 является периодом ШИМ, а значение регистра сравнения/захвата 2 – его коэффициентом заполнения.

10.3.5 Режим выхода ШИМ (PWM Output)

Режим вывода ШИМ является одной из базовых функций таймера. Режим вывода ШИМ чаще всего используется для определения частоты ШИМ с помощью значения перезагрузки и коэффициента заполнения с использованием регистра сравнения/захвата. Чтобы использовать режим ШИМ 1 или 2, установите 110b или 111b в поле OCxM, установите бит OCxPE для включения регистра предварительной загрузки и, наконец, установите бит ARPE для разрешения автоматической перезагрузки регистра предварительной загрузки. Поскольку значение регистра предварительной загрузки может быть отправлено в теневой регистр только при возникновении события обновления, необходимо установить бит UG для инициализации всех регистров перед началом счета основным счетчиком. В режиме ШИМ основной счетчик и регистр сравнения/захвата всегда находятся в процессе сравнения, и в зависимости от бита CMS таймер способен выводить сигналы ШИМ, выровненные по краю или центру.

Выравнивание по краю

При использовании выравнивания по краю основной счетчик увеличивается или уменьшается, и в сценарии режима ШИМ 1 OCxREF находится в высоком состоянии, когда значение основного счетчика больше, чем у регистра сравнения/захвата, и переходит в низкое состояние, когда оно меньше (например, когда основной счетчик достигает значения R16_TIMx_ATRLR и возвращается к нулевым значениям).

Центровка

При использовании центрированных режимов основной счетчик работает в чередующихся режимах инкрементного и декрементного счета, и OCxREF совершает подъемы и спады, когда значения основного счетчика и регистра сравнения/захвата совпадают. Однако флаги сравнения устанавливаются в разное время в трех центральных режимах выравнивания. При использовании центрально выровненных режимов рекомендуется сгенерировать флаг программного обновления (установить бит UG) перед запуском основного счетчика.

10.3.6 Комплиментарные выходы и мертвые зоны (Complementary Outputs and Dead Zones)

Канал сравнения/захвата обычно имеет два выходных контакта (у четвертого канала сравнения/захвата есть только один выходной контакт), и он может выводить два комплементарных сигнала (OCx и OCxN). Для OCx и OCxN можно независимо настроить полярность с помощью битов CCxP и CCxNP, включить независимый вывод с помощью CCxE и CCxNE, а также независимо управлять выводом с помощью бит MOE, OIS, OISN, OSSI и OSSR для контроля мертвого времени и других параметров. Одновременное включение выходов OCx и OCxN вставляет зону задержки, и для каждого канала предусмотрен генератор зоны задержки на 10 бит. OCx и OCxN формируются на основе ассоциации с OCxREF. Если оба сигнала OCx и OCxN активны на высоком уровне, тогда OCx совпадает с OCxREF, за исключением того, что передний фронт OCx соответствует задержке относительно OCxREF, а OCxN является обратной величиной OCxREF таким образом, что его передний фронт будет иметь задержку относительно заднего фронта опорного сигнала. Если задержка превышает эффективную ширину выходного сигнала, соответствующий импульс не будет сгенерирован. На рис. 10-4 изображены отношения между OCx, OCxN и OCxREF с учетом зоны задержки.Начало формы

Рисунок 10-4. Комплементарные выходы и зона задержки.Начало формы

10.3.7 Сигнал тормоза (Brake Signal)

Когда генерируется сигнал тормоза, сигнал разрешения вывода и недействительный уровень модифицируются в соответствии с битами MOE, OIS, OISN, OSSI и OSSR. Однако ни в какой момент времени OCx и OCxN не будут находиться на активном уровне. Источник события тормоза может исходить от вывода тормозного контакта или это может быть событие отказа тактового сигнала, которое генерируется системой безопасности тактового сигнала (CSS). После сброса системы функция тормоза отключается по умолчанию (бит MOE установлен на низкий уровень), а установка бита BKE включает функцию тормоза. Полярность входного тормозного сигнала можно задать, установив BKP, а сигналы BKE и BKP могут быть записаны одновременно, и перед реальной записью есть задержка на один такт HB, поэтому вам нужно подождать один цикл HB, чтобы правильно считать записанное значение. При наличии выбранного уровня на контакте тормоза система выполнит следующие действия.

- Биту MOE присваивается значение "0", и вывод устанавливается в неактивное, холостое или сбросовое состояние в зависимости от настройки бита SOOI.

- После очистки бита MOE каждый выходной канал выводит уровень, определяемый битом OISx.

- При использовании комплементарных выходов выходные данные переходят в нулевое состояние в соответствии с полярностью.

- Если установлен бит BIE, генерируется прерывание, когда установлен бит BIF; если установлен бит BDE, создается запрос DMA.

- Если установлено значение AOE, бит MOE автоматически устанавливается при следующем событии обновления UEV.

10.3.8 Режим одного импульса (Single Pulse)

Режим одиночного импульса позволяет микроконтроллеру реагировать на определенное событие, генерируя импульс после задержки, при этом длина и ширина импульса программируемые. Установка бита OPM позволяет основному счетчику останавливаться, когда генерируется следующее событие обновления UEV (счетчик сбрасывается до нуля).

Как показано на Рисунке 10-5, на выходе OC1 необходимо сгенерировать положительный импульс длительностью Tpulse после задержки Tdelay при обнаружении переднего фронта на входе TI2.

Рисунок 10-5. Генерация одиночного импульса.

- Настройте TI2 как триггер. Установите поле CC2S на 01b, чтобы сопоставить TI2FP2 с TI2; установите бит CC2P на 0b, чтобы установить TI2FP2 на детектирование переднего фронта; установите поле TS на 110b, чтобы установить TI2FP2 в качестве источника триггера; установите поле SMS на 110b для использования TI2FP2 для запуска счетчика.

- Задержка Tdelay определяется значением регистра захвата сравнения, а длительность Tpulse определяется значениями регистра автоматического перезагрузки и регистра захвата/сравнения.

10.3.9 Режим энкодера (Encoder)

Режим энкодера является типичным применением таймера и может использоваться для доступа к выходному сигналу энкодера с двумя фазами. Направление счета основного счетчика синхронизируется с направлением вращения оси энкодера, и каждый импульс, поступающий от энкодера, вызывает увеличение или уменьшение значения основного счетчика на единицу. Чтобы использовать энкодер, установите поле SMS на 001b (подсчёт только по переднему фронту TI2), 010b (счёт только по переднему фронту TI1) или 011b (учет обоих фронтов TI1 и TI2). Подключите энкодер к входу каналов сравнения/захвата 1 и 2 и установите значение для регистра перезагрузки, которое может быть увеличено. В режиме энкодера внутренние регистры захвата сравнения, предельное деление, регистр повторного счёта и другие компоненты таймера работают нормально. В следующей таблице показаны взаимосвязь направления счёта с сигналом энкодера.

Таблица 10-1. Взаимосвязь между направлением счёта таймера и сигналом энкодера в этом режиме.

| Сонфигурация эфективного фронта | Уровень подчиненного сигнала | Фронт сигнала TI1FP |  | Фронт сигнала TI2FP2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Позитивный фронт | Негативный фронт | Позитивный фронт | Негативный фронт |
| Счет только на фронте TI1 | Высокий | Счет вниз | Счет вверх | Нет счета |  |
|  | Низкий | Счет вверх | Счет вниз |  |  |
| Счет только на фронте TI2 | Высокий | Нет счета |  | Счет вверх | Счет вниз |
|  | Низкий |  |  | Счет вниз | Счет вверх |
| Счет по обеим фронтам TI1 и TI2 | Высокий | Счет вниз | Счет вверх | Счет вверх | Счет вниз |
|  | Низкий | Счет вверх | Счет вниз | Счет вниз | Счет вверх |

10.3.10 Режим синхронизации таймеров

Таймеры способны генерировать тактовые импульсы (TRGO) и принимать входы от других таймеров (ITRx). Источники ITRx (TRGO от других таймеров) различаются для разных таймеров. Соединения внутренних триггеров таймера приведены в Таблице 10-2.

Table 10-2 TIMx подключение внутренних триггеров

| Подчиненный таймер | ITR0 (TS=000) | ITR0 (TS=001) | ITR0 (TS=010) | ITR0 (TS=011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIM1 |  | TIM2 |  |  |
| TIM2 | TIM1 |  |  |  |

10.3.11 Debug Mode

Когда система входит в режим отладки, таймер продолжает работу или останавливается в зависимости от настроек модуля DBG.

10.4 Описание регистров

Table 10-3 TIM1-related registers list

10.4.1 Control Register 1 (TIM1_CTLR1)

Offset address: 0x00

10.4.2 Control Register 2 (TIM1_CTLR2)

Offset address: 0x04

10.4.3 Slave Mode Control Register (TIM1_SMCFGR)

Offset address: 0x08

10.4.4 DMA/Interrupt Enable Register (TIM1_DMAINTENR)

Offset address: 0x0C

10.4.5 Interrupt Status Register (TIM1_INTFR)

Offset address: 0x10

10.4.6 Event Generation Register (TIM1_SWEVGR)

10.4.7 Compare/Capture Control Register 1 (TIM1_CHCTLR1)

Offset address: 0x18

10.4.8 Compare/Capture Control Register 2 (TIM1_CHCTLR2)

Offset address: 0x1C

10.4.9 Compare/Capture Enable Register 2 (TIM1_CCER)

Offset address: 0x20

10.4.10 Counter for Advanced-control Timer (TIM1_CNT)

Offset address: 0x24

10.4.11 Counting Clock Prescaler (TIM1_PSC)

Offset address: 0x28

10.4.12 Auto-reload Value Register (TIM1_ATRLR)

Offset address: 0x2C

10.4.13 Repeat Count Value Register (TIM1_RPTCR)

Offset address: 0x30

10.4.14 Compare/Capture Register 1 (TIM1_CH1CVR)

10.4.15 Compare/Capture Register 2 (TIM1_CH2CVR)

10.4.16 Compare/Capture Register 3 (TIM1_CH3CVR)

Offset address: 0x3C

10.4.17 Compare/Capture Register 4 (TIM1_CH4CVR)

10.4.18 Brake and Deadtime Register (TIM1_BDTR)

Offset address: 0x44

10.4.19 DMA Control Register (TIM1_DMACFGR)

10.4.20 DMA Address Register for Continuous Mode (TIM1_DMAADR)

Offset address: 0x4C

Глава 11: Универсальный таймер общего назначения (GPTM)

Модуль универсального таймера содержит 16-битный авто перезагружаемый таймер, TIM2, для измерения ширины импульса или генерации импульсов с определенной частотой, ШИМ-сигналов и т.д. Он может использоваться в системах автоматизации управления, источниках питания и других приложениях.

  - Основные характеристики

Основные особенности универсального таймера включают:

- 16-битный авто перезагружаемый счетчик, поддерживает режимы инкрементного счёта, декрементного счёта и комбинированного режима счёта (инкрементно-декрементный).

- 16-битный прескейлер с динамически настраиваемым коэффициентом деления от 1 до 65536.

- Поддерживает четыре независимых канала сравнения захвата.

- Каждый канал сравнения захвата поддерживает несколько режимов работы, такие как: захват входных сигналов, сравнение выходов, генерацию ШИМ-сигнала и однократную генерацию импульса.

- Поддерживается управление таймером внешними сигналами.

- Поддержка DMA в нескольких режимах.

- Возможны инкрементация кодировки, каскадирование и синхронизация между несколькими таймерами.

11.2 Принцип работы и структура

Рисунок 11-1. Блок-схема структуры универсального таймера.

CK_TIM from RCC

Internal clock(CK_INT)

TRGO

To other timers

To ADC

Reset,

Enable,

Up, Count

AutoReload

Register

U

CK_PSC

PSC

(

prescaler

)

CK_CNT

CNT

)

(

counter

Stop, clear or up

U

U

Trigger

controller

11.2.1 Обзор

Как показано на рисунке 11-1, структуру универсального таймера можно условно разделить на три части: часть входного тактового сигнала, основную часть счетчика и часть каналов сравнения-захвата. Тактовый сигнал для универсального таймера может поступать от шины HB (CK_INT), от внешнего входа тактового сигнала (TIMx_ETR), от других таймеров с выходом тактового сигнала (ITRx) и от входа канала сравнения-захвата (TIMx_CHx). Эти входные тактовые сигналы после различных операций фильтрации, деления и т.п. преобразуются в тактовые сигналы CK_PSC и выводятся в секцию основного счетчика. Кроме того, эти сложные источники тактовых сигналов также могут быть выведены как TRGO для других периферийных устройств, таких как таймеры и АЦП. Ядром универсального таймера является 16-битный счетчик (CNT). Сигнал CK_PSC делится с помощью преселектора (PSC), превращаясь в CK_CNT, и затем подается на CNT. CNT поддерживает режимы инкрементного счета, декрементного счета и комбинированного инкрементно-декрементного режима, а также имеет регистр автоматической перезагрузки (ATRLR), который перезагружает начальное значение для CNT в конце каждого цикла счета. Универсальный таймер оснащен четырьмя наборами каналов сравнения-защиты, каждый из которых может принимать импульсы от эксклюзивных выводов или выводить волновые формы на выводы, то есть каналы сравнения-защиты поддерживают как входной, так и выходной режимы. Вход каждого канала регистра сравнения-зачата поддерживает фильтрацию, деление, обнаружение фронтов и другие операции, поддерживает взаимную активацию между каналами и может также обеспечивать тактовый сигнал для основного счетчика CNT. У каждого канала сравнения-зачета имеется набор регистров сравнения-зацета (CHxCVR), которые поддерживают сравнение с главным счетчиком (CNT) для выдачи импульсов.

11.2.2 Различия между универсальным таймером общего назначения и усовершенствованным таймером управления.

По сравнению с усовершенствованными таймерами управления, универсальные таймеры общего назначения не обладают следующими функциями:

- Универсальный таймер не имеет регистра повторного счета для подсчета циклов счета основного счетчика.

- Канал сравнения захвата универсального таймера не обладает функцией генерации мертвого времени и не имеет комплементарного выхода.

- Универсальный таймер не располагает механизмом тормозного сигнала.

11.2.3 Вход тактирования

В этом разделе обсуждается источник сигнала CK_PSC. Здесь представлена часть общей блок-схемы универсального таймера, относящаяся к источнику тактовых сигналов.

Рисунок 11-2. Блок-схема источника сигнала CK_PSC универсального таймера.

Encoder

mode

External clock

mode 1

External clock

mode 2

Internal clock

mode

CK_PSC

TI2F

TI1F

or

or

TRGI

ETRF

CK_INT

or

)

(

internal clock

TS[2:0]

TIMx_SMCR

xx

0

100

101

110

111

ITRx

TI1_ED

TI1FP1

TI2FP2

ETRF

0

1

CC2P

TIMx_CCER

Edge

detector

TI2F_Rising

TI2F_Falling

Filter

ICF[3:0]

TIMx_CCMR1

TI2

ETR pin

ETP

TIMx_SMCR

0

1

ETR

Divider

/1,/2,/4,/8

ETPS[1:0]

TIMx_SMCR

ETF[3:0]

TIMx_SMCR

ETRP

f

DTS

Filter

downcounter

ECE

TIMx_SMCR

SMS[2:0]

Опциональные входные тактовые сигналы могут быть разделены на 4 категории.

- Маршрут ввода внешнего тактового сигнала (ETR): ETR → ETRP → ETRF.

- Маршрут внутреннего тактового сигнала HB: CK_INT.

- Маршрут от контакта канала сравнения захвата (TIMx_CHx): TIMx_CHx → TIx → TIxFPx; этот маршрут также используется в режиме энкодера.

- Вход от других внутренних таймеров: ITRx. Фактическая операция может быть разделена на 3 категории путем определения выбора входного импульса для SMS источника CK_PSC.

- Выбор внутреннего источника тактового сигнала (CK_INT).

- Режим внешнего тактового источника 1.

- Режим внешнего тактового источника 2.

- Режим энкодера.

Все 4 упомянутых выше источника тактовых сигналов могут быть выбраны этими 4 операциями.

11.2.3.1 Внутренний источник тактовых сигналов (CK_INT)

Если универсальный таймер запускается при удержании поля SMS в состоянии 000b, то выбирается внутренний источник тактовых сигналов (CK_INT) в качестве тактового сигнала. В этот момент CK_INT становится CK_PSC.

11.2.3.2 Режим 1 (Mode 1) внешнего тактового источника

Когда область SMS установлена на 111b, включается первый режим внешнего тактового источника. При включении первого внешнего тактового источника в качестве источника для CK_PSC выбирается TRGI. Следует отметить, что пользователь также должен выбрать источник для TRGI, настроив область TS. Область TS может выбирать следующие типы импульсов в качестве источников тактовых сигналов:

- Внутренний триггер (ITRx, где x равно 0,1,2,3).

- Сравнение сигнала после захвата канала 1 через детектор фронта (TI1F_ED).

- Сравнение сигналов TI1FP1, TI2FP2 канала захвата.

- Сигнал ETRF от входа внешнего тактового сигнала.

11.2.3.3 Режим 2 (Mode 2) внешнего тактового источника

Используйте второй режим внешнего триггера для подсчета на каждом восходящем или нисходящем фронте входного сигнала внешнего тактового вывода. Когда позиция ECE установлена, используется второй режим внешнего тактового источника. При использовании второго режима внешнего тактового источника в качестве CK_PSC выбирается ETRF. Контакт ETR становится ETRP после прохождения через необязательный инвертор (ETP), делитель (ETPS), а затем ETRF после прохождения через фильтр (ETF). При установке бита позиции ECE и SMS на 111b это эквивалентно выбору ETRF в качестве ввода с помощью TS.

11.2.3.4 Режим энкодера

Установка SMS на 001b, 010b или 011b включит режим энкодера. Включение режима энкодера позволяет выбрать определенный уровень в TI1FP1 и TI2FP2 для передачи сигнала с другим перепадом уровня в качестве сигнала. Этот режим используется при применении внешнего энкодера. За подробностями о конкретных функциях обратитесь к разделу 11.3.7.

11.2.4 Счетчики и переферия

CK_PSC поступает на предварительный делитель (PSC) для деления. PSC является 16-битным, и реальный коэффициент деления равен значению R16_TIMx_PSC + 1. CK_PSC проходит через PSC и становится CK_INT. Изменение значения R16_TIM1_PSC не вступает в силу в реальном времени, но обновляется в PSC после события обновления. Событие обновления включает очистку и сброс бита UG.

11.2.5 Каналы захвата и сравнения

Ядром канала сравнения/захвата, который является основой таймера для реализации сложных функций, является регистр сравнения/захвата. Он дополняется цифровой фильтрацией, делением частоты и межканальным мультиплексированием в секции периферийного ввода, а также компаратором и управлением вывода в секции вывода. Блок-схема структуры канала сравнения/захвата показана на Рисунке 11-3.

Рисунок 11-3. Блок-схема структуры канала сравнения захвата.

Сигнал вводится с контакта канала x и опционально формируется как TIx (источником TI1 может быть больше чем CH1, см. блок-схему 10-1 таймера), TI1 проходит через фильтр (ICF[3:0]), чтобы сформировать TI1F, а затем делится на TI1F_Rising и TI1F_Falling через детектор фронта, эти два сигнала выбираются (CC1P) для генерации TI1FP1, TI1FP1 и TI2FP1 из канала 2 отправляются вместе на CC1S для выбора и становятся IC1, который отправляется в регистр сравнения захвата после деления ICPS. Регистр сравнения захвата состоит из регистра предварительной загрузки и теневого регистра, а процесс чтения/записи выполняется только на регистре предварительной загрузки. В режиме захвата захват происходит на теневом регистре, а затем копируется в регистр предварительной загрузки; в режиме сравнения содержимое регистра предварительной загрузки копируется в теневой регистр, а затем содержимое теневого регистра сравнивается с основным счетчиком (CNT).

11.3 Функциональные возможности и реализация

Сложные функции универсального таймера реализуются путем манипуляции каналом сравнения захвата таймера, схемой ввода тактового сигнала и компонентами счетчика и периферии. Тактовый сигнал, подаваемый на таймер, может быть получен из множества источников тактовых сигналов, включая вход канала сравнения захвата. Работа основного канала сравнения захвата и выбор источника тактовых сигналов непосредственно определяют его функцию. Канал сравнения захвата является двунаправленным и может работать как в режиме ввода, так и в режиме вывода.

11.3.1 Режим захвата входа (Input Capture)

Режим захвата входного сигнала является одной из базовых функций таймера. Принцип работы режима захвата входного сигнала заключается в том, что при обнаружении определенного фронта сигнала ICxPS генерируется событие захвата, и текущее значение счетчика фиксируется в регистре сравнения захвата (R16_TIMx_CHCTLRx). Бит CCxIF (в R16_TIMx_INTFR) устанавливается при возникновении события захвата, и соответствующий прерывание или DMA генерируются, если они включены. Если бит CCxIF уже установлен при возникновении события захвата, то устанавливается бит CCxOF. Бит CCxIF может быть очищен программно или аппаратно путем чтения регистра сравнения захвата. Бит CCxOF очищается программно. Пример использования режима захвата на входе для канала 1 приведен ниже.

- Настройте область CCxS для выбора источника сигнала ICx. Например, установите ее на 10b и выберите TI1FP1 в качестве источника IC1, не используя настройку по умолчанию. По умолчанию область CCxS настраивает модуль сравнения захвата как выходной канал.

- Настройте область ICxF для установки цифрового фильтра для сигнала TI. Цифровой фильтр будет выборочно считывать сигнал с определенной частотой определенное количество раз, а затем выдавать скачок. Эта частота выборки и количество раз определяются областью ICxF.

- Настройте бит CCxP для установки полярности сигнала TIxFPx. Например, оставьте бит CC1P низким и выберите переходы на восходящий фронт.

- Настройте область ICxPS для установки коэффициента перехода сигнала ICx между ICxPS. Например, оставляйте ICxPS на уровне 00b без перехода.

- Настройте бит CCxE, чтобы разрешить захват значения основного счетчика (CNT) в регистр сравнения захвата. Установите бит CC1E.

- Настройте биты CCxIE и CCxDE по мере необходимости, чтобы определить, следует ли разрешать использование прерываний или DMA. На этом завершается настройка канала сравнения захвата.

Когда захваченный импульс подается на TI1, значение основного счетчика (CNT) записывается в регистр сравнения захвата, устанавливается бит CC1IF, а бит CCIOF устанавливается, когда бит CC1IF был установлен ранее. Если установлен бит CC1IE, то генерируется прерывание; если установлен бит CC1DE, генерируется запрос DMA. Событие захвата на входе может быть сгенерировано программным способом посредством записи в регистр генерации событий (R16_TIMx_SWEVGR).

11.3.2 Режим сравнения (Compare Mode)

Режим сравнения выходов является одной из базовых функций таймера. Принцип работы режима сравнения выходов заключается в том, чтобы выводить определенное изменение или форму волны, когда значение основного счетчика (CNT) совпадает со значением регистра сравнения захвата. Поле OCxM (в R16_TIMx_CHCTLRx) и бит CCxP (в R16_TIMx_CCER) определяют, является ли выходной сигнал определенным высоким или низким уровнем или переключением уровня. Бит CCxIF также устанавливается, когда генерируется согласованное событие сравнения. Если предварительно установлен бит CCxIE, будет сгенерировано прерывание; если предварительно установлен бит CCxDE, будет сформирован запрос DMA. Чтобы настроить режим сравнения выходов, выполните следующие шаги:

- Настройка источника тактового сигнала и значения автоперезагрузки основного счетчика (CNT).

- Установка значения для сравнения с регистром сравнения захвата (R16_TIMx_CHxCVR).

- Установка бита CCxIE, если необходимо сгенерировать прерывание.

- Оставьте OCxPE равным 0, чтобы отключить регистр предварительной загрузки для регистра сравнения захвата.

- Установка режима вывода, установка поля OCxM и бита CCxP.

- Включите вывод, установив бит CCxE.

- Установка бита CEN для запуска таймера.

11.3.3 Режим принудительного вывода (Forced Output Mode)

Выходной шаблон канала сравнения захвата таймера может быть принудительно изменен программным обеспечением для вывода определенного уровня без необходимости сравнения теневого регистра регистра сравнения захвата с основным счетчиком. Это делается путем установки OCxM на 100b, что вынуждает OCxREF опускаться до низкого уровня, или путем установки OCxM на 101b, что заставляет OCxREF подниматься до высокого уровня. Обратите внимание, что принудительная установка OCxM в положение 100b или 101b все еще продолжается процесс сравнения между внутренним основным счетчиком и регистром сравнения захвата, соответствующие флаги все еще устанавливаются, и все еще генерируются прерывания и запросы DMA.

11.3.4 Режим измерения ШИМ (PWM Input Mode)

Режим ввода ШИМ используется для измерения коэффициента заполнения и частоты ШИМ и является особым случаем режима захвата на входе. Операции аналогичны режиму захвата на входе, за исключением следующих отличий: ШИМ занимает два канала сравнения захвата, и полярность ввода двух каналов установлена противоположная, один из сигналов установлен как вход триггера, а SMS установлен в режим сброса. Например, чтобы измерить период и частоту входящего сигнала ШИМ от TI1, требуются следующие операции.

- Установите TI1 (TI1FP1) в качестве входа сигнала IC1. Установите CC1S на 01b.

- Установите TI1FP1 на активный фронт нарастания. Держите CC1P на нуле.

- Установите TI1 (TI1FP2) в качестве входного сигнала IC2. Установите CC2S на 10b.

- Выберите TI1FP2 для активации спадающего фронта. Установите CC2P на 1.

- Выберите TI1FP1 в качестве источника тактового сигнала. Установите TS на 101b.

- Выберите режим сброса для SMS, то есть 100b.

- Включите захват на входе. Устанавливаются cc1e и cc2e.

11.3.5 Режим генерации ШИМ (PWM Output Mode)

ежим вывода ШИМ является одной из основных функций таймера. Режим вывода ШИМ чаще всего используется для определения частоты ШИМ с использованием значения перезагрузки и коэффициента заполнения с использованием регистра сравнения захвата. Установите 110b или 111b в поле OCxM для использования режима ШИМ 1 или режима 2, установите бит OCxPE для включения регистра предварительной загрузки и, наконец, установите бит ARPE для разрешения автоматического перезагрузки регистра предварительной загрузки. Значение регистра предварительной загрузки может быть отправлено в теневой регистр только тогда, когда происходит событие обновления, поэтому бит UG необходимо установить для инициализации всех регистров перед началом счета основного счетчика. В режиме ШИМ основной счетчик и регистр сравнения захвата всегда находятся в сравнении, и в зависимости от бита CMS таймер способен выводить сигналы ШИМ, выровненные по краю или центру.

- Выравнивание по краю

При выравнивании по краю основной счетчик увеличивается или уменьшается, и в сценарии режима ШИМ 1, когда значение основного счетчика превышает значение регистра сравнения захвата, OCxREF поднимается до высокого уровня; когда значение главного счетчика меньше значения регистра сравнения (например, когда главный счетчик растет до значения R16_TIMx_ATRLR и возвращается к полному нулю), OCxREF падает до низкого уровня. Выравнивание по центру При использовании режима центрированного выравнивания основной счетчик работает в чередовании режимов инкрементного и декрементального счета, и OCxREF выполняет подъемы и падения, когда значения основного счетчика и регистра сравнения совпадают. Тем не менее, флажки сравнения устанавливаются в разное время в трех режимах центрального выравнивания. При использовании режимов центрального выравнивания рекомендуется сгенерировать флаг программного обновления (установить бит UG) перед запуском основного счетчика.

11.3.6 Режим одного импульса (Single Pulse Mode)

Режим одиночного импульса может реагировать на конкретное событие, генерируя импульс после задержки с программируемыми задержкой и шириной импульса. Установка бита OPM останавливает основной счетчик, когда генерируется следующее событие обновления UEV (счетчик переходит в ноль).

Рисунок 11-4. Генерация событий и реакция на импульс

Как показано на Рисунке 11-4, на выводе OC1 необходимо сгенерировать положительный импульс длиной Tpulse после задержки Tdelay в начале растущего фронта, обнаруженного на выводе TI2. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Настройки для генерации триггера. В поле CC2S установлено значение 01b, которое отображает TI2FP2 как TI2; бит CC2P установлен на 0b, что устанавливает TI2FP2 для обнаружения растущего края; поле TS установлено на 110b, устанавливающее TI2FP2 в качестве триггерного источника; поле SMS установлено на значение 110b для установки TI2FP2, используемого для запуска счетчика.

- Задержка Tdelay определяется значением регистра сравнения захвата, а ширина импульса Tpulse определяется значениями регистра автоперезагрузки и регистра сравнения захвата.

11.3.7 Режим энкодера (Encoder Mode)

Режим энкодера является типичным применением таймера и может использоваться для получения фазового выхода энкодера. Направление счёта основного счётчика синхронизируется с направлением вращения оси энкодера, и каждое импульс, исходящий от энкодера, увеличит или уменьшит значение основного счётчика на единицу. Чтобы использовать энкодер, установите поле SMS на 001b (подсчёт только по краю TI2), 010b (счёт только на краю TI1) или 011b (Счёт на краях TI1 и TI2). Подключите энкодер к входам каналов сравнения захвата 1 и 2, и установите значение счётчика перегрузки, которое может быть установлено на большее значение. В режиме энкодера внутренние регистры сравнения захвата, пресет-счётчик, счётчик повторяющихся чисел и т.д. таймера работают нормально. В следующей таблице показаны отношения между направлением счёта и сигналом энкодера.

Таблица 11-1 Связь между направлением счёта и сигналом энкодера в режиме энкодера таймера

11.3.8 Режим синхронизации таймера (Timer Synchronization Mode)

Таймеры способны генерировать тактовые импульсы (TRGO) и получать входы от других таймеров (ITRx). Источник ITRx (TRGO от других таймеров) различается для разных таймеров. Соединения внутренней связи триггеров таймера показаны в Таблице 11-2.

Таблица 11-2 Подключение внутренних GTPM триггеров таймера

| От таймера | ITR0(TS=000) | ITR0(TS=001) | ITR0(TS=010) | ITR0(TS=011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIM2 | TIM1 |  |  |  |
| TIM1 |  | TIM2 |  |  |

11.3.9 Режим наладки

Когда система входит в режим отладки, таймер может продолжать выполнение команд или остановиться в зависимости от настроек модуля DBG.

11.4 Описание регистров

Table 11-3 TIM2-related registers list

11.4.1 Control Register 1 (TIM2_CTLR1)

11.4.2 Control Register 2 (TIM2_CTLR2)

Offset address: 0x04

11.4.3 Slave Mode Control Register (TIM2_SMCFGR)

Offset address: 0x08

11.4.4 TIM2 DMA/Interrupt Enable Register (TIM2_DMAINTENR)

11.4.5 Interrupt Status Register (TIM2_INTFR)

Offset address: 0x10

11.4.6 TIM2 Event Generation Register (TIM2_SWEVGR)

Offset address: 0x14

11.4.7 Compare/Capture Control Register 1 (TIM2_CHCTLR1)

Offset address: 0x18

Канал может использоваться в режиме ввода (режим захвата) или вывода (режим сравнения), а направление канала задаётся соответствующим битом CCxS. Другие биты этого регистра выполняют разные функции в режимах ввода и вывода. Биты OCxx описывают функциональность канала в режиме вывода, а биты ICxx описывают функциональность канала в режиме ввода.

11.4.8 Compare/Capture Control Register 2 (TIM2_CHCTLR2)

Offset address: 0x1C

Канал может быть использован в режиме ввода (режим захвата) или вывода (режим сравнения), а направление канала определяется соответствующим битом CCxS. Остальные биты этого регистра служат различными целями в режимах ввода и вывода. Биты OCxx описывают функцию канала в режиме вывода, а биты ICxx описывают функцию канала в режиме ввода.

11.4.9 Compare/Capture Enable Register (TIM2_CCER)

Offset address: 0x20

11.4.10 Counter for General-purpose Timer (TIM2_CNT)

11.4.11 Counting Clock Prescaler (TIM2_PSC)

11.4.12 Auto-reload Value Register (TIM2_ATRLR)

11.4.13 Compare/capture Register 1 (TIM2_CH1CVR)

Offset address: 0x34

11.4.14 Compare/capture Register 2 (TIM2_CH2CVR)

11.4.15 Compare/capture Register 3 (TIM2_CH3CVR)

11.4.16 Compare/capture Register 4 (TIM2_CH4CVR)

11.4.17 DMA Control Register (TIM2_DMACFGR)

Offset address: 0x48

11.4.18 DMA Address Register for Continuous Mode (TIM2_DMAADR)

Глава 12: Универсальный синхронно-асинхронный приёмопередатчик (USART)

Модуль включает в себя универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик USART1.

12.1 Основные характеристики

- Полнодуплексная или полудуплексная синхронная или асинхронная связь

- Формат данных NRZ

- Генератор дробной скорости до 3 Mbps

- Программируемая длина данных

- Конфигурация стоповых битов

- Поддержка протоколов LIN, кодировщиков IrDA, смарт-карт

- Поддержка DMA

- Множество источников пререрываний

12.2 Обзор

Рисунок 12-1. Блок-диаграмма универсального синхронно-асинхронного приемопередатчика

Когда бит TE (бит разрешения передачи) установлен, данные из регистра сдвига передачи выводятся на пин TX, а тактовый сигнал передается на пина CK. При передаче данных таймер выводит самый незначимый бит (LSB) из сдвигового регистра на пину TX, и каждая передача данных начинается с низкоуровневого стартового бита. Передача данных осуществляется передачей 8-битового или 9-битового слова данных в зависимости от настройки бита M (длины слова). После завершения передачи данных и установки бита TE, передатчик передает кадр начала, содержащий низкий стартовый бит, а затем 8 или 9 бит данных, в зависимости от установки битов M. В случае наличия бита проверки на четность, последний бит данных служит битами проверки. После отправки кадра, при установке бита TE, посылается кадр «idle», состоящий из 10 или 11 высоких битов, за которыми следует бит остановки. Кадр отключения содержит 10 или 10 бит низких данных, за которым следует бит останова.

12.3 Тактирование генератора битрейта передачи (Baud Rate Generator)

Скорость передачи данных передатчика рассчитывается по формуле BaudRate = Fbaud, где Fbaud – это частота передачи данных, а HCLK – это тактовая частота шины HB. Значение USARTDIV определяется двумя полями, DIV_M и DIV_F в регистре USART_BRR. Формула расчета выглядит следующим образом:

BaudRate=HCLK16*USARTDIV

Где HCLK — это частота тактового генератора шины HB, а USARTDIV — это значение, определяемое полями DIV_M and DIV_F. Отсюда:

USARTDIV = DIVM+DIVF16

Важно отметить, что скорость передачи битов, генерируемая генератором скорости передачи символов (baud rate), может не всегда точно соответствовать требуемой пользователем скорости передачи данных, и возможны отклонения. Помимо выбора максимально близкого значения, одним из способов уменьшения отклонений является увеличение частоты тактового генератора HB. Например, если вы установите скорость передачи данных 115200 бит/с, значение USARTDIV будет установлено равным 39,0625, что даст вам точную скорость передачи 115200 бит/с при максимальной частоте, но если вам нужна скорость передачи данных 921600 бит/с, рассчитанное значение USARTDIV составляет 4,88, однако ближайшее значение, которое можно установить в USART_BRR, фактически равно только 4,875. При значении 4,875 реальная скорость передачи составит 923076 бит/с с ошибкой 0,16%. Когда последовательный сигнал, отправленный передатчиком, передается приемнику, между скоростью передачи приемника и передатчика могут возникать некоторые ошибки. Ошибка возникает по трем основным причинам: действительная скорость передачи приемника отличается от таковой у передатчика; часы приемника и передатчика имеют погрешности; изменения, возникающие в сигнале линии. Приемник периферийного модуля имеет определенную допустимую погрешность приема, когда сумма всех трех вышеуказанных отклонений меньше предела допуска модуля, суммарное отклонение не влияет на передачу и прием. Предел допуска модуля зависит от использования дробной скорости передачи и длины слова данных (Mбит), использование дробной скорости передачи данных и длина поля данных в 9 бит уменьшают предел допуска, но он не должен быть менее 3%.Начало формы

12.4 Синхронный режим (Synchronous Mode)

Режим синхронизации позволяет системе выдавать сигнал синхронизации при использовании модуля USART. Когда включается синхронный режим для передачи данных во внешнюю среду, контакт CK одновременно начнет выдавать внешний тактовый сигнал.

Чтобы включить синхронный режим, необходимо установить бит CLKEN в контрольном регистре 2 (R16_USARTx_CTLR2). Также требуется отключить режимы LIN, смарт-карты, инфракрасный и полудуплексный режимы, то есть убедиться, что биты SCEN, HDSEL и IREN сброшены. Эти три бита находятся в контрольном регистре 3 (R16_USARTx_CTLR3).Начало формы

Ключевой момент при использовании синхронного режима – это управление выходом тактового сигнала. Следует учесть несколько важных аспектов:

- Режим синхронизации модуля USART работает только в основном режиме, то есть контакт CK выдает только тактовый сигнал и не принимает входных данных.

- Тактовый сигнал выдается только тогда, когда данные отправляются через контакт TX.

- Бит LBCL определяет, будет ли выдаваться тактовый сигнал после отправки последнего бита данных, бит CPOL задает полярность тактового сигнала, а бит CPHA — его фазу. Эти три бита расположены в контрольном регистре 2 (R16_USARTx_CTLR2) и должны быть настроены до активации режимов TE и RE. Различия между этими настройками показаны на Рисунке 12-2.

- Приемник будет производить выборку данных только по выходному тактовому сигналу в синхронном режиме, требуя определенного времени нарастания и удержания сигнала от устройства, как показано на Рисунке 12-3.

Рисунок 12-2 Пример временных характеристик тактового сигнала USART (M=0)

Рисунок 12-3 Время удержания выборки данных

CK (capture strobe on CK

rising edge in this example)

Data on RX

from slave

)

(

valid DATA bit

t

SETUP

t

HOLD

t

SETUP

=

t

HOLD

1

/16 bit time

12.5 Однопроводный полудуплексный режим (1-Wire Half-duplex Mode)

Полудуплексный режим поддерживает использование одного контакта (только TX) для приёма и передачи данных, при этом контакты TX и RX соединяются внутри чипа.

Для включения полудуплексного режима необходимо установить бит HDSEL в позиции регистра управления 3 (R16_USARTx_CTLR3), но также необходимо отключить режим LIN, режим смарт-карты, ИК-режим и синхронный режим, то есть обеспечить сброс битов SCEN, CLKEN и IREN, находящихся в регистрах управления 2 и 3 (R16_USARTx_CTLR2 и R16_USARTx_CTLR3).

После установки в полудуплексный режим необходимо настроить порт ввода-вывода TX на работу в режиме открытого стока с высоким уровнем выхода. При установке TE данные будут отправляться сразу же после записи их в регистр данных. Особое внимание следует уделить тому факту, что полудуплексный режим может привести к конфликтам шины при использовании нескольких устройств одной шины для отправки и получения данных, чего пользователь должен избегать программными средствами.

12.6 Режим смарткарт (Smart Card)

Режим смарт-карты поддерживает доступ к контроллерам смарт-карт по протоколу ISO7816-3.

Для включения режима смарт-карта необходимо установить бит SCEN в позиции регистра управления 3 (R16_USARTx_CTLR3), но также необходимо отключить режим LIN, полудуплексный режим и ИК-режим, то есть обеспечить сброс битов LINEN, HDSEL и IREN, но CLKEN может быть включён для вывода тактового сигнала, эти биты находятся в регистрах управления 2 и 3 (R16_USARTx_CTLR2 и R16_USARTx_CTLR3).

Для поддержки режима смарт-карточек USART должен быть установлен на 8 бит данных плюс 1 бит чётности, а стоп-бит рекомендуется настраивать на 1,5 бита как для передачи, так и для приёма. Режим смарткарты представляет собой полудуплексный протокол с использованием одной линии связи, где используется линия TX для обмена данными и должна быть сконфигурирована как выходной каскад с открытым стоком плюс подтягивающий резистор. Когда приёмник получает кадр данных и обнаруживает ошибку чётности, он посылает сигнал NACK, то есть активно притягивает линию TX вниз на один цикл во время стоп-бита, а отправитель обнаруживает сигнал NACK и генерирует ошибку кадра, благодаря чему приложение может повторно передать данные. На рис. 17-4 показаны формы сигналов на контакте TX в нормальном случае и в случае ошибки чётности. Флаг TC (флаг завершения передачи) USART может задержать генерацию GT (время защиты) на один такт, и приёмник не распознаёт установленный им сигнал NACK как стартовый бит.

Рисунок 12-4 Диаграмма (не)возникновения ошибки чётности

В режиме смарт-карты форма сигнала, выводимого контактом CK при включении, никак не связана с коммуникацией; она просто подаёт тактовый сигнал на смарт-карту со значением тактового сигнала AHB, разделённого на пять бит (в два раза больше значения PSC, вплоть до 62 делений).

12.7 IrDA

Модуль USART поддерживает управление инфракрасными трансиверами IrDA для физической коммуникации. Для использования IrDA необходимо сбросить биты LINEN, STOP, CLKEN, SCEN и HDSEL. Между модулем USART и физическим уровнем SIR (инфракрасный трансивер) используется кодирование NRZ (без возврата к нулю), поддерживаемое до скоростей 115200 бод.

IrDA является полудуплексным протоколом. Если USART передает данные физическому уровню SIR, декодер IrDA игнорирует вновь поступающий инфракрасный сигнал. Если USART принимает данные от SIR, то SIR не примет сигнал от USART. Логика уровней USART для SIR и SIR для USART различается. В логике приема SIR высокий уровень соответствует 1, а низкий — 0, но в логике передачи SIR высокий уровень равен 0, а низкий — 1.

12.8 Прямой доступ к памяти (DMA)

Модуль USART поддерживает функцию DMA, которая может использоваться для достижения быстрой и непрерывной передачи и приема данных. Когда DMA активирован, DMA записывает данные из заданного пространства памяти в буфер передачи, когда установлен флаг TXE. При использовании DMA для приема данных, каждый раз, когда устанавливается флаг RXNE, DMA переносит данные из буфера приема в определенное пространство памяти.

12.9 Прерывания

Модуль USART поддерживает различные источники прерываний, включая пустоту регистра передачи данных (TXE), CTS, завершение передачи (TC), готовность принимаемых данных (RXNE), переполнение данных (ORE), неактивную линию (IDLE), ошибку четности (PE), флаг отключения (LBD), шум (NE), переполнение для многобуферной связи (ORT) и ошибку кадра (FE), среди прочих.

Таблица 12-1 Соотношение между прерываниями и соответствующими битами разрешения

12.10 Описание регистров

Таблица 12-2 Список регистров, связанных с USART

Начало формы

12.10.1 USART Status Register (USART_STATR)

12.10.2 USART Data Register (USART_DATAR)

12.10.3 USART Baud Rate Register (USART_BRR)

12.10.4 USART Control Register 1 (USART_CTLR1)

12.10.5 USART Control Register 2 (USART_CTLR2)

12.10.6 USART Control Register 3 (USART_CTLR3)

12.10.7 USART Guard Time and Prescaler Register (USART_GPR)

Глава 13 Интерфейс межмикросхемной связи (I2C)

Шина внутренней микросхемы (I2C) широко применяется для связи микроконтроллеров с датчиками и другими внекристальными модулями. Она поддерживает режимы с несколькими ведущими и несколькими ведомыми устройствами и может обеспечивать связь на скоростях 100 КГц (стандартная) и 400 КГц (быстрая) всего лишь двумя линиями (SDA и SCL). Поддерживаются функции тайминга и DMA, а также функция проверки контрольной суммы CRC.

13.1 Основные характеристики

- Поддержка режимов мастера и слейва

- Поддержка 7-битных и 10-битных адресов

- Устройства-слейвы поддерживают двойные 7-битные адреса

- Поддержка двух скоростных режимов: 100 КГц и 400 КГц

- Множество состояний и множество флагов ошибок

- Поддержка расширенных функций часов

- Два вектора прерываний

- Поддержка DMA

- Поддержка PEC

- Совместимость с SMBus

13.2 Обзор

I2C представляет собой полудуплексную шину, которая может работать только в одном из следующих четырех режимов одновременно: режим передачи ведущего устройства, режим приема ведущего устройства, режим передачи ведомого устройства и режим приема ведомого устройства. Модуль I2C по умолчанию работает в режиме слейва и автоматически переключается в режим мастера при генерации условия старта и в режим слейва при потере арбитража или генерации сигнала остановки. Модуль I2C поддерживает функциональность с несколькими мастерами. Работая в режиме мастера, модуль I2C активно излучает данные и адреса. Как данные, так и адрес передаются блоками по 8 бит, причем старший бит идет первым, а младший — последним. После события старта следует однобайтовая (в режиме 7-битного адреса) или двухбайтовая (в режиме 10-битного адреса) информация об адресе, и для каждых 8-битных данных или адреса, отправленных хостом, слейву необходимо ответить подтверждением ACK, притянув шину SDA к низкому уровню, как показано на Рисунке 13-1.

Рисунок 13-1 Временная диаграмма I2C

Для корректной работы I2C необходимо подавать правильный тактовый сигнал, который должен быть минимум 2 МГц в стандартном режиме и 4 МГц в быстром режиме.

На рисунке 13-2 представлена функциональная блок-схема модуля I2C.

Noise

filter

Data

control

Data shift register

Data register

Comparator

PEC calculation

Own address register

Dual address register

PEC register

Noise

filter

Clock

control

Clock control

Register (CKCFGR)

Control registers

CTLR1&CTLR

2)

(

Status registers

(

2)

STAR1&STAR

Control

logic

SDA

SCL

SMBA

Interrupts

DMA requests & ACK

13.3 Режим мастера (Master Mode)

В режиме мастера модуль I2C управляет передачей данных и выдает сигнал синхронизации, а передача данных начинается с события начала и заканчивается событием окончания. Шаги для использования общения в режиме мастера следующие. Установка правильного тактового сигнала в регистре управления 2 (R16_I2Cx_CTLR2) и регистре контроля тактового сигнала (R16_I2Cx_CKCFGR). Установка соответствующего фронта в регистре фронтов (R16_I2Cx_RTR). Установка бита PE в регистре управления (R16_I2Cx_CTLR1) для запуска периферии. Установка бита START в регистре управления (R16_I2Cx_CTLR1) для генерации события начала.После установки бита START модуль I2C автоматически перейдет в основной режим, бит MSL будет установлен и событие начала будет сгенерировано. После генерации события начала будет установлен бит SB, и если установлен бит ITEVTEN (в R16_I2Cx_CTLR2), произойдет прерывание. В этот момент следует прочитать регистр статуса 1 (R16_I2Cx_STAR1), а бит SB будет автоматически очищен после записи адреса в регистр данных.

Если используется режим 10-битного адреса, то регистр записи данных отправляет заголовочную последовательность (заголовочная последовательность имеет вид 11110xx0b, где биты xx являются старшими двумя битами 10-битного адреса). После отправки заголовочной последовательности в регистре состояния будет установлен бит ADD10, и если был установлен бит ITEVTEN, будет сгенерировано прерывание. В этот момент следует прочитать регистр R16_I2Cx_STAR1 и очистить бит ADD10 после записи второго байта адреса в регистр данных.

Затем запишите второй байт адреса в регистр данных для его отправки. После отправки второго байта адреса в регистре состояния будет установлен бит ADDR. Если уже установлен бит ITEVTEN, будет сгенерировано прерывание. В этот момент следует прочитать регистр R16_I2Cx_STAR1, а затем однократно прочитать регистр R16_I2Cx_STAR2, чтобы очистить бит ADDR;

Если используется режим 7-битного адреса, то запишите байт адреса в регистр данных. После отправки байта адреса в регистре состояния установится бит ADDR. Если установлен бит ITEVTEN, то будет сгенерировано прерывание. В этом случае следует прочитать регистр R16_I2Cx_STAR1 и затем однократно прочитать регистр R16_I2Cx_STAR2 для очистки бита ADDR.

В режиме 7-битного адреса первый отправляемый байт — это байт адреса, первые 7 бит представляют адрес целевого ведомого устройства, 8-й бит определяет направление последующего сообщения: 0 означает, что ведущее устройство записывает данные в ведомое устройство, 1 означает, что ведущее устройство считывает информацию из ведомого устройства.

В режиме 10-битного адреса, как показано на Рисунке 13-3, на этапе отправки адреса первый байт имеет формат 11110xx0, где xx — это две старших цифры 10-битного адреса, а второй байт содержит младшие 8 бит 10-битного адреса. Если впоследствии предполагается перейти в режим передачи данных мастером, продолжайте отправлять данные; если планируется переход в режим приема данных мастером, необходимо повторно отправить условие начала, затем отправить байт в формате 11110xx1 и после этого перейти в режим приема данных мастером.

Рисунок 13-3 Диаграмма отправки и получения данных мастером при 10-битном адресе

S

1

1 1 1 0 X X

0

A

Address 7- 0

A

DATA

A

DATA

A

P

(

The upper 2 bits

of the address)

)

(

Write

The lower 8 bits of

the address

Transmitter

S

1

1 1 1 0 X X

0

A

Address 7- 0

A

DATA

A

DATA

A

P

The upper 2 bits

(

of the address)

(

Write

)

The lower 8 bits of

the address

S

1

1 1 1 0 X X

1

A

(

Read

)

Receiver

Режим передачи данных мастером

:

Внутренний сдвиговый регистр ведущего устройства отправляет данные из регистра данных на линию SDA. Когда ведущее устройство получает подтверждение (ACK), в регистре состояния 1 (R16_I2Cx_STAR1) устанавливается бит TxE, и также генерируется прерывание, если установлены биты ITEVTEN и ITBUFEN. Запись данных в регистр данных очистит бит TxE.

Если бит TxE установлен и новые данные не были записаны в регистр данных до отправки последних данных, то будет установлен бит BTF, и SCL останется низким до тех пор, пока он не будет очищен. Запись данных в регистр данных после чтения R16_I2Cx_STAR1 очистит бит BTF.

Рисунок 13-4 Диаграмма последовательности передачи данных передатчиком мастера

|  |  | 7-бит посылка мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S |  | Address | A |  |  | Data1 | A | Data2 |  | A |  |  | DataN | A |  | P |  |  |  |  |
|  |  | EVT5 |  |  | EVT6 | EVT8_1 | EVT8 |  | EVT8 |  |  | EVT8 |  |  |  | EVT8_2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-бит посылка мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  | Frame header | A |  | Address | A |  |  | Data1 | A | Data2 |  | A |  |  | DataN | A |  | P |  |
|  |  | EVT5 |  |  | EVT9 |  |  | EVT6 | EVT8_1 | EVT8 |  | EVT8 |  |  | EVT8 |  |  |  | EVT8_2 |  |  |

Описание:

S=Старт (условие старта), Sr=повторный старт, P=Стоп (условие остановки), A=ответ, NA=отсутствие ответа, EVTx=событие (прерывание генерируется, когда ITEVFEN=1)

EVT5:	SB=1, чтение SR1, а затем запись адреса в регистр DR очищает событие.

EVT6;	ADDR=1, сначала читаем SR1, затем читаем SR2, чтобы очистить событие.

EVT81:	TxE=1, сдвиговый регистр пуст, регистр данных пуст, запись в регистр DR.

EVT8:	TxE=1, сдвиговый регистр не пустой, регистр данных пустой, запись в DR регистр очистит событие.

EVT82:	TxE=1, BTF=1, запрос на установку бита остановки. Биты TxE и BTF аппаратно очищаются при генерации условия остановки.

EVT9:	ADDR10=1, чтение SR1 и последующая запись в DR очистят событие.

Примечание:

1: События EVT5, EVT6, EVT9, EVT8_1 и EVT8_2 удлиняют низкий уровень SCL до конца соответствующей программной последовательности.

2: Программная последовательность EVT8 должна быть завершена до окончания текущей передачи байта.

Режим приема мастером:

Модуль I2C будет принимать данные с линии SDA и записывать их в регистр данных через сдвиговый регистр. После каждого байта, если установлен бит ACK, модуль I2C отправит ответ с низким уровнем, и будет установлен бит RxNE, и, если установлены биты ITEVTEN и ITBUFEN, будет сгенерировано прерывание. Если установлен бит RxNE и исходные данные не прочитаны до получения новых данных, будет установлен бит BTF, и SCL останется низким до тех пор, пока BTF не будет очищен. Чтение R16_I2Cx_STAR1, а затем чтение регистра данных очистит бит BTF.

Figure 13-5 Receiver transmission sequence diagram

|  |  | 7-бит прием мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S |  | Address | A |  | Data1 | A(1) | Data2 |  | A |  |  |  | DataN | NA |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EVT5 |  |  | EVT6 | EVT6_1 |  | EVT7 |  |  | EVT7 |  |  | EVT8_2 |  |  | EVT7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-бит прием мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  | Frame header | A |  | Address | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EVT5 |  |  | EVT9 |  |  | EVT6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sr |  | Frame header | A |  | Data1 | A(1) | Data2 |  | A |  |  |  |  | DataN |  |  | NA |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EVT5 |  |  | EVT6 | EVT6_1 |  | EVT7 |  |  |  | EVT2 |  |  | EVT7_1 |  |  |  |  |  | EVT2 |  |  |  |  |

Описание:

S=Старт (условие старта), Sr=повторный старт, P=Стоп (условие остановки), A=ответ, NA=отсутствие ответа, EVTx=событие (прерывание генерируется, когда ITEVFEN=1)

EVT5:	SB=1, чтение SR1, а затем запись адреса в регистр DR очистит событие.

EVT6:	ADDR=1, сначала читаем SR1, затем читаем SR2, чтобы стереть это событие. В режиме приема мастером с 10-битным адресом после этого события следует установить START=1 в CR2.

EVT61:	Нет соответствующего флага события, и оно подходит только для приема 1 байта. Сразу после EVT6 (то есть после очистки ADDR), биты генерации условий ответа и остановки должны быть очищены.

EVT7:	RxNE=1, читайте регистр DR, чтобы очистить событие.

EVT71:	RxNE=1, прочтите регистр DR для очистки этого события. Установить ACK=0 и запрос на остановку.

EVT9:	ADDR10=1, чтение SR1 и последующая запись в регистр DR удаляют это событие.

Когда ведущее устройство заканчивает отправку данных, оно активно отправляет событие окончания, то есть устанавливает бит STOP, и I2C переключается в режим слейва. В режиме приема ведущему устройству необходимо отправить NAK на позицию ответа последнего бита данных, а после получения NACK ведомое устройство освобождает контроль над линиями SCL и SDA; ведущее устройство затем может отправить условие остановки/повторного старта. Обратите внимание, что модуль I2C автоматически переключается в режим ведомого устройства после генерации условия остановки.

13.4 Режим слейва (Slave Mode)

Когда модуль I2C находится в режиме слейва, он распознает свой собственный адрес и широковещательный вызов. Программное обеспечение может контролировать, включена или отключена функция распознавания широковещательного вызова. Как только обнаружено событие начала, модуль I2C сравнивает данные SDA через сдвиговый регистр со своим собственным адресом (количество битов зависит от ENDUAL и ADDMODE) или широковещательным адресом (при установленной ENGC). Если обнаружено несоответствие, оно будет проигнорировано до появления нового события начала. Если совпадает с заголовком, генерируется сигнал ACK, и ожидается адрес второго байта; если адрес второго байта также совпадает или совпадает полный сегментный адрес в случае 7-битного адреса, то: сначала генерируется ответ ACK; устанавливается бит ADDR, и если бит ITEVTEN уже установлен, генерируются соответствующие пререрывание; если используется режим двойного адреса (установлен бит ENDUAL), необходимо также прочитать бит DUALF, чтобы определить, какой адрес вызывает хоста. По умолчанию используется режим слейвом приеме. Если последний бит полученной заголовочной последовательности равен 1, или последний бит 7-битового адреса равен 1 (в зависимости от того, была получена заголовочная последовательность впервые или обычный 7-битный адрес), модуль I2C перейдёт в режим передачи, а бит TRA указывает, находится ли он сейчас в режиме приема или передачи.

Режим передачи слейвом:

После очистки бита ADDR модуль I2C отправляет байты из регистра данных на линию SDA через сдвиговый регистр. После получения подтверждения ACK, устанавливается бит TxE, и генерируется прерывание, если установлены биты ITEVTEN и ITBUFEN. Если установлен бит TxE и новые данные не были записаны в регистр данных до окончания отправки следующих данных, будет установлен бит BTF. SCL остаётся низким до тех пор, пока BTF не будет очищен. Чтение регистра состояния 1 (R16_I2Cx_STAR1) и последующая запись данных в регистр данных очистит бит BTF.

Рисунок 13-6 Диаграмма последовательности передачи данных передатчика слейва

|  |  | 7-бит передача слейва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Address | A |  |  | Data1 | A | Data2 |  | A |  |  | DataN | NA | P |  |  |
|  |  |  |  | EVT1 | EVT3_1 | EVT3 |  | EVT3 |  |  | EVT3 |  |  |  | EVT3_2 |  |  |
|  |  | 10-бит передача слейва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S | Frame header | A | Address | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EVT9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sr | Frame header | A |  |  | Data1 | A |  |  | DataN | NA | P |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EVT1 | EVT3_1 | EVT3 |  | EVT3 |  |  |  | EVT7_1 |  |  |

Описание:

S=Старт (условие старта), Sr=повторный старт, P=Остановка (условие остановки), A=Ответ, NA=Отказ, EVTx=Событие (прерывание генерируется, когда ITEVFEN=1)

EVT1;	ADDR=1, чтение SR1, а затем чтение SR2 устранит событие.

EVT31:	TxE=1, сдвиговый регистр пуст, регистр данных пуст, напишите DR.

EVT3:	TxE=1, регистр сдвига не пуст, регистр данных пусто, запись DR очистит событие.

EVT32:	AF=1, записать '0' в бит AF регистра SR1 для очистки бита AF.

Примечание:

1: События EVT1 и EVT3_1 продлевают состояние низкого уровня SCL до завершения соответствующей программной последовательности.

2: Программная последовательность EVT3 должна быть завершена до завершения текущего байта передачи.

Режим приема слейвом:

После очистки бита ADDR модуль I2C сохраняет данные с SDA в регистр данных через сдвиговый регистр. После получения каждого байта модуль I2C устанавливает бит ACK и устанавливает бит RxNE, и генерирует прерывание, если установлены биты ITEVTEN и ITBUFEN. Если установлен бит RxNE и старые данные не были прочитаны до получения новых данных, то устанавливается бит BTF. SCL остается на низком уровне до тех пор, пока бит BTF не очищен. Чтение регистра состояния 1 (R16_I2Cx_STAR1) и чтение данных в регистре данных очистит бит BTF.

Рисунок 13-7 Диаграмма последовательности передачи данных приемника

|  |  | 7-бит прием слейва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Address | A |  | Data1 | A | Data2 |  | A |  |  | DataN | A | P |  |  |  |
|  |  |  |  | EVT1 |  |  | EVT2 |  |  | EVT2 |  |  |  | EVT2 |  | EVT4 |  |
|  |  | 10-бит приема слейва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S | Frame header | A | Address | A |  | Data1 | A |  |  | DataN | A | P |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EVT1 |  |  | EVT2 |  |  |  | EVT2 |  | EVT4 |  |  |

Описание:

S=Старт (условие старта), Sr=Повторный старт, P=Стоп (условие остановки), A=Ответ, NA=Отказ, EVTx=Событие (прерывание генерируется, когда ITEVFEN=1)

EVT1;	ADDR=1, чтение SR1, а затем чтение SR2 удаляет событие.

EVT2: RxNE=1, чтении DR очищает событие.

EVT4: STOPF=1, чтению SR1 и последующей записи в регистр CR1 очистит событие.

Примечание:

1: Событие EVT1 увеличивает длительность низкого уровня SCL до завершения соответствующей программной последовательности.

2: Программная последовательность EVT2 должна быть завершена до завершения текущего байта передачи.

Ведущее устройство сгенерирует условие остановки после передачи последнего байта данных. Когда модуль I2C обнаружит событие остановки, он установит бит STOPF, и если бит ITEVFEN установлен, он также сгенерирует прерывание. Пользователю необходимо прочитать регистр состояния (например, R16_I2Cx_STAR1) и затем записать в регистр управления (например, сбросить слово управления SWRST) для его очистки. (См. EVT4 на приведенном выше рисунке).

13.5 Условия возникновения ошибок

13.5.1 Ошибка шины (BERR)

Ошибка шины возникает, когда модуль I2C обнаруживает внешние события начала или остановки во время передачи адреса или данных. Когда возникает ошибка шины, устанавливается бит BERR, и генерируется прерывание, если установлен бит ITERREN. В режиме слейва данные отбрасываются, и оборудование освобождает шину. Если это сигнал старта, оборудование считает его сигналом перезапуска и ожидает сигнала адреса или остановки. Если сигнал остановки, оборудование продолжает функционировать как обычно, ожидая нормального сигнала остановки. В мастерском режиме, оборудование не отпускает шину, и пользовательский код решает, продолжить передачу или прервать её.

13.5.2 Ошибка подтверждения (AF)

Ошибка ответа возникает, когда модуль I2C обнаруживает байт данных, но не получает подтверждения. Когда возникает ошибка ответа:

- Устанавливается бит AF.

- Генерируется прерывание, если установлен бит ITERREN.

- При возникновении ошибки AF, оборудование должно освободить шину, если модуль I2C работает в режиме слейва, и программное обеспечение должно сгенерировать событие остановки, если оно работает в мастер-режиме.

13.5.3 Потеря арбитража (ARLO)

Ошибка потери арбитража возникает, когда модуль I2C обнаруживает потерю арбитража. Когда возникает ошибка потери арбитража:

- Устанавливается бит ARLO.

- Генерируется прерывание, если установлен бит ITERREN.

- Модуль I2C переходит в режим слейва и перестает отвечать на запросы, направленные на его адрес, если хозяин не инициировал новое событие старта.

13.5.4 Ошибка переполнения/недостаточного заполнения (OVR)

- Ошибка переполнения

В режиме слейва, если расширение тактовой частоты отключено и модуль I2C получает данные, возникает ошибка переполнения, если байт данных был принят, но последние полученные данные еще не были прочитаны. При возникновении ошибки переполнения последнее принятый байт отбрасывается, и отправляющий должен повторить передачу последнего байта.

- Ошибка недонаполнения

В режиме слейва, если запрещено удлинение тактовой частоты и модуль I2C отправляет данные, возникает ошибка недонаполнения, если новые данные не были записаны в регистр данных до наступления следующего байтa clock edge. В случае ошибки недонаполненности, данные из предыдущего регистра данных отправляются дважды, и если возникает ошибка недоучёта, получатель должен отбрасывать повторные данные. Чтобы избежать ошибки недонаполнения, модуль I2C должен записать данные в регистр данных перед появлением первого растянутого края следующего байта.

13.6 Расширение тактовых импульсов

Если расширение тактовых импульсов отключено, возникают риски ошибок переполнения/недостаточного заполнения. Однако, если расширение тактовой частоты включено:

- В режиме передачи, если установлен бит TxE и бит BTF, сигнал SCL будет оставаться на низким уровне, ожидаемый пользователем для чтения регистра статуса и записи данных в регистр данных.

- В режиме приема, если установлены биты RxNE и BTF, SCL останется на низким уровне после получения данных, ожидающегося чтения регистра статусов и данных пользователем. Активация расширения тактовых импульсов помогает предотвратить ошибки переполнения/недостаточно заполненного состояния.

Видно, что включение расширения тактовых импульсов помогает избежать ошибок переполнения/недостаточного заполнения.

13.7 Шина SMBus

SMBus также является двухпроводным интерфейсом, который обычно используется между системой и управлением питанием. У SMBus и I2C много общего, например, SMBus использует тот же режим адресации с 7 битами, что и I2C, а следующие функции являются общими для SMBus и I2C:

- Режим связи "ведущий-ведомый", при котором хост предоставляет тактовый сигнал и поддерживает несколько ведущих устройств и подчиненных.

- Двухпроводная архитектура связи, с опциональной линией предупреждения для SMBus.

- Оба поддерживают формат адреса длиной 7 битов.

Начало формы

Также существуют различия между SMBus и I2C:

- I2C поддерживает скорости до 400 кГц, тогда как SMBus поддерживает до 100 кГц; кроме того, у SMBus есть ограничение минимальной скорости в 10 кГц.

- При низком уровне тактового сигнала SMBus более чем на 35 мс будет сообщаться о тайм-ауте, однако такого ограничения нет у I2C.

- U SMBus фиксированный логический уровень, тогда как у I2C он зависит от напряжения питания (VDD).

- U SMBus имеется протокол шины, которого нет у I2C.

Кроме того, SMBus включает идентификацию устройств, протоколы разрешения адресов, уникальные идентификаторы устройств, напоминания SMBus и различные шинойные протоколы, описанные в спецификации версии 2.0 SMBus. При использовании SMBus необходимо установить только бит SMBus в регистре управления, а биты SMBTYPE и ENAARP должны быть настроены по мере необходимости.

13.8 Прерывания

Каждый модуль I2C имеет два вектора прерываний: прерывания событий и прерывания ошибок. Оба типа прерываний поддерживают источники прерываний, указанные на Рисунке 13-4.

Рисунок 13-4 Запрос прерывания I2C

13.9 Прямой доступ к памяти (DMA)

DMA может использоваться для отправки и получения больших объемов данных. Бит ITBUFEN в регистре управления не должен быть установлен при использовании DMA.

Начало формы

- Передача с использованием DMA

РНачало формы

ежим DMA активируется путем установки бита DMAEN в регистре CTLR2. Как только бит TxE установлен, данные будут загружены через DMA из заданной памяти в регистр данных I2C. Для выделения каналов для I2C требуются следующие настройки:

- Установите адрес регистра I2Cx_DATAR в регистр DMA_PADDRx, а адрес памяти – в регистр DMA_MADDRx таким образом, чтобы после каждого события TxE данные отправлялись из памяти в регистр I2Cx_DATAR.

- Задайте необходимое количество байтов для передачи в регистре DMA_CNTRx. Это значение будет уменьшаться после каждого события TxE.

- Настройте приоритет канала с помощью битов PL[0:1] в регистре DMA_CFGRx.

- Установите бит DIR в регистре DMA_CFGRx и, в зависимости от требований приложения, настройте его для выдачи запроса на прерывание, когда вся передача будет выполнена наполовину или полностью.

- Активируйте канал, установив бит EN в регистре DMA_CFGRx.

Начало формы

Когда количество байтов передачи данных, установленных в контроллере DMA, завершено, контроллер DMA отправляет сигнал окончания передачи (EOT/EOT_1) на интерфейс I2C. Если разрешено прерывание, будет сгенерировано прерывание DMA.

- Прием с использованием DMA

Режим приема DMA может быть выполнен после установки DMAEN в регистре CTLR2. При использовании режима приема DMA, DMA передает данные из регистра данных в предварительно заданную область памяти. Для выделения каналов для I2C необходимы следующие шаги:

- Установите адрес регистра I2Cx_DATAR в регистр DMA_PADDRx, а адрес памяти – в регистр DMA_MADDRx таким образом, чтобы после каждого события RxNE данные записывались в память из регистра I2Cx_DATAR.

- Задайте необходимое количество байтов для передачи в регистре DMA_CNTRx. Это значение будет уменьшаться после каждого события RxNE.

- Настройте приоритет канала с помощью битов PL[0:1] в регистре DMA_CFGRx.

- Сбросьте бит DIR в регистре DMA_CFGRx, и в зависимости от требований приложения можно настроить выдачу запроса на прерывание, когда передача данных будет выполнена наполовину или полностью.

- Установите бит EN в регистре DMA_CFGRx для активации канала.

Начало формы

Когда количество передач данных, установленное в контроллере DMA, завершено, контроллер DMA отправляет сигнал окончания передачи (EOT/EOT_1) на интерфейс I2C. Если прерывание разрешено, будет сгенерировано прерывание DMA.

13.10 Проверка ошибок пакета

Контрольная сумма пакета (PEC) — это дополнительный шаг проверки с использованием CRC8 для повышения надежности передачи, рассчитываемый для каждого бита последовательных данных с использованием следующего полинома.

C=X8 +X2 +X+1

Расчёт PEC активируется битом ENPEC в регистре управления и выполняется для всех информационных байтов, включая адрес и биты чтения/записи. При передаче включение PEC добавляет байт результата расчёта CRC8 после последнего байта данных; в режиме приёма последний байт рассматривается как результат проверки CRC8, и если он не совпадает с результатом внутреннего расчёта, будет отправлен ответ NAK, а в случае основного приёмника, независимо от правильности результата проверки.

13.11 Описание регистров

Таблица 13-1 Список регистров, связанных с I2C

13.11.1 I2C Control Register 1(I2C1_CTLR1)

13.11.2 I2C Control Register 2(I2C1_CTLR2)

13.11.3 I2C Own Address Register 1(I2C1_OAR1)

13.11.4 I2C Own Address Register 2(I2C1_OAR2)

13.11.5 I2C Data Register (I2C_DATAR)

13.11.6 I2C Status Register 1(I2C_STAR1)

13.11.7 I2C Status Register 2(I2C_STAR2)

13.11.8 I2C Clock Register (I2C1_CKCFGR)

Глава 14 Последовательный периферийный интерфейс (SPI)

SPI поддерживает взаимодействие данных в синхронном последовательном режиме по трём проводам, а также имеет линию выбора чипа для поддержки аппаратного переключения между режимами Master и Slave и поддерживает связь по одной линии данных.

14.1 Основные характеристики

- Поддержка полнодуплексного синхронного последовательного режима

- Поддержка полу-дуплексного режима с использованием одной линии

- Поддержка режимов Master и Slave, многорежимного Slave

- Поддерживаются структуры данных длиной 8 или 16 бит

- Максимальная частота тактового сигнала может достигать половины от частоты FHCLK

- Порядок передачи данных поддерживает передачу старшего (MSB) или младшего (LSB) бита первым

- Поддерживается управление выводом NSS как аппаратное, так и программное

- Аппаратная поддержка контрольной суммы CRC при передаче и приеме данных

- Буфер передатчика поддерживает передачу данных через DMA

- Возможность изменения фазы и полярности тактовых сигналов

Начало формы

14.2 Описание функций

14.2.1 Обзор

Рисунок 14-1 Блок-схема структуры SPIНачало формы

Как видно из Рисунка 14-1, четыре основных вывода, связанных с SPI, это MISO, MOSI, SCK и NSS. Вывод MISO является входным выводом данных, когда модуль SPI работает в режиме Master, и выходным выводом данных, когда он работает в режиме Slave. Вывод MOSI является выходным выводом данных при работе в режиме Master и входным выводом данных при работе в режиме Slave. Выводом SCK является тактовый вывод; тактовый сигнал всегда генерируется ведущим устройством, а ведомое устройство принимает тактовый сигнал и синхронизирует отправку и прием данных. Вывод NSS является выводом выбора чипа, который используется следующим образом.

- Управление NSS программно: Когда установлен бит SSM, внутренний сигнал NSS будет иметь высокий или низкий уровень, определяемый состоянием SSI. Этот случай обычно используется в режиме Master модуля SPI.

- Управление NSS аппаратно: При включении выхода NSS, то есть когда установлен бит SSOE, вывод NSS будет активно подтягиваться к низкому уровню, когда ведущий SPI начинает передавать данные наружу. Если не удается подтянуть вывод NSS к низкому уровню (что указывает на наличие другого ведущего устройства на шине, которое уже ведет коммуникацию), будет сгенерирована ошибка оборудования. Если бит SSOE не установлен, можно использовать режим с несколькими ведущими устройствами, и если этот вывод будет подтянут к низкому уровню извне, устройство принудительно перейдет в режим Slave, и бит MSTR автоматически сбросится.

Начало формы

Установка бита CPHA означает, что модуль выбирает данные по второму фронту тактового сигнала и фиксирует их, тогда как сброс бита CPHA указывает, что SPI-модуль выбирает данные по первому фронту тактового сигнала и также фиксирует их. Бит CPOL определяет, удерживается ли тактовый сигнал на высоком или низком уровне, когда нет передаваемых данных. Подробности представлены на рисунке 14-2 ниже.

Рисунок 14-2 Режим SPIНачало формы

Ведущее устройство и ведомое должны быть настроены на одинаковый режим работы SPI, а бит SPE необходимо сбросить перед настройкой режима SPI. Бит DEF определяет, составляет ли длина отдельных данных SP 8 или 16 бит. Бит LSBFIRST управляет тем, начинается ли одно слово данных со старшего или младшего бита.

14.2.2 Режим мастера

При работе модуля SPI в режиме Master, последовательный тактовый сигнал генерируется на выводе SCK. Для настройки режима Master выполняются следующие шаги:

- Настройка поля BR[2:0] регистра управления для определения частоты тактового сигнала.

- Конфигурация битов CPOL и CPHA для выбора режима работы SPI.

- Конфигурирование бита DEF для задания длины слова данных (8 или 16 бит).

- Установить бит LSBFIRST для указания формата кадра (передача сначала старшего или младшего бита).

- Настроить вывод NSS, например, установив бит SSOE, чтобы позволить аппаратуре управлять выводом NSS. Также возможно установить бит SSM и задать высокий уровень на выводе NSS путем установки бита SSI.

- Убедиться, что вывод NSS находится в высоком состоянии, прежде чем устанавливать бит MSTR и бит SPE.

Когда требуется передать данные, достаточно записать данные в регистр данных. SPI параллельно перенесет данные из буфера передачи в сдвиговый регистр, после чего начнет передачу данных согласно установке бита LSBFIRST. Как только данные окажутся в сдвиговом регистре, флаг TXE установится. Если был предварительно установлен бит TXEIE, произойдет генерация прерывания. Чтобы поддерживать непрерывность потока данных, необходимо заполнить позицию флага TXE новыми данными в регистр данных.

Когда приемник получает данные, по приходу последнего фронта выборки тактового импульса для данного слова данных, они будут переданы из сдвигового регистра в буфер приема параллельно, устанавливается флаг RXNE и, если ранее был установлен бит RXNEIE, происходит генерация прерывания. В этом случае следует как можно скорее считать данные из регистра данных, чтобы забрать их.Начало формы

14.2.3 Режим слейва

Когда модуль SPI работает в режиме Slave, вывод SCK используется для получения тактового сигнала от ведущего устройства, и его собственная настройка скорости передачи данных становится недействительной. Для конфигурации в режим Slave выполните следующие действия:

- Настройте бит DEF для установки длины бита данных.

- Биты CPOL и CPHA должны соответствовать режиму работы ведущего устройства.

- Бит LSBFIRST должен соответствовать формату кадра данных ведущего устройства;

- Вывод NSS должен находиться в низком состоянии при управлении аппаратурой. Если NSS управляется программно (установлен бит SSM), тогда убедитесь, что бит SSI сброшен.

- Сбросьте бит MSTR и установите бит SPE для включения режима SPI.

Во время передачи данных, когда появляется первый фронт выборки у ведомого устройства на выводе SCK, оно начинает передачу. Процесс отправки заключается в перемещении данных из буфера передачи в регистр сдвига передачи. Когда данные из буфера передачи перемещаются в регистр сдвига, устанавливается флаг TXE, и если до этого был установлен бит TXEIE, генерируется прерывание.

Во время приёма данных, после последнего фронта выборки тактового импульса, устанавливается бит RXNE, байты, принятые регистром сдвига, переносятся в буфер приёма, и операция чтения регистра данных позволяет получить данные из приёмного буфера. Если до установки RXNE был установлен RXNEIE, то генерируется прерывание.

Начало формы

14.2.4 Полудуплексный режим (Simplex Mode)

Интерфейс SPI может работать в полудуплексном режиме, где ведущее устройство использует вывод MOSI, а ведомое устройство — вывод MISO для связи. При использовании полудуплексной связи нужно настроить бит BIDIMODE и использовать BIDIOE для управления направлением передачи.

Установка бита RXONLY в обычном полнодуплексном режиме переводит модуль SPI в простой симплексный режим только для приема, освобождая вывод данных после установки RXONLY. SPI также может быть переведен в режим только передачи, игнорируя принимаемые данные.

14.2.5 Контрольная сумма CRC

Модуль SPI использует контрольную сумму CRC для обеспечения надежности полнодуплексной связи, причем для отправки и приема данных используются отдельные калькуляторы CRC. Полином для вычисления CRC определяется регистром полинома, и для ширины данных 8 бит и 16 бит соответственно применяются различные расчеты. Установка бита CRCEN активирует проверку контрольной суммы CRC и одновременно сбрасывает калькулятор CRC. После отправки последнего байта данных установка бита CRCNEXT приведет к отправке результата расчета TXCRCR после отправки текущего байта, в то время как бит CRCERR будет установлен, если последнее полученное значение регистра сдвига приема не совпадает с локально рассчитанным значением RXCRCR. Использование проверки контрольной суммы CRC требует настройки калькулятора полинома и установки бита CRCEN при конфигурировании режима работы SPI, а также установки бита CRCNEXT на последнем слове или полуслове для отправки CRC и выполнения проверки CRC для приема. Обратите внимание, что полином для расчета CRC должен быть единым как для отправки, так и для приема.Начало формы

14.2.6 Прямой доступ к памяти (DMA)

Модуль SPI поддерживает использование DMA для ускорения обмена данными, будь то заполнение буфера передачи с помощью DMA или своевременное получение данных из буфера приема посредством DMA. DMA будет своевременно забирать или отправлять данные, используя сигналы RXNE и TXE. DMA также может работать в симплексном режиме или режиме с проверкой CRC.

Начало формы

14.2.7 Ошибки

- Ошибка режима Master (MODF)Когда SPI работает в режиме управления аппаратным обеспечением вывода NSS, происходит внешнее снижение уровня на выводе NSS; либо в режиме программного управления выводом NSS очищается бит SSI; либо очищается бит SPE, что приводит к отключению SPI; либо очищен бит MSTR, и SPI переходит в режим Slave. Если бит ERRIE уже установлен, также генерируется прерывание. Шаги для очистки бита MODF: Сначала выполните операцию чтения или записи в регистр R16_SPI1_STATR, затем запишите в регистр R16_SPI1_CTLR1.

- ПереполнениеЕсли хост передает данные, а в буфере приема ведомого устройства остаются непрочитанные данные, возникает ошибка переполнения, устанавливается бит OVR, и если установлен бит ERRIE, генерируется прерывание. Ошибка переполнения должна перезапустить текущую передачу. Чтение регистра данных, а затем чтение регистра состояния позволит устранить эту ошибку.

- Ошибки CRCПри несоответствии принятого слова CRC и значения RXCRCR возникает ошибка CRC, и устанавливается бит CRCERR.Начало формы

14.2.8 Прерывания

Модуль SPI поддерживает пять источников прерываний, среди которых события TXE и RXNE устанавливаются, когда установлены соответствующие биты TXEIE и RXNEIE. Помимо этих событий, три упомянутые выше ошибки (MODF, OVR и CRCERR) также могут генерировать прерывания, если включен бит ERRIE. В таком случае эти три ошибки вызовут генерацию ошибок прерывания.

14.3 Описание регистров

Таблица 14-1 Список регистров, связанных с SPI

14.3.1 SPI Control Register 1 (SPI_CTLR1)

14.3.2 SPI Control Register 2 (SPI_CTLR2)

14.3.3 SPI Status Register (SPI_STATR)

14.3.4 SPI Data Register (SPI_DATAR)

14.3.5 SPI1 Polynomial Register (SPI_CRCR)

14.3.6 SPI1 Receive CRC Register (SPI_RCRCR)

14.3.7 SPI1 Transmit CRC Register (SPI_TCRCR)

14.3.8 SPI High-speed Control Register (SPI_HSCR)

Глава 15 Электронная подпись (ESIG)

Электронная подпись содержит информацию об идентификации микросхемы: емкость области флеш-памяти и уникальный идентификатор. Она записывается производителем в системную область хранения памяти модуля на заводе и может быть прочитана с помощью SWD (SDI) или прикладного кода.

15.1 Описание функциональных возможностей

Емкость Flash-памяти: Указывает текущий размер кристалла, доступный для использования пользовательскими приложениями. Уникальная идентификация: 96-битный двоичный код, уникален для любого микроконтроллера. Пользователь может только читать доступ, но не изменять его. Эта уникальная информация идентификации может использоваться в качестве пароля безопасности микроконтроллеров (продуктов), ключей шифрования и дешифровки, серийных номеров продуктов и т.д., для улучшения механизмов безопасности системы или для обозначения информации о личности. Все вышеперечисленное может быть доступно для чтения пользователем с использованием 8-, 16- или 32-битного доступа.

15.2 Описание регистров

Таблица 15-1 Список регистров, связанных с ESIG

15.2.1 Flash capacity register (ESIG_FLACAP)

15.2.2 UID Register (ESIG_UNIID1)

15.2.3 UID Register (ESIG_UNIID2)

15.2.4 UID Register (ESIG_UNIID3)

Глава 16 Флеш-память и байты опций пользователя

16.1 Организация флеш-памяти

Внутренняя флеш-память чипа организована следующим образом.

Начало формы

Таблица 16-1 Организация флеш-памяти

Примечания: Основная область памяти, указанная выше, используется для хранения приложений пользователя и защищена от записи блоками по 1 Кбайт (16 страниц); за исключением области «слова конфигурационных настроек производителя», которая заблокирована заводским способом и недоступна пользователю, другие области доступны для операций пользователя при определенных условиях.

16.2 Программирование и безопасность флеш-памяти

16.2.1 Два метода программирования/стирания

- Стандартное программирование: Это режим программирования по умолчанию (совместимый режим). В этом режиме ЦПУ выполняет программирование отдельными двумя байтами и операции стирания и полного стирания отдельными блоками по 1 Кбайт.

- Быстрое программирование: Этот метод использует операции со страницей (рекомендуется). После определенной последовательности разблокировки выполняется программирование и стирание блоков по 64 байта, а также стирание блока размером 1Кбайт (стандартное полное стирание всего чипа также применимо для быстрого программирования).

16.2.2 Безопасность – Предотвращение несанкционированного доступа (чтение, запись, стирание)

- Защита страницы от записи

- Защита от чтения

Когда чип находится в состоянии защиты от чтения.

- Страницы основной памяти с 0 по 32 (2 Кбайт) автоматически находятся в состоянии защиты от записи, не контролируемой регистром FLASH_WPR; состояние без защиты от чтения, все страницы основной памяти контролируются регистром FLASH_WPR.

- Область загрузочного кода системы, режим SDI и область RAM не подлежат стиранию или программированию для основной памяти, за исключением полного стирания всего чипа. Области байтов опций пользователя могут быть стерты или запрограммированы. Если предпринята попытка снять защиту от чтения (запрограммировать слово пользователя), чип автоматически сотрет всю область пользователя.

Начало формы

Примечание: Внутренний RC-генератор (HSI) должен быть включен во время выполнения операции программирования/стирания флеш-памяти.

16.3 Описание регистров

Таблица 16-2 Список регистров, связанных с FLASH

16.3.1 Control Register (FLASH_ACTLR)

16.3.2 FPEC Key Register (FLASH_KEYR)

16.3.3 OBKEY Register (FLASH_OBKEYR)

16.3.4 Status Register (FLASH_STATR)

Примечание: При выполнении операции программирования необходимо убедиться, что бит STRT регистра FLASH_CTLR равен нулю.

16.3.5 Configuration Register (FLASH_ CTLR)

16.3.6 Address Register (FLASH_ ADDR)

16.3.7 Option Byte Register (FLASH_OBR)

Примечание: USER и RDPRT загружаются из области байтов опций пользователя после сброса системы.

16.3.8 Write Protect Register (FLASH_WPR)

Note: WPR is loaded from the user-option bytes area after a system reset.

16.3.9 Extended Key Register (FLASH_MODEKEYR)

16.3.10 BOOT Key Register (FLASH_BOOT_MODEKEYP)

16.4 Последовательность операций с флеш-памятью

Начало формы

16.4.1 Операции чтения

Используя прямое обращение в общем адресном пространстве, любая операция чтения данных размером 8/16/32 бита может получить доступ к содержимому модуля флеш-памяти и получить соответствующие данные.

16.4.2 Деблокировка флешпамяти

После сброса системы, контроллер флеш-памяти (FPEC) и регистр FLASH_CTLR заблокированы и недоступны. Разблокировка модуля контроллера флеш-памяти возможна путём записи определённой последовательности в регистр FLASH_KEYR.

Последовательность разблокировки.

- Записать значение KEY1 = 0x45670123 в регистр FLASH_KEYR (шаг 1 обязательно должен быть KEY1).

- Записать значение KEY2 = 0xCDEF89AB в регистр FLASH_KEYR (шаг 2 обязательно должен быть KEY2).

Вышеуказанные операции должны выполняться последовательно и непрерывно, иначе они будут считаться ошибочными операциями, которые заблокируют модуль FPEC и регистры FLASH_CTLR и вызовут ошибки шины до следующего сброса системы. Контроллер флеш-памяти (FPEC) и регистры FLASH_CTLR могут быть снова заблокированы путем установки бита "LOCK" регистра FLASH_CTLR в 1.

16.4.3 Стандартное программирование основной памяти

Стандартное программирование может осуществляться двумя байтами за раз. Когда бит PG регистра FLASH_CTLR установлен в '1', каждая половина слова (два байта), записываемая по адресу флеш-памяти, инициирует однократное программирование, а запись любых данных, отличных от половины слова, вызовет генерацию контроллером FPEC ошибки шины. Во время программирования бит BSY установлен в '1', а по завершении программирования бит BSY сбрасывается в '0', а бит EOP устанавливается в '1'.

Примечание: Когда бит BSY установлен в '1', выполнение операции записи в любой регистр будет запрещено.

Начало формы

Рисунок 16-1 Программирование FLASH

Прочитайте бит LOCK регистра FLASH_CTRL

Начало формы

BSY Бит = 1 ?

Выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти"

Установить FLASH_CTLR PG бит = 1

Запись полуслова (2 байта) по указанному адресу

Начало формы

Чтение EOP/WRPRTERR для оценки результата программирования Чтение адреса для проверки записанных запрограммированных данных

Продолжить программирование

Конец, бит PG = 0

Бит LOCK = 1 ?

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Установите бит PG регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы включить стандартный режим программирования.

- Запишите половину слова, которую вы хотите запрограммировать, по заданному адресу флеш-памяти (четный адрес).

- Подождите, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на окончание программирования, и очистите бит EOP до нуля.

- Просмотрите регистр FLASH_STATR, чтобы узнать, была ли допущена ошибка, или прочтите контрольную сумму данных запрограммированного адреса.

- Продолжите программирование, повторив шаги 3-5, и завершите программирование, очистив бит PG до нуля.

Начало формы

16.4.4 Стандартное стирание основной памяти

Флеш-память может быть стерта стандартными страницами (по 1 Кбайт) или целиком.

Рисунок 16-2 Стирание страницы FLASH

Read the LOCK bit of

FLASH_CTRL

BSY bit=1

？

Perform  "Unlock Flash

Memory" operation

Set FLASH_CTLR

的

PER bit=1

Set FLASH_CTLR STRT bit=1

Read out erase page data

verification

Continue

erasing?

Over

，

PEG bit=0

LOCK bit=1?

YES

NO

NO

YES

YES

NO

Write the erased page header

address in FLASH_ADDR register

(

)

erase 8 pages at a time

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Установите бит PER регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы включить стандартный режим стирания страницы.

- Запишите адрес заголовка страницы выбранного стирания в регистр FLASH_ADDR.

- Установите бит STRT регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы инициировать действие стирания.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на завершение стирания, и очистите бит EOP до нуля.

- Прочтите данные стертых страниц для проверки.

- Продолжите стандартное стирание страницы, повторяя шаги 3-5, и закончите стирание, очистив бит PEG до нуля.

Начало формы

Рисунок 16-3 Полное стирание всего чипа FLASH

Read the LOCK bit of

FLASH_CTRL

BSY bit=1

？

Perform  "Unlock Flash

Memory" operation

Set FLASH_CTLR MER bit=1

Set FLASH_CTLR STRT bit=1

Read out all pages of data to

verify

Over

，

MEG

bit=0

LOCK bit=1?

YES

NO

YES

NO

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Установите бит MER регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы включить режим полного стирания чипа.

- Установите бит STRT регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы начать процесс стирания.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на завершение стирания, и очистите бит EOP до нуля.

- Прочтите данные стертых страниц для проверки.

- Очистите бит MER до нуля.

Начало формы

16.4.5 Разблокировка режима быстрого программирования

Операция в режиме быстрого программирования может быть разблокирована путем записи последовательности в регистр FLASH_MODEKEYR. После разблокировки бит FLOCK регистра FLASH_CTLR будет очищен до 0, что указывает на возможность выполнения операций быстрого стирания и программирования. Регистр FLASH_CTLR снова блокируется программным обеспечением путем установки бита "FLOCK" в 1.

Последовательность разблокировки.

- Запишите значение KEY1 = 0x45670123 в регистр FLASH_MODEKEYR.

- Запишите значение KEY2 = 0xCDEF89AB в регистр FLASH_MODEKEYR.

Начало формы

Эти операции должны выполняться последовательно и непрерывно, иначе они будут рассматриваться как неправильные операции, которые приведут к блокировке, и их нельзя будет разблокировать повторно до следующего сброса системы.

Примечание: Операции быстрого программирования требуют снятия блокировки уровней "LOCK" и "FLOCK".

16.4.6 Быстрое программирование основной памяти

Начало формы

Быстрое программирование по странице (64 байта).

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Проверьте бит BSY регистра FLASH_STATR, чтобы подтвердить отсутствие других выполняемых операций программирования.

- Проверьте бит FLOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам понадобится выполнить операцию "разблокировки режима быстрого программирования".

- Установите бит FTPG регистра FLASH_CTLR, чтобы включить функцию быстрого программирования.

- Установите бит BUFRST регистра FLASH_CTLR, чтобы выполнить операцию очистки внутреннего буфера объемом 64 байта.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на завершение очистки, и очистите бит EOP до нуля.

- Начните запись четырех байтов данных по указанному адресу (4 байта/операция), затем установите бит BUFLOAD регистра FLASH_CTLR и выполните загрузку в буфер.

- Дождитесь, пока бит BYS станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что укажет на завершение загрузки, и очистите бит EOP до нуля.

- Повторяйте шаги 7-8 в общей сложности 16 раз, чтобы загрузить все 64 байта данных в буфер (адреса операций в 16 циклах должны идти подряд).

- Запишите первый адрес быстрой программируемой страницы в регистр FLASH_ADDR.

- Установите бит STRT регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы запустить быструю страницу программирования.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что свидетельствует о завершении программирования, и сбросьте бит EOP в ноль.

- Запросите регистр FLASH_STATR, чтобы проверить наличие ошибок, или прочитайте контрольную сумму данных по запрограммированному адресу.

- Вы можете продолжить быстрое программирование страницы, повторив шаги 5-13, и завершить программирование, сбросив бит FTPG до нуля.

Начало формы

Конец формы

16.4.7 Быстрое стирание основной памяти

Быстрое стирание удаляет данные постранично (64 байта).

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Проверьте бит FLOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам придется выполнить операцию разблокировки режима быстрого программирования.

- Проверьте бит BSY регистра FLASH_STATR, чтобы убедиться, что никаких других операций программирования не проводится.

- Установите бит FTER регистра FLASH_CTLR в '1', чтобы включить функцию быстрого стирания страницы (64 байта).

- Запишите первый адрес быстро стираемой страницы в регистр FLASH_ADDR.

- Установите бит STRT регистра FLASH_CTLR в '1' для запуска быстрого стирания страницы (64 байта).

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что укажет на завершение стирания, и очистите бит EOP до нуля.

- Запросите регистр FLASH_STATR, чтобы проверить наличие ошибок, или прочитайте контрольную сумму данных по адресу стертых страниц.

- Вы можете продолжить быстрое стирание страницы, повторив шаги 5-8, и завершить стирание, сбросив бит FTER до нуля.

16.5 Байты опций пользователя

Начало формы

Байт опций пользователя фиксируется в FLASH и будет перезагружен в соответствующий регистр после сброса системы и может быть произвольно стерт и запрограммирован пользователем. Блок информации байтов опций пользователя состоит из восьми байтов (четыре байта для защиты от записи, один байт для защиты от чтения, один байт для параметров конфигурации и два байта для хранения пользовательских данных), и каждый бит имеет свой инверсный бит кода для проверки при загрузке. Далее описываются структура и смысл байтов опции.

Таблица 16-3 Разделение формата байтов опций на 32 бита

[

Таблица 16-4 Структура информации байтов опций пользователя

Начало формы

16.5.1 Разблокировка байтов опций пользователя

Начало формы

Операцию с байтами опций пользователя можно разблокировать, записав последовательность в регистр FLASH_OBKEYR. После разблокировки бит OBWRE регистра FLASH_CTLR будет установлен в 1, что указывает на то, что байты опций пользователя могут быть стерты и запрограммированы. Его можно снова заблокировать, сбросив бит "OBWRE" регистра FLASH_CTLR до 0 с помощью программного обеспечения.

Последовательность разблокировки.

- Запишите значение KEY1 = 0x45670123 в регистр FLASH_OBKEYR.

- Запишите значение KEY2 = 0xCDEF89AB в регистр FLASH_OBKEYR.

Начало формы

Примечание: Операции с байтами опций пользователя требуют снятия блокировки слоев "LOCK" и "OBWRE".

16.5.2 Программирование байтов опций пользователя

Поддерживается только стандартный метод программирования, при котором запись осуществляется половинами слов (по 2 байта) за раз. На практике, при программировании байтов опций пользователя FPEC использует только младший байт в половине слова и автоматически рассчитывает старший байт (старший байт является обратным младшему байту), а затем запускает операцию программирования, что гарантирует, что байт в байтах опций пользователя и его обратный код всегда верны.

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Проверьте бит BSY регистра FLASH_STATR, чтобы убедиться, что никакие другие операции программирования не проводятся.

- Установите бит OBPG регистра FLASH_CTLR в '1', затем установите бит STAT регистра FLASH_CTLR в '1' для включения программирования байтов опций пользователя.

- Установите бит OBPG в регистре FLASH_CTLR на '1'.

- Запишите половину слова (2 байта), которую вы хотите запрограммировать, по указанному адресу.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на завершение программирования, и очистите бит EOP до нуля.

- Прочтите контрольную сумму данных по запрограммированному адресу.

- Если вы продолжаете программирование, вы можете повторить шаги 5-7 и завершить программирование, сбросив бит OBPG до нуля.

Примечание: Когда параметр "Защищено от чтения" в выбранном слове изменяется на "Не защищено", автоматически выполняется полная очистка основной памяти. Если изменён другой параметр, отличный от "защищенного от чтения", операция полной очистки не произойдёт.

16.5.3 Стирание байтов опций пользователя

Начало формы

Полностью стирать область байтов опций пользователя размером 64 байта.

- Проверьте бит LOCK регистра FLASH_CTLR; если он равен 1, вам потребуется выполнить операцию "Разблокировка флеш-памяти".

- Проверьте бит BSY регистра FLASH_STATR, чтобы убедиться, что нет активных операций программирования.

- Проверьте бит OBWRE регистра FLASH_CTLR; если он равен 0, вам необходимо выполнить операцию разблокировки байтов опций пользователя.

- Установите бит OBER регистра FLASH_CTLR в '1', затем установите бит STAT регистра FLASH_CTLR в '1' для включения функции стирания байтов опций пользователя.

- Дождитесь, пока бит BSY станет равным '0' или бит EOP регистра FLASH_STATR станет равным '1', что указывает на завершение стирания, и очистите бит EOP до нуля.

- Прочтите и проверьте контрольную сумму данных по адресу стирания.

- Завершение операции стирания путем сброса бита OBER до нуля.

16.5.4 Снятие защиты от чтения

Начало формы

Защищены ли данные флэш-памяти от чтения или нет, определяется байтом опций пользователя. Прочитайте регистр FLASH_OBR, когда бит RDPRT равен '1', это означает, что в данный момент флэш-память находится в состоянии защиты от чтения, и работа флэш-памяти защищена рядом защитных мер для защиты от считывания. Процедура снятия защиты от чтении выглядит следующим образом.

- Стереть всю область байтов опций пользователя, в этот момент поле RDPR остается в силе, и защита от чтения сохраняется.

- Выполните программирование байтов опций пользователя и запишите правильный код RDPR 0xA5 для снятия защиты чтения с флэш-памяти. (Этот шаг сначала заставит систему автоматически выполнить полную операцию стирания флэш-памяти.)

- Выполняйте сброс питания для перезагрузки байта выбора (включая новый код RDPR), после чего снимается защита от чтения.

Начало формы

Глава 17 Расширенная конфигурация

Начало формы

17.1 Расширенная конфигурация

Система предоставляет расширенную конфигурационную единицу EXTEND (регистр EXTEND_CTR). Эта единица использует тактовый сигнал HB и выполняет сброс только при системном сбросе. Он включает следующие основные функции управляющих битов:

- Регулировка встроенного напряжения: Поле LDOTRIM выбирает значение по умолчанию, которое можно изменить при настройке производительности и энергопотребления.

- Мониторинг функции блокировки: Включается поле LKUPEN, что открывает мониторинг ситуации блокировки системы. Как только произойдет ситуация блокировки, система выполнит программный сброс и установит флаг LKUPRESET в 1. После чтения можно записать 1, чтобы сбросить этот флажок.

- Конфигурация усилителя: Установите OPA_EN для включения OPA, настройте OPA_PSEL для выбора положительного входного контакта OPA и настройте OPA_NSEL для выбора отрицательного входного контакта OPA.

Начало формы

17.2 Описание регистров

Начало формы

Таблица 17-1 Список регистров, связанных с EXTEND

17.2.1 Configure Extended Control Register (EXTEND_CTR)

Глава 18 Поддержка отладки (DBG)

18.1 Основные возможности

Начало формы

Этот регистр позволяет настроить микроконтроллер в режиме отладки. Он включает в себя:

- Включенные счетчики независимого сторожевого таймера (IWDG)

- Включенные счетчики оконного сторожевого таймера (WWDG)

- Включенные счетчики таймера 1

- Включенные счетчики таймера 2

Начало формы

18.2 Описание регистра

18.2.1 Debug MCU Configuration Register (DBGMCU_CR)